长春科技学院

招  标  文  件

（自动化及电工电子实训室设备）

二〇二四年九月十日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	21

第一部分 招标邀请

长春科技学院就自动化及电工电子实训室设备采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2024-09-10-01]

二、项目名称：自动化及电工电子实训室设备

三、采购内容:

1、设备名称：自动化及电工电子实训室设备采购项目

2、范围包括：自动化及电工电子实训室设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2024年9月10日至2024年9月30日。

2、发布方式：长春科技学院网站http://www.jlaudev.com.cn/c_main_dis.php?naw_id=38

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2024年9月30日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金10000元交至长春科技学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

- 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院开标室。

（实验楼B401会议室）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：王老师

联系电话：13944100355

技术部分联系人：赵老师

联系电话：18843060335

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标 
 1、超时送达；

2、投标文件未密封； 
3、投标文件未按规定加盖本单位印章； 
4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标； 
5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权； 
6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书； 
7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2024年9月30日前。                 
五、开标时间：待定。                             
六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：
    本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则： 
   我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、投标文件必须符合招标文件要求； 
 2、报价合理，对招标者有利； 
 3、投标商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明
 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿； 
 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释； 
 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标； 
 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：自动化及电工电子实训室设备，具体内容如下：

| 实验室名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 拟设备功能参数要求及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字信号处理实验室 | 1 | 数字信号处理实验系统 | 16 | 主要技术参数 1.方向概述：DSP实验开发系统主要完成我校DSP教学实验系统的基础教学工作，适合数字信号处理、电子信息、计算机、自动化、测控等相关专业的DSP教学实验及课程设计。指导书每套设备一本，根据学校大纲要求配套定制设计实验说明材料。 2.结构描述：教学实验系统要求采用单元模块化电路，整箱电路一张板结构，便于用户使用、扩展和二次开发，采用独立的CPU设计结构，提供双VC5509 CPU板，支持CPU板更换及独立供电要求，可做不同类型的DSP实验，在实验箱上有丰富的外围扩展资源，可以完成DSP基础实验、算法实验、编解码试验、扩展实验、实验室实验实训安全相关介绍，数字信号处理器实验开发系统由USB型JTAG接口仿真器和实验目标系统构成。 3. CPU板资源：提供VC5509 CPU板+28335 CPU板，实验设备同时搭载两种处理器，底板一个JTAG接口，通过一键拨码，切换左右CPU的下载方式，CPU板上资源：处理器，JTAG仿真口，复位电路，电源管理电路，时钟、BOOTLOADER配置开关，扩展所有信号引脚，电源、运行状态指示灯。 4.语音处理单元：标配的语音扩展板立体声音频，内置耳机输出放大器，支持MIC和LINE IN两种输入方式（二选一），可以在8K到96K的频率范围内提供16Bit、20Bit、24Bit和32Bit的采样，ADC和DAC的输出信噪比分别可以达到90dB和100dB。回放模式下功率仅为23mW，省电模式下更是小于15uW ； 5.数字量输入输出单元：输入：8位开关； 输出：8位LED灯，8个数码管；键盘单元：4X4耐用机械键控键盘，用户可自定义键值，由芯片HD7279控制，所有扩展单元采用2.0自锁紧实验导线； 6.液晶显示单元：中文液晶显示模块LCM12864ZK，其字型ROM 内含8192个16*16 点中文字型和128个16*8半宽的字母符号字型；绘图显示画面提供一个64*256点的绘图区域GDRAM， 提供4 组软件可编程的16*16 点阵造字功能。可显示中文四行，每行8个汉字。接口方式串行/并行可选； 7.CPLD逻辑单元：该单元主要完成资源分配、译码工作，译码处理器教学大纲参考XC95144XL。 8.模拟信号源：双路三角波、方波和正弦波。输出频率范围100～120KHz，幅值范围-5V～+5V。频率、幅值可独立调节。两路输出信号可以经过加法器进行混叠，作为信号滤波处理的混叠信号源； 9.音频信号源：此单元采用ISD系列单片语音录放集成ISD25120。这是一种永久记忆型语音录放电路，录音时间为120秒，可重复录放10万次。采样频率为4.0KHz； 10.USB单元：教学大纲参考CH375主从控制芯片，可以做主设备也可以做从设备。支持全速（12M）和低速（1.5M）两种传输速率； 11.RS232串口单元：标准RS232口，3线。CAN总线单元：CAN2.0协议。 12.以太网单元：支持IEEE802.3协议，教学大纲芯片选用RTL8019AS；支持8位或16位数据总线；内置16KB SRAM，用于收发缓冲；全双工，收发同时达到10Mbps；支持10Base5、10Base2、10BaseT，并能自动检测所连接的介质。通过以太网接口，实验箱可以在局域网内与其他PC机进行通讯； 13.AD转换单元：模数转换教学大纲采用AD7822，单极性输入，采样分辨率8Bit，并行输出；具有转换后自动Power-Down的模式，电流消耗可降低至5μA以下。转换时间最大为420ns，SNR可达48dB，INL及DNL都在±0.75 LSB以內； 14.DA转换单元：DA转换芯片教学大纲采用AD7303，该芯片是单极性、双通道、串行、8位DA转换器，操作串行时钟最快可达30M，DA转换时间1.2μs。采用SPI串行接口和DSP连接； 15.配套智能巡线指示驱动教学指示单元：核心电路主板采用整板电路一体化设计，采用LM393精准修舵控制单元，内置上拉电阻，供电单元控制电路，多种驱动保护电路，光敏CDS5感知单元，具有发光指示灯单元，驱动方式采用晶体管驱动放大电路，配套双路控制及减速舵机单元及耐磨防滑轮胎，支撑万向轮及配套安装固件一批，要求不准用MCU控制器技术。 16.扩展接口：支持扩展和二次开发，如静态图像处理卡、高速AD/DA卡等，也可以自行开发应用板卡，TI标准DSK扩展信号接口完全兼容；两组总线扩展接口：便于扩展和二次开发，支持扩展模块，该系列模块包括通用接口模块、人机界面模块、信号变送隔离模块、执行机构模块、通信模块、传感器模块共六大类50多个模块，完全满足课程设计和毕业设计的需要，提供代码、扩展的原理图文件及接口定义说明；一组电机控制接口：可以利用CPU的事件管理器（EVM）模块和AD模块，通过电机接口，控制各种类型的机器人相关电机控制。17.USB型JTAG仿真器：兼容DSP专用配套仿真器，支持TMS320C2XX，TMS320C5XX，TMS320C6XX系列芯片，支持汇编语言和C语言。 18．常规实验：常用指令实验，数据存储实验，I/O实验，定时器实验，INT2中断实验，A/D转换实验，D/A转换实验，语音处理实验，键盘接口及七段数码管显示实验，LCD实验，数字图象处理实验，数字波形产生，二维图形生成，GPIO扩展实验，USB通讯实验，以太网通讯实验等，提供CCS3.3和CCS5.5两种版本实验代码。 19.算法实验：快速傅立叶变换（FFT）算法实验，有限冲击响应滤波器（FIR）算法实验，无限冲击响应滤波器（IIR）算法实验，卷积（Convolve）算法实验，离散余弦变换(DCT)算法，相关(Correlation)算法，µ_LAW算法，语音编码/解码，语音信号的FFT分析实验、DTMF（双音多频）信号的产生和检测、混叠信号的实时数字滤波。扩展实验等，提供CCS3.3和CCS5.5两种版本实验代码。 20.双CPU综合实验：实验一 主机接口通讯；实验二 双CPU BOOTLOADER综合实验（自动控制理论）；兼容5509编码，编译实验原理及扩展接口双机通讯实验，提供CCS3.3和CCS5.5两种版本实验代码。支持学生自助设计二次创新。 21.智慧实验拓展实训系统：嵌入式系统设计，支持服务器安装，B/S 架构模式；系统结构分为测试模式和作业模式；支持自定义题型功能，系统提供单选类、多选类、判断类、填空类、问答类、作文类、打字类和操作类等八大类基本题型，其中操作类试题提供了文件下载和上传功能，轻松实现 Word、Excel、FrontPage、Visual Foxpro 等对文件或文件夹的操作。题中可插入图片、音/视频、表格、Flash 动画等，全面支持听力测试、语音辨析、音/视频赏析等试题，真正实现了多媒体试题；可设置题型显示顺序等属性；方便的答卷导出功能，系统可将试卷和考生答卷以 Word 格式导出，无须再进行任何排版便可直接打印，实现了传统考试制卷和考生答卷存档功能；支持帐户和题批量导入导出功能；提供学习和培训功能，系统通过电子书籍可发布用于实训、作业和培训等的教材内容，用于考生在线学习和提高；灵活的帐户管理功能，系统帐户分为系统管理员、管理员和普通帐户三类；支持检查答错显示功能。硬件扩展接口： 提供扩展模块自由扩展，自由焊接实训及创新应用。 |
|  | 2 | 实验桌 | 16 | 木质架构桌面，金属框架，带抽屉，≥1000*600*750mm，带轮子，带存储柜，主机柜子。四周铁皮保护。 |
|  | 6 | 多媒体实验室讲台 | 1 | 涵盖24口全千兆交换机1台，配套小机柜一个，网线，电线，弱电，线槽，铺设等成本费用。 每个试验台一个公牛插排，接头，电线，弱电接头，多路空开，插排，线槽，铺设等成本费用。 多媒体讲台：1100*780*1000mm。 音频功放设备：专业主扩音响、专业功放、无线麦克风、有线鹅颈麦克风、电源、线及安装辅材。 |
|  | 4 | 编程开发计算机 | 17 | CPU：≥I5 12400 内存：≥16G 硬盘：≥512SSD+1T机械 显示器：≥23.8寸 网络同传，3年原厂质保，上门安装，技术服务。正版软件，原厂技术服务。 |
|  | 5 | 信号采集模块 | 5 | 1、100M带宽，双通道, 1G Sa/s的实时采样率；双通道同时打开，最高可实现双通道1G Sa/s的实时采样率； 2、8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600,15*10网格显示，波形显示细腻；； 3、存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于80M点； 4、最大波形刷新率不低于50000次/秒； 5、不低于1mV/div ~ 10V/div电压档，垂直分辨率不低于8bit； 6、内置VGA或HDMI接口，支持外接大屏或投影显示，方便教学演示，同时有USB Device & Host、LAN、Pass/Fail等丰富的外部接口； 7、时基精度不低于1ppm，内置6位1ppm精确度硬件频率计，频率精度精确到0.01Hz；水平时基不小于2ns/div ~ 1000s/div，支持X-T、Y-T、慢扫/滚动等时基模式，X-T和Y-T支持双屏显示和三屏显示两种模式，三屏显示可显示时域波形、李沙育波形以及李沙育波形的相关参数； 8、具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）及解码功能； 9、配置不少于峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↓ 、延迟A→B↑ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数，FRF、FFR、FRR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、面积、周期面积等38种自动测量项； 10、具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，存储的波形可用做参考波形，供学生老师存档分析；支持存储/调用数据类型，不少于设置、波形、CSV文件、位图四种类型； 11、支持加、减、乘、除、开方、积分、微分、自定义数学运算及数字滤波等运算功能； 12、配置FFT功能，支持分屏显示功能，支持Hamming、Rectangle、Blackman、Kaiser、Bartlett 6种窗口模式，支持Vrms与dB切换。 13、通道菜单支持电压/电流显示切换，电流测量范围不小于100.0mA/V ~ 1KA/V； |
|  | 5 | 98寸交互式大屏 | 1 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥98寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥2200mm，高≥1300mm。 4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 7.亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 10.显示颜色：10bit，1.07B Colors；色域：≥95% NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 11.为保护使用者视力，设备须支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等。 12.安卓系统配置：安卓系统≥11.0，内存≥8G，存储内存≥64G。 13.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。 14.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。 15.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。 19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。 20.整机通过TUV认证机构检测，按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。 21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W·m-2，近紫外数值＜0.0001W·m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W·m-2·sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W·m-2。 22.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU：≥主频为3.3GHz、8核心12线程，（性能核）最大睿频频率 4.40 GHz；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。 三、备授课软件 （一）备课部分 1.教学系统须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用；支持通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如U盘）登录教师个人账号。 2.教学系统为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证老师可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备。 3.教学系统须具备课件库，为所有教师提供教学课件参考使用，须支持按照学段、学科、教材版本、册别、知识点目录进行课件检索。 4.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 5.支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给目标用户，接收方可在软件中直接接收并打开课件；支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接，接收方可点击链接，通过网页方式浏览课件，同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，课件链接可设置访问有效期以及加密。 6.备课模块采用类PPT界面，可以更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。 7.老师可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约老师备课时间。 8.备课过程中，系统可设置课件自动同步频率，指定间隔时间内将自动同步保存已编辑好的内容，并在退出时进行同步提示，防止电脑意外关闭或老师误操作丢失课件内容。 9.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。 10.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不低于15种，至少包含汉字工具、拼音工具、古诗词、公式工具、函数工具、统计图表、四线三格、英汉词典、物理线图、化学方程式、元素周期表、仿真实验、题库、课堂活动、星球工具等学科工具。 （二）授课部分 1.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式； 2.授课模块支持断网离线使用； 3.在授课模式下，支持导入PPT进行演示。 4.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。 5.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形；文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体；使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。 6.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。 7.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。 8.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。 9.通用工具：至少提供放大镜、聚光灯、遮幕、思维导图、计时器、截图等通用工具。 （三）移动授课助手 1.移动授课助手支持android6.0以上、IOS系统手机使用； 2.支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证； 3.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。 4.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。 5.通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 6.在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名。 7.课件库：内置K12学段、现行主要版本的学科资源供老师备课使用。 8.课件库无需二次登录，可直接按照学段、学科、教材版本、学期查找课件，也可通过搜索知识点定位课件，在手机端直接获取课件内容，并保存在云课件。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。 9.移动授课：交互智能平板上的备授课软件登录同一账号，在手机端选择任意课件开始授课，手机与大屏可直接进行连接，并实现云课件移动授课、大小屏传屏互动、调用手机摄像头。 a)通过移动授课，可将手机PPT内容投射至大屏，自动进入授课模式；老师在手机上可以直观预览PPT所有内容缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页； b)PPT投射至大屏后，老师可在大屏端对课件进行操作，方便定点教学使用； c)老师同时可通过手机，在PPT内容进行批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持6种颜色、3种笔迹批注选择； d)开始授课后，可一键开启传屏，将手机画面投射至大屏显示，手机操作实时同步至大屏；可随时调用手机摄像头，帮助老师在走动教学过程中，随时拍摄学生作业并向全班展示讲解； e)为方便教学，手机传屏、摄像画面可悬浮于其他应用上层，并可随意拖动，传屏画面操作与其他应用互不干扰。 10.资料夹： a)移动授课助手自带资料夹，老师可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中。 b)老师可自行建立文件夹，通过对资源的移动、删除等操作实现资源整理，支持资源的批量移动、删除； c)老师只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。 11.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。 四、演示助手软件 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。 2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。 |
| 数字电子技术实验室 | 1 | 数字电子技术实验装置 | 16 | 主要技术参数 1、使用电源：单相三线220V±10% 50Hz、 2、工作环境：温度-10℃—+40℃，相对温度<85%（25℃） 海拔<4000m、 3、装机容量：<300VA 4、外形尺寸：1350×700×1400(mm) 5、单相进线对地介电强度AC1350V，50/60Hz，1min无飞弧和击穿现象。漏电保护，动作电流≤30mA。 6、直流稳压电源：双路直流0.0～18V/0-1.0A连续可调稳压电源；电压稳定度≤1%，电流稳定度≤1%，调节精度0.5%,纹波电压小于0.5mV， 7、设有固定直流稳压电源：±15V, ±5V直流稳压电源，具有短路、过流软截止保护、声光响报警和自动恢复功能。 8、 数字脉冲信号发生器： 输出波形有TTL CMOS、四脉方列、八脉方列、单次脉冲; 频率范围：1Hz--1MHz，六档连续可调或固定输出； 输出电平：TTL、CMOS标准电平；其频率分点频输出和可调频率输出，输出频率数字显示。数字信号分1：2：5和1：2：5相乘的多种点频输出，频率稳定度为1×10-5。 6路固定脉冲信号1Hz、10Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz典型值，并可以编程任意固定脉冲输出。 9、10MHz标准8位LED数显频率计： 分辨率：8位LED显示。 测试频率范围 ：1Hz--10MHz。 灵敏度不低于 ：100mV （正弦有效值）。 最高分辨率：1Hz 短时稳定度1×10-5。 测量误差≤ 3×10-5。 最大输入电压200Vp-p。 |
|  | 2 | 数字存储示波器 | 16 | （1）100MHz带宽，1GSa/s实时采样率 （2）2个模拟通道 （3）存储深度：64kpts （4）波形捕获率高达：8,000 wfms/s （5）时基范围：2ns/div~50s/div；垂直档位：1 mV/div~ 20 V/div （6）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发 （7）交替模式，每通道时基独立可调,分屏显示； （8）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz （9）测量统计：平均值、最大值、最小值、标准差 （10）7英寸TFT LCD，WVGA（800×480） （11）水平显示16div （12）USB Host、USB Device （13）支持智能开放实验室管理系统 |
|  | 3 | 数字万用表 | 16 | 1、手动/自动量程：手动量程:ACV、DCV、Ω、A 自动量程:电容档 2、显示位数：3999 3、直流电压：(DCV) 400.0mV 0.1mV ±（0.5%＋5） 4、交流电压：(ACV) 4.000V 0.001V ±（1.0%＋2） 5、交流电流：(DCA) 4.000mA 0.001mA ±(1.0%+2) 6、直流电流：(DCA) 400.0uA 0.1μA ±(0.8%+3) 7、电阻 (Ω)：400.0Ω 0.1Ω ±(1.0％+2） 8、电容：4.000nF 0.001nF ±（4.0%+10) 9、频率（HZ）：10.00Hz ～ 1.000MHz 0.01Hz～1kHz ±（0.1%+4) 10、摄氏温度(°C)：–40℃～1000℃ 1℃ -40～40℃（±4℃） 11、安规等级：CAT II 1000V/CAT III 600V 12、环境要求：18℃～28℃(64℉～82℉) 相对温度≤75% ； 13：交流电压/电流频响：40Hz～400Hz 14、自动关机：约15分钟 15、操作温度 0℃～40℃ |
|  | 4 | 交互式一体机 | 1 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 2.嵌入式系统版本Android 11，内存2GB，存储空间8GB。 3.钢化玻璃表面硬度9H。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点触控，支持在Android系统中进行10点触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作；支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 10.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 11.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 13.Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数1300万。 15.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离4米，左右最边缘深度2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 16.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。处理器基本频率3.2GHz，内存容量8GB，硬盘容量1T， DDR4内存配置，SSD固态硬盘。 17.模块化电脑采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。 |
| 通信原理实验室 | 1 | 高频通信综合实验台 | 20 | 本系统由实验实验桌、实验上台，高频电子实验挂箱及对应9个模块，通信原理实验挂箱及对应6模块； （一）设备名称：高频电路实验开发挂箱 一、系统概述： 高频电路实验系统适用于大学本、专科电子信息和通信专业《高频电路》课程的实验教学，既可以通过扩展不同的实验模板来完成高频电路单元实验，也可以利用面包板自行开发实验，来达到充分锻炼学生的动手能力和电路设计能力的目的。 二、系统组成及各模块功能： 通信综合实验实训系统主要由基本实验箱和实验模块组成。 1．基本实验箱： 1）低频信号源 型号 DDS低频信号源 电源 +5V/1A、-5V/1A 显示 LCD显示 性能 通道 单通道输出 输出阻抗 100Ω、1.5pF 输出波形 正弦、三角、方波 输出频率（F） Fmin = 0.1HZ Fmax=1MHZ(正弦波) Fmax=1MHZ(三角波) Fmax=1MHZ(方波) 输出幅值（Vp-p） Vp-p_min=50mV10% Vp-p_max=610% 垂直分辨率 10位（1024） 频率准确度 (1.0% + 1) 失真 典型值 0.5% 配件 20MHZ探头(BNC) 2）高频信号源 型号 DDS高频信号源 电源 +5V/1A、-5V/1A 显示 LCD显示 性能 通道 单通道输出 输出阻抗 100Ω、1.5pF 输出波形 正弦、三角、方波 输出频率（F） Fmin = 1HZ Fmax=10MHZ(正弦波) Fmax=2MHZ(三角波) Fmax=5MHZ(方波) 输出幅值（Vp-p） Vp-p_min=50mV10% Vp-p_max=610% 垂直分辨率 10位（1024） 频率准确度 (1.0% + 1) 失真 典型值 0.5% 配件 20MHZ探头(BNC) 3）串口：共四路，没路收、发端已引出 4）电源：系统采用线性电源，六路电压输出±5V，±12V，-8V，-24V，噪声低，实验效果更好。 5）模块插座：提供四个模块插座 2．配套模块 l单、双调谐放大模块：实现回路单、双调谐谐振放大； l丙类功率放大模块：实现回路丙类功率放大； lLC振荡、石英晶体振荡模块：作为振荡回路元器件； l幅度调制、解调模块：完成幅度调制、解调实验； l频率调制、相位鉴频器模块：完成频率调制、解调实验； l小功率调频发射模块：完成小功率调频发射； l小功率调频接收模块：改变频率有不同的信号输出； l锁相环及频率合成模块：实现电路的频率合成； l集成混频器模块：改变相位输出不同的信号； 三、开设的实验项目： 实验一 电容反馈三点式振荡器实验 实验二 石英晶体振荡器实验 实验三 单调谐回路谐振放大器及通频带展宽实验 实验四 双调谐回路谐振放大器实验 实验五 变容二极管调频实验 实验六 丙类功率放大器实验 实验七 模拟乘法器的应用（一）— 平衡调幅 实验八 模拟乘法器的应用（二）— 同步检波器 实验九 模拟乘法器的应用（三）— 混频器 实验十 模拟乘法器的应用（四）— 相位鉴频器 实验十一 锁相环及压控振荡器电路实验 实验十二 频率合成电路实验 实验十三 综合实验 — 正弦信号的调频发射、接收 实验十四 系统实验 — 语音信号的调频发射、接收 四、系统特点： 1.模块化的结构：实验母板上的接口电路均采用模块化结构，布局合理，清晰明了，各种模块即可独立实验，也可灵活组合，能做出具有复杂性和创造性的综合实验； 2.扩展性强：可以扩展通信原理、程控交换、光纤通信、移动通信实验。 3.无限升级，易于维护：采用“基板+模块”的分体式结构设计，通过不断升级实验模板，可以扩充升级更多实验项目，且可避免由于电路的部分损坏而使整个实验系统处于瘫痪状态； 4.使用灵活：由于模块接口简单，给学生提供了一个简单灵活的二次开发的平台，支持学生做各种课程设计和毕业设计。 五、系统配置： 通信综合实验实训系统实验底箱 单、双调谐放大模块 丙类功率放大模块 LC振荡、石英晶体振荡模块 平衡调幅、二极管包络检波、同步检波模块 频率调制、相位鉴频器模块 小功率调频发射模块 集成混频器模块 集成锁相环及频率合成模块 小功率调频接收模块 （二）设备名称：通信原理教学实验挂箱 一、适用范围： 通信原理教学系统是为配合《通信原理》和《数字通信》等课程的理论教学而研制开发的实验教学装置。它包括了点到点时分复用数字通信系统的各个主要单元，系统同时采用可编程CPLD器件技术和DSP技术，不仅可以满足常规的教学要求，而且可同时用于学生的课程设计和毕业设计。 二、结构简介： 通信原理教学实验系统由基本实验箱和扩展实验模块组成： 1、基本实验箱 1）DDS低频信号源 电源 +5V/1A、-5V/1A 显示 LCD显示 性能 通道 单通道输出 输出阻抗 100Ω、1.5pF 输出波形 正弦、三角、方波 输出频率（F） Fmin = 0.1HZ Fmax=1MHZ(正弦波) Fmax=1MHZ(三角波) Fmax=1MHZ(方波) 输出幅值（Vp-p） Vp-p_min=50mV10% Vp-p_max=610% 垂直分辨率 10位（1024） 频率准确度 (1.0% + 1) 失真 典型值 0.5% 配件 20MHZ探头(BNC) 2）DDS高频信号源 电源 +5V/1A、-5V/1A 显示 LCD显示 性能 通道 单通道输出 输出阻抗 100Ω、1.5pF 输出波形 正弦、三角、方波 输出频率（F） Fmin = 1HZ Fmax=10MHZ(正弦波) Fmax=2MHZ(三角波) Fmax=5MHZ(方波) 输出幅值（Vp-p） Vp-p_min=50mV10% Vp-p_max=610% 垂直分辨率 10位（1024） 频率准确度 (1.0% + 1) 失真 典型值 0.5% 配件 20MHZ探头(BNC) 3）串口：共四路，没路收、发端已引出 4）电源 5）模块插座：提供四个模块插座 2、扩展实验模块功能： 模块型号名称 功能 PCM、ADPCM编译码模块 两路PCM、ADPCM编译码，实现语音双工通信 2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK调制解调模块 2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK调制解调实验（码速率170.5KHZ） AM、PAM、CVSD调制解调模块 AM、PAM、CVSD调制解调，附载波(2MHZ)脉冲(128K、64K、32K、16K、8K、4K)信号发生器 数字信号源模块 提供码速率170.5KHZ的NRZ信号及相应位同步、帧同步信号并显示（LED）； NRZ信号的AMI和HDB3码的编译码； 语音输入输出； 基带信号终端显示实验模块 位同步、帧同步的提取，NRZ信号的显示与验证 信道模块 躁声信道与理想信道的比较；高斯白躁声的观察；汉明码编译码过程的观察；眼图观察. 三、实验项目： 实验一 数字基带信号通信系统 实验二 数字调制实验 实验三 模拟锁相环与载波同步实验 实验四 数字解调实验（2DPSK、2FSK） 实验五 数字锁相环与位同步实验 实验六 帧同步实验 实验七 时分复用数字基带通信系统实验 实验八 时分复用2DPSK、2FSK通信系统实验 实验九 PCM编译码通信系统实验 实验十 ADPCM编译码通信系统实验 实验十一 AM调制与解调通信系统实验 实验十二 PAM调制与解调通信系统实验 实验十三 CVSD调制与解调通信系统实验 实验十四 汉明码编译码实验 实验十五 躁声信道与理想信道比较实验 实验十六 眼图观察试验 实验十七 话音信号多编码通信系统实验 |
|  | 2 | 嵌入式大屏幕任意波形信号发生模块 | 20 | 1、信号发生模块采用2通道输出，带宽30MHz，采样率500MSa/s， 7寸大屏幕显示，分辨率800*480，具备幅度锁定、频率锁定、通道复制，14bit分辨率； 2、正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、谐波以及包含sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压不低于150种任意波输出； 3、输出幅度：1mVPP-10VPP(50Ω)，mVPP-20VPP(高阻），幅度分辨率：1 mVpp or 4 digits。直流偏移范围：±(10 Vpk–Amplitude Vpp/2)； 4、正弦波输出：1 μHz ~ 30MHz；方波输出：1μHz ~ 15MHz；脉冲波输出：1μHz ~ 15MHz；噪声：30MHz (-3dB，典型值)；任意波：1μHz - 15MHz，支持10M点任意波编辑； 5、输出调制波：AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM，支持扫频和脉冲串输出，谐波：次数≤16次，谐波类型有奇次、偶次、顺序、自定义模式。 6、内置7位高精度频率计，频率范围100mHz~ 200MHz，支持SCPI通信功能、labview 通信功能，接口：USB Host, USB Device,LAN，COM； 7.含实验箱对接配件。 |
|  | 3 | 信号采集模块 | 20 | 1、100M带宽，双通道, 1G Sa/s的实时采样率；双通道同时打开，最高可实现双通道1G Sa/s的实时采样率； 2、8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600,15*10网格显示，波形显示细腻；； 3、存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于80M点； 4、最大波形刷新率不低于50000次/秒； 5、不低于1mV/div ~ 10V/div电压档，垂直分辨率不低于8bit； 6、内置VGA或HDMI接口，支持外接大屏或投影显示，方便教学演示，同时有USB Device & Host、LAN、Pass/Fail等丰富的外部接口； 7、时基精度不低于1ppm，内置6位1ppm精确度硬件频率计，频率精度精确到0.01Hz；水平时基不小于2ns/div ~ 1000s/div，支持X-T、Y-T、慢扫/滚动等时基模式，X-T和Y-T支持双屏显示和三屏显示两种模式，三屏显示可显示时域波形、李沙育波形以及李沙育波形的相关参数； 8、具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）及解码功能； 9、配置不少于峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↓ 、延迟A→B↑ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数，FRF、FFR、FRR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、面积、周期面积等38种自动测量项； 10、具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，存储的波形可用做参考波形，供学生老师存档分析；支持存储/调用数据类型，不少于设置、波形、CSV文件、位图四种类型； 11、支持加、减、乘、除、开方、积分、微分、自定义数学运算及数字滤波等运算功能； 12、配置FFT功能，支持分屏显示功能，支持Hamming、Rectangle、Blackman、Kaiser、Bartlett 6种窗口模式，支持Vrms与dB切换。 13、通道菜单支持电压/电流显示切换，电流测量范围不小于100.0mA/V ~ 1KA/V； |
|  | 4 | 98寸交互式大屏 | 1 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥98寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥2200mm，高≥1300mm。 4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 7.亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 10.显示颜色：10bit，1.07B Colors；色域：≥95% NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 11.为保护使用者视力，设备须支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等。 12.安卓系统配置：安卓系统≥11.0，内存≥8G，存储内存≥64G。 13.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。 14.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。 15.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。 19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。 20.整机通过TUV认证机构检测，按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。 21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W•m-2，近紫外数值＜0.0001W•m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W•m-2•sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W•m-2。 22.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU：≥主频为3.3GHz、8核心12线程，（性能核）最大睿频频率 4.40 GHz；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。 三、备授课软件 （一）备课部分 1.教学系统须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用；支持通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如U盘）登录教师个人账号。 2.教学系统为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证老师可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备。 3.教学系统须具备课件库，为所有教师提供教学课件参考使用，须支持按照学段、学科、教材版本、册别、知识点目录进行课件检索。 4.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 5.支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给目标用户，接收方可在软件中直接接收并打开课件；支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接，接收方可点击链接，通过网页方式浏览课件，同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，课件链接可设置访问有效期以及加密。 6.备课模块采用类PPT界面，可以更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。 7.老师可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约老师备课时间。 8.备课过程中，系统可设置课件自动同步频率，指定间隔时间内将自动同步保存已编辑好的内容，并在退出时进行同步提示，防止电脑意外关闭或老师误操作丢失课件内容。 9.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。 10.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不低于15种，至少包含汉字工具、拼音工具、古诗词、公式工具、函数工具、统计图表、四线三格、英汉词典、物理线图、化学方程式、元素周期表、仿真实验、题库、课堂活动、星球工具等学科工具。 （二）授课部分 1.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式； 2.授课模块支持断网离线使用； 3.在授课模式下，支持导入PPT进行演示。 4.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。 5.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形；文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体；使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。 6.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。 7.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。 8.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。 9.通用工具：至少提供放大镜、聚光灯、遮幕、思维导图、计时器、截图等通用工具。 （三）移动授课助手 1.移动授课助手支持android6.0以上、IOS系统手机使用； 2.支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证； 3.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。 4.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。 5.通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 6.在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名。 7.课件库：内置K12学段、现行主要版本的学科资源供老师备课使用。 8.课件库无需二次登录，可直接按照学段、学科、教材版本、学期查找课件，也可通过搜索知识点定位课件，在手机端直接获取课件内容，并保存在云课件。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。 9.移动授课：交互智能平板上的备授课软件登录同一账号，在手机端选择任意课件开始授课，手机与大屏可直接进行连接，并实现云课件移动授课、大小屏传屏互动、调用手机摄像头。 a)通过移动授课，可将手机PPT内容投射至大屏，自动进入授课模式；老师在手机上可以直观预览PPT所有内容缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页； b)PPT投射至大屏后，老师可在大屏端对课件进行操作，方便定点教学使用； c)老师同时可通过手机，在PPT内容进行批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持6种颜色、3种笔迹批注选择； d)开始授课后，可一键开启传屏，将手机画面投射至大屏显示，手机操作实时同步至大屏；可随时调用手机摄像头，帮助老师在走动教学过程中，随时拍摄学生作业并向全班展示讲解； e)为方便教学，手机传屏、摄像画面可悬浮于其他应用上层，并可随意拖动，传屏画面操作与其他应用互不干扰。 10.资料夹： a)移动授课助手自带资料夹，老师可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中。 b)老师可自行建立文件夹，通过对资源的移动、删除等操作实现资源整理，支持资源的批量移动、删除； c)老师只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。 11.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。 四、演示助手软件 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。 2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。 |
|  | 5 | 编程开发计算机 | 21 | - CPU：≥I5 12400 - 内存：≥16G - 硬盘：≥512SSD+1T机械 - 显示器：≥23.8寸 - 网络同传，3年原厂质保，上门安装，技术服务。正版系统软件，原厂技术服务。 |
|  | 6 | 多媒体实验室讲台 | 1 | 涵盖24口全千兆交换机1台，配套小机柜一个，网线，电线，弱电，线槽，铺设等成本费用。 每个试验台一个公牛插排，接头，电线，弱电接头，多路空开，插排，线槽，铺设等成本费用。 多媒体讲台：1100*780*1000mm。 音频功放设备：专业主扩音响、专业功放、无线麦克风、有线鹅颈麦克风、电源、线及安装辅材。 |
| PLC实验室 | 1 | 可编程控制技术实验系统 | 20 | 可编程控制系统实验模块需参考工业标准控制柜样式设计，系统需采用工业标准控制柜样式和网孔式安装板结构，将PLC控制器，触摸屏，低压控制元器件，变频器，驱动控制器和控制对象安装于标准实验屏上，方便进行PLC编程与网络控制实验任务。 一、技术规格要求如下 1.外形尺寸：≥800×800×2000mm(W×D×H) 2.电源输入： AC220V ±10% 50Hz 3.装置容量： ≥1.5 KVA 二、设备参数要求如下 1. 可编程控制器1套，： 1）1个小型自动化PLC控制器，紧凑型PLC控制器，支持直流DC24V电源供电，DC24V数字量输入和DC24V晶体管型数字量输出。PLC控制器本体集成≥1个工业以太网通讯口，≥14通道DC24V直流数字量输入信号，≥10通道DC24V，0.5A直流数字量输出信号，≥2通道模拟量输入信号，支持 0 - 10V DC 模拟量信号输入。PLC供电电源：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，工作存储器≥150KB；PLC控制器布尔运算速度≤0.08us/指令，移动字执行速度≤1.7μs/ 指令，浮点运算执行速度≤2.3μs/ 指令；PLC本体集成的数字量输入支持≥6路高速计数器功能，单相模式下：≥3个100KHz以及≥1个30 KHz的时钟频率；正交相位模式下：≥3个80KHz以及≥1个30KHz的时钟频率；PLC本体集成数字量输出支持≥4路，最高频率≥100KHz。 2）1个数字量输入输出扩展模块，≥16DI/16DO，16DI24VDC，灌电流/拉电流，16DO，晶体管0.5A； 2.彩色触摸屏套件1套： 1）1台工业级彩色触摸屏，TFT液晶显示屏（LCD），显示色彩≥65536色，显示尺寸≥7英寸，支持分辨率≥800x480。触摸屏支持USB、串行通信和以太网TCP/IP通讯协议。内存≥128M，系统存储≥128M，支持wifi连接； 3.非网管型工业以太网交换机1台，DC24V电源供电, 自适应10/100 Mbps通讯速率;本体集成≥5 个 10/100 Mbps 双绞线RJ45接口; 可配置星型/总线型网络拓扑; 带集成LED诊断功能；防护等级 ≥IP20； 4.变频器1套： 变频器1套，单相220V供电，0.4KW，最高频率500Hz，采用V/F 控制方式，EMC设计，内置C3级滤波器，有效降低对外干扰，满足精准控制需求，支持modbus通信控制。 5.伺服驱动器1套： 电压： ≥200-240 V，适配电机功率：≥0.1 kW，使用温度：0-55℃，使用湿度：90%RH以下，耐振动/耐冲击强度：4.9m/s²/19.6m/s²，速度控制范围1:6000，速度环带宽：3KHz，转矩控制重复精度±2%，软起动时间0-65s，内置P-OT、N-OT动作停止功能，具有：过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、散热器过速、编码器异常、CPU异常、参数异常检测功能，支持增益调整、警报记录、JOG运行功能，防护方式：≥IP20。 6.步进驱动器1套： 支持光耦隔离差分信号输入，抗干扰能力强；兼容5V/24V信号，脉冲响应频率最高可达200KHZ；具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能。 7.电源模块1台：24V稳压电源，≥10A。 8.标准自动化技术控制屏： 1）标准控制屏800×800×2000mm(W×D×H)，允许偏差±5%； 2）4只万向轮； 3）含系统完整使用的空气断路器、保险端子、接线端子； 9.可编程控制系统课程设计1项： 三、PLC应用技术实验内容涵盖自动化行业全岗位综合实验体系，满足学生整个学习周期的实验需求，也可以作为自动化行业从业人员岗前实验以及师资培训使用。教学资源包括电气基础教学资源和可编程技术应用教学资源，具体如下： （一）电气基础教学资源 1、电气安装基础教学视频1套 基础教学视频应涵盖元器件安装（视频内容包括：元器件的安装过程、元器件安装后的效果）、导线制作（视频内容包括：套号码管、剥线、套冷压端子、压紧冷压端子）、号码管打码机使用（视频内容包括：打标签、贴标签、打印号码管）、气动元件安装（视频内容包括：画布局、元器件安装、线槽/线管裁切、线槽安装、接线、气管连接）、画线定位（视频内容包括：测量、画线标记）、线槽导轨安装（视频内容包括：寻找定位、固定）、线路检查（视频内容包括：目检、手检、仪器检）、认识控制柜安装流程（视频内容包括：阅读图纸、材料准备、工具准备、元器件安装定位、电源线与控制线连接、接地、清洁、检查调试），共8个视频，合计时长≥40分钟。 视频建设要求： 1）录制应选择周围无明显噪音源，隔音效果较好的场所，可以是实验室、企业、演播室、教室等场地。录制现场光线充足、均匀，环境整洁，声音无明显回响。 2）摄像机应为专业搞清摄像设备。保证画面清晰，聚焦准确，人物动态表现力强。录音设备应为专业录音设备（有线或无线话筒）。确保现场声音清晰、稳定、无失真。 3）分辨率设定为1280*720（16:9）。 4）MPEG格式（总比特率≥1024kbps、帧频为25fps、标清的大小≥720×576、高清的大小≥1280×760）或FLV格式（总比特率≥512kbps、帧频≥25fps、标清的大小≥648×480、高清的大小≥1028×576）视频文件。 2、电工理论考核题目库1套 电工理论考核题目库用于课后额外的自学任务或可选性的终结性考核，题目库应参照完全符合《电工》国家职业技能等级标准（职业编码6-31-01-03），配有相应四级、三级的理论题库和考核要素细目表。 四级理论题目数量≥100道（机考式组卷），包含单选、多选、判断题。 3、系统集成质量规范1套 质量规范应包括：电气部分安装质量规范（导线剥/压/接要求、线缆布置要求、电气标识要求）、机械部分安装质量规范（零件加工处理要求、零件表面处理效果要求、机械机构紧固要求、机械机构安装质量要求、安全防护处理要求）、气动液压部分安装质量规范（气动/液压管路布置要求、气动/液压元件安装紧固要求、气动/液压标识要求），质量规范用于开展传感器安装、调试实验任务时，作为工作质量依据使用，交付时需提供电子档文件，图文表并茂，明确说明合格和不合格的具体要求或相关指标，页数≥90页。 4、配套思政类教学视频15个 配套思政类教学视频，主要为世界500强或中国500强企业的企业品牌故事，重点树立学生的科学精神、家国情怀、敬业精神和创新能力，每个视频不少于5分钟，合计不少于100分钟，企业包括有：华为、京东方、美的、大疆、顺丰、TCL、西门子、三菱、苹果、特斯拉等。 （二）可编程技术应用教学资源 教学资源基于项目式教学法开发，包含信息收集、项目计划、计划决策、项目实施、项目检查、项目评估，重点培养学生的工作方法、专业技能和规则意识。项目管理思维需包含以下培养要求： 项目规划：能够制定明确的项目计划，包括项目的目标、任务、时间表和资源分配； 任务分解：具备将项目分解为可管理的任务的能力； 资源管理：有效地管理和分配项目所需的人力、物力、时间和预算资源； 团队协作：成员沟通、分工协作； 决策能力：在项目执行过程中，能够做出明智的决策，解决问题并调整计划以适应变化； 变更管理：能够有效处理项目中的变更请求，评估变更对项目的影响，并做出相应的决策； 项目监控与评估：实时监测项目的进度、预算和质量，采取措施解决潜在问题，并评估整个项目，任务总结。 教学资源包括：实验指导书（活页式纸质版）、教师辅助包。 1、实验导书（纸质版）1套，不少于4个基础实验任务4个综合实验任务。 2、教师辅助包：样例程序、任务详细实施步骤； 实验项目如下： 项目一：PLC编程基础 任务1：PLC控制系统设计 任务实施： （1）PLC选型 （2）识读PLC控制电气原理图 （3）PLC安装与接线 任务2：系统硬件组态 任务实施： （1）软件安装 （2）项目创建及硬件组态 （3）项目下载及诊断 任务3：PLC程序设计及调试 任务实施： （1）建立变量表 （2）编写程序 （3）程序调试 任务4：触摸屏画面设计及调试 任务实施： （1）电机控制画面设计 （2）电机控制系统调试 项目二：驱动应用基础 任务1：PLC控制变频器 任务实施： （1）完成变频器控制接线 （2）变频器功能参数设置 （3）根据接线添加I/O变量 （4）PLC程序编写变频器控制及调试 （5）触摸屏画面设计及系统调试 任务2：伺服轴控制块编程 任务实施： （1）完成伺服硬件组态 （2）完成伺服工艺对象组态 （3）完成伺服轴控制块编程 （4）完成伺服轴控制面板设计 项目三：通用设备控制块编程 任务1：气缸控制块编程 任务实施： （1）气缸控制块编程 （2）气缸控制面板设计 任务2：变频器控制块编程 任务实施： （1）变频器控制编程 （2）变频器速度设定及反馈数据处理 （3）状态反馈处理 项目四：典型通讯协议应用 任务1：S7通讯 任务实施： （1）完成CPU的设置 （2）完成指令的组态 （3）完成数据传输测试 任务2：I/O通讯 任务实施： （1）完成I/O通讯的配置 （2）在不同PLC里面创建变量表 （3）完成通讯测试 任务3：ModbusTCP 任务实施： （1）完成CPU设置 （2）完成通讯指令的调用及设置 （3）完成通讯测试 项目五：供料模块系统设计 项目六：输送模块系统设计 项目七：装配模块系统设计 项目八：仓库模块系统设计 |
|  | 2 | 可编程控制技术实验系统（高级版） | 2 | 可编程控制系统实验模块需参考工业标准控制柜样式设计，系统需采用工业标准控制柜样式和网孔式安装板结构，将PLC控制器，触摸屏，低压控制元器件，变频器，驱动控制器和控制对象安装于标准实验屏上，方便进行PLC编程与网络控制实验任务。 一、技术规格要求如下 1.电源输入： AC220V ±10% 50Hz 2.装置容量： ≥1.5 KVA 二、设备参数要求如下 1. 可编程控制器1套，具体参数要求包括： 1）1个中大型自动化PLC控制器，紧凑型CPU，支持PROFINET或以太网通讯；工作存储区：≥175KB程序存储区 ，≥ 1MB数据存储区；支持≥16路DC24V数字量输入通道，≥16路DC24V数字量输出通道，≥5路模拟量输入通道，≥2路模拟量输出通道。支持≥ 4通道快速计数器输出。 2）1块 存储卡，存储空间≥4MB；1条专用导轨≥160mm； 2.彩色触摸屏套件1套，具体包含： 1）1台工业级彩色触摸屏，TFT液晶显示屏（LCD），显示色彩≥65536色，显示尺寸≥7英寸，支持分辨率≥800x480。触摸屏支持USB、串行通信和以太网TCP/IP通讯协议。内存≥128M，系统存储≥128M，支持wifi连接； 3.非网管型工业以太网交换机1台，DC24V电源供电, 自适应10/100 Mbps通讯速率;本体集成≥5 个 10/100 Mbps 双绞线RJ45接口; 可配置星型/总线型网络拓扑; 带集成LED诊断功能；防护等级 ≥IP20； 4.变频器1套，具体包含： 变频器1套，单相220V供电，0.4KW，最高频率500Hz，采用V/F 控制方式，EMC设计，内置C3级滤波器，有效降低对外干扰，满足精准控制需求，支持modbus通信控制。 5.伺服驱动器1套，电压： ≥200-240 V，适配电机功率：≥0.1 kW，使用温度：0-55℃，使用湿度：90%RH以下，耐振动/耐冲击强度：4.9m/s²/19.6m/s²，速度控制范围1:6000，速度环带宽：3KHz，转矩控制重复精度±2%，软起动时间0-65s，内置P-OT、N-OT动作停止功能，具有：过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、散热器过速、编码器异常、CPU异常、参数异常检测功能，支持增益调整、警报记录、JOG运行功能，防护方式：≥IP20。 6.步进驱动器1套，支持光耦隔离差分信号输入，抗干扰能力强；兼容5V/24V信号，脉冲响应频率最高可达200KHZ；具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能。 7.电源模块1台，24V稳压电源，≥10A。 8.标准自动化技术控制屏 1）标准控制屏800×800×2000mm(W×D×H)，允许偏差±5%； 2）4只万向轮； 3）含系统完整使用的空气断路器、保险端子、接线端子； 4）配有3个交流接触器、2个热继电器、3个中间继电器、1个时间继电器、1个三相电动机，用于常规电机星三角启动电路安装和调试使用； 9.可编程控制系统课程设计1项 PLC应用技术实验内容涵盖自动化行业全岗位综合实验体系，满足学生整个学习周期的实验需求，也可以作为自动化行业从业人员岗前实验以及师资培训使用。教学资源包括电气基础教学资源和可编程技术应用教学资源，具体如下： （一）电气基础教学资源 1、电气安装基础教学视频1套 基础教学视频应涵盖元器件安装（视频内容包括：元器件的安装过程、元器件安装后的效果）、导线制作（视频内容包括：套号码管、剥线、套冷压端子、压紧冷压端子）、号码管打码机使用（视频内容包括：打标签、贴标签、打印号码管）、气动元件安装（视频内容包括：画布局、元器件安装、线槽/线管裁切、线槽安装、接线、气管连接）、画线定位（视频内容包括：测量、画线标记）、线槽导轨安装（视频内容包括：寻找定位、固定）、线路检查（视频内容包括：目检、手检、仪器检）、认识控制柜安装流程（视频内容包括：阅读图纸、材料准备、工具准备、元器件安装定位、电源线与控制线连接、接地、清洁、检查调试），共8个视频，合计时长≥40分钟。 视频建设要求： 1）录制应选择周围无明显噪音源，隔音效果较好的场所，可以是实验室、企业、演播室、教室等场地。录制现场光线充足、均匀，环境整洁，声音无明显回响。 2）摄像机应为专业搞清摄像设备。保证画面清晰，聚焦准确，人物动态表现力强。录音设备应为专业录音设备（有线或无线话筒）。确保现场声音清晰、稳定、无失真。 3）分辨率设定为1280*720（16:9）。 4）MPEG格式（总比特率≥1024kbps、帧频为25fps、标清的大小≥720×576、高清的大小≥1280×760）或FLV格式（总比特率≥512kbps、帧频≥25fps、标清的大小≥648×480、高清的大小≥1028×576）视频文件。2、电工理论考核题目库1套 2、电工理论考核题目库用于课后额外的自学任务或可选性的终结性考核，题目库应参照完全符合《电工》国家职业技能等级标准（职业编码6-31-01-03），配有相应四级、三级的理论题库和考核要素细目表。 四级理论题目数量≥100道（机考式组卷），包含单选、多选、判断题。 3、系统集成质量规范1套 质量规范应包括：电气部分安装质量规范（导线剥/压/接要求、线缆布置要求、电气标识要求）、机械部分安装质量规范（零件加工处理要求、零件表面处理效果要求、机械机构紧固要求、机械机构安装质量要求、安全防护处理要求）、气动液压部分安装质量规范（气动/液压管路布置要求、气动/液压元件安装紧固要求、气动/液压标识要求），质量规范用于开展传感器安装、调试实验任务时，作为工作质量依据使用，交付时需提供电子档文件，图文表并茂，明确说明合格和不合格的具体要求或相关指标，页数≥90页。 4、配套思政类教学视频15个 配套思政类教学视频，主要为世界500强或中国500强企业的企业品牌故事，重点树立学生的科学精神、家国情怀、敬业精神和创新能力，每个视频不少于5分钟，合计不少于100分钟，企业包括有：华为、京东方、美的、大疆、顺丰、TCL、西门子、三菱、苹果、特斯拉等。 （二）可编程技术应用教学资源 教学资源基于项目式教学法开发，包含信息收集、项目计划、计划决策、项目实施、项目检查、项目评估，重点培养学生的工作方法、专业技能和规则意识。项目管理思维需包含以下培养要求： 项目规划：能够制定明确的项目计划，包括项目的目标、任务、时间表和资源分配； 任务分解：具备将项目分解为可管理的任务的能力； 资源管理：有效地管理和分配项目所需的人力、物力、时间和预算资源； 团队协作：成员沟通、分工协作； 决策能力：在项目执行过程中，能够做出明智的决策，解决问题并调整计划以适应变化； 变更管理：能够有效处理项目中的变更请求，评估变更对项目的影响，并做出相应的决策； 项目监控与评估：实时监测项目的进度、预算和质量，采取措施解决潜在问题，并评估整个项目，任务总结。 教学资源包括：实验指导书（活页式纸质版）、教师辅助包。 1、实验导书（纸质版）1套，不少于4个基础实验任务4个综合实验任务，页数≥200页 2、教师辅助包：样例程序、任务详细实施步骤； 实验项目如下： 项目一：PLC编程基础 任务1：PLC控制系统设计 任务实施： （1）PLC选型 （2）识读PLC控制电气原理图 （3）PLC安装与接线 任务2：系统硬件组态 任务实施： （1）软件安装 （2）项目创建及硬件组态 （3）项目下载及诊断 任务3：PLC程序设计及调试 任务实施： （1）建立变量表 （2）编写程序 （3）程序调试 任务4：触摸屏画面设计及调试 任务实施： （1）电机控制画面设计 （2）电机控制系统调试 项目二：驱动应用基础 任务1：PLC控制变频器 任务实施： （1）完成变频器控制接线 （2）变频器功能参数设置 （3）根据接线添加I/O变量 （4）PLC程序编写变频器控制及调试 （5）触摸屏画面设计及系统调试 任务2：伺服轴控制块编程 任务实施： （1）完成伺服硬件组态 （2）完成伺服工艺对象组态 （3）完成伺服轴控制块编程 （4）完成伺服轴控制面板设计 项目三：通用设备控制块编程 任务1：气缸控制块编程 任务实施： （1）气缸控制块编程 （2）气缸控制面板设计 任务2：变频器控制块编程 任务实施： （1）变频器控制编程 （2）变频器速度设定及反馈数据处理 （3）状态反馈处理 项目四：典型通讯协议应用 任务1：S7通讯 任务实施： （1）完成CPU的设置 （2）完成指令的组态 （3）完成数据传输测试 任务2：I/O通讯 任务实施： （1）完成I/O通讯的配置 （2）在不同PLC里面创建变量表 （3）完成通讯测试 任务3：ModbusTCP 任务实施： （1）完成CPU设置 （2）完成通讯指令的调用及设置 （3）完成通讯测试 项目五：供料模块系统设计 项目六：输送模块系统设计 项目七：装配模块系统设计 项目八：仓库模块系统设计 |
|  | 3 | 可编程控制产线单元 | 22 | 可编程控制产线单元主要配套可编程控制技术实验系统使用，抽取典型工业现场应用场景，由多个工艺工位构成，涵盖变频器、伺服、步进多种典型驱动控制方式，气动、电动多种执行器形式，结合工业场景常见的功能结构进行设计，给学生提供一个贴近工业现场的驱动控制应用场景。 可编程控制产线单元是通过采用一套能自动进行供料、输送、组装、搬运入库的设备，组成连续、完全自动化的模拟生产线，来实现产品的模拟生产。它抽象自真实工业中的自动化生产线，并将其应用于学生应用实践类教学。可编程控制产线单元由供料、传送、装配、入库，四个工艺场景组成。 （1）详细技术参数要求： 1、供料模块 供料模块主要完成物料的自动供给功能。结构上采用井式仓储和直线双轴气缸结构，可用于储存和送料，需带光纤传感器和磁性开关，用于检测仓库物料状态和直线气缸动作状态，配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件采用铝合金材料铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。井式仓储筒采用透明亚克力制成。结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 配有光纤传感器1个、磁性开关2个、直线双轴气缸1个、单电控两位五通气先导式电磁阀1个、一体式端子座1个。 2、传送带模块 传送带模块主要完成物料的水平定向传送。需采用平带传动和同步齿形带传动结构，使用变频电机驱动，传送方向和传送速度可随控制要求进行调整，配有检测器并安装于装配位置和入库位置上，用于检测物料的到位情况，装配位置使用直线气动进行阻隔和定位，入库位置使用限位零件进行阻隔和定位。配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件由铝合金零件、铝合金型材、不锈钢轴类零件和冷轧钢钣金零件等组成，铝合金零件铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。模块结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 配有交流电机（含减速机）1个、接近传感器2个、磁性开关1个、直线双轴气缸1个、单电控两位五通气先导式电磁阀1个、一体式端子座1个。 3、装配模块 装配模块主要完成物料的自动供给和装配。需采用摆动悬臂和平面仓库结构，需实现储存和送料功能，摆动悬臂使用步进电机驱动，摆动位置可精确控制，同时摆动空间配有限位检测器用于对摆动悬臂的限位位置的检测和保护，避免撞击和过载，平面仓库内配有检测器用于检测物料有无状态。配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件由铝合金零件、铝合金型材零件和冷轧钢钣金零件等组成，铝合金零件铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。模块结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 配有步进电机1个、光电传感器3个、接近传感器1个、行程开关1个、磁性开关1个、直线单轴气缸1个、气动吸盘1套、真空发生器1个、单电控两位五通气先导式电磁阀2个、一体式端子座1个。 4、入库机械手 入库机械手主要完成物料的自动入库功能。需采用全封闭式直线模组（具有防尘、防夹手、防异物进入等功能）、直线单轴气缸和气动手指组成结构，使用伺服电机控制直线模组精确定位至平面仓库的工位中，配有光电传感器对模组运行限位进行检测和保护，避免撞击和过载，平面仓库内配有检测器用于检测物料有无状态。配有专用一体式端子座，输入输出信号及电源信号均在端子座上连接，使用20P集成电缆连接到PLC侧的一体式端子座中，完全采用模块化设计。模块零件由铝合金零件、铝合金型材零件和冷轧钢钣金零件等组成，铝合金零件铣削精加工制成，表面喷砂阳极氧化处理，有效地解决锈蚀、老化问题。模块结构的安装和连接采用工业方式，可重复机械拆装和电气连接。 平面仓库由铝合金型材和铝合金板搭建而成嵌入行程开关，用于检测平面仓库内是否已有物料或物料是否放置完好，仓格总数不少于2个。 配有全封闭式直线模组1套、伺服电机1个、光电传感器3个、行程开关2个、磁性开关2个、直线单轴气缸1个、直线导轨1条、气动手指1套、单电控两位五通气先导式电磁阀2个、一体式端子座1个。 5、信号指示灯1套 集红色指示灯、黄色指示灯、绿色指示灯、蜂鸣器一体，安装位置可随意调整，用于显示工作站的运行状态，根据控制程序的设计，可显示运行中、暂停中、停止中、故障告警中等状态。 |
|  | 4 | 工业互联网应用平台 | 22 | 1、生产数据管理应用，主要利用云平台开发生产数据管理应用界面，具体功能如下： （1）生产数据可视化 1）产量可视化：至少包括日产量、总产量等； 2）运行状态及时间：至少包括运行中、故障中、停机中等； （2）设备可视化 1）设备台账：至少包括设备基础信息、编号等； 2）维保管理：至少包括维保提醒等； 3）设备报警：至少包括设备故障等； 2、工业互联网数据采集终端，主要用于将工业现场数据上传到云平台，具体规格参数要求如下： 工业互联网数据采集终端 1套，支持 350+的工业设备驱动协议，多路通讯接口，可满足绝大部分工业控制器设备的联网需求。支持多种上网方式，支持云服务器。可直接利用远程管理平台实现远程配置、诊断和管理等功能。详细参数要求如下： CPU：300MHz ARM9； 内存：128MB Flash + 64MB DDR2； 工作电压：DC24V,可工作范围：DC 9V～28V； 机械结构镀锌板，表面做喷粉处理； 天线：FEA-YT；联网方式：有线网络/GPRS/4G；网络制式与频段：LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz；以太网：1路10M/100M自适应端口；串行通讯端口COM1：RS232/RS485/RS422；COM3：RS232；USB端口：1 个 USB Device 2.0 接口。 |
|  | 5 | 产教融合编程仿真实验场景 | 1 | 产教融合编程仿真实验场景包括基础虚拟仿真场景及工业互联网虚拟仿真场景，详细要求如下： （一）基础虚拟仿真场景 产教融合基础虚拟仿真场景包括但不限于：交通灯控制项目、变频恒压供水控制项目、智能楼宇控制项目、多层电梯控制项目、工厂输送线项目、物料定长切割控制项目、运料小车控制项目、物料分拣控制项目 、智能立体仓库控制项目、物料装配控制项目等。所有编程案例需提供PLC源程序、仿真软件配置文件、IO表、程序设计流程图。编程案例可下载至PLC中与仿真场景进行通讯连接。产教融合基础虚拟仿真场景的详细规格参数要求如下： 1）交通灯控制仿真实验/实验环境以城镇街道十字路口为场景，包含南北向交通信号灯、东西向交通信号灯、南北向计时器、东西向计时器系统启动按钮、系统停止按钮。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实验环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实验/实验。 2）恒压供水仿真实验/实验环境以日常生活供水为应用场景，包含三台水泵、压力显示、系统启动按钮、系统停止按钮。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实验环境主要训练先开先停，累计停机、平均寿命等编程逻辑。 3）智能楼宇仿真实验环境包含灯光自动控制、停车位控制两个应用场景。灯光自动控制是根据时间自动开启和关闭灯光。停车位控制是将当期停车位使用情况进行实时显示，有空余车位时开闸同行，无空余车位时提示。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进 行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。 4）电梯控制仿真实验环境以三层单梯的场景为控制模型，一层设置上呼按钮和指示灯，二层设置上呼按钮、下呼按钮和指示灯，三层设置下呼按钮。学生根据控制模型自行设计控制策略，编程实现最优化控制程序，然后通过电梯控制仿真实验环境进行验证。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实验环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实验/实验。 5）工厂输送线仿真实验/实验环境以三条传送带控制为模型，每条传送带电机不同状态有不同的颜色显示。结合真实工厂的应用场景，学生对输送线的启动、停止、故障等情况进行编程，然后通过工厂输送线仿真实验/实验环境进行验证。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实验环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实验/实验。 6）定长切割仿真实验/实验环境以钢材定长切割控制为应用场景，包括来料检测、输送带的控制、切割机构的控制、系统启动按钮、系统停止按钮。学生根据控制要求自行编程，再通过定长切割仿真实验/实验环境来进行验证。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。此仿真实验/实验环境主要训练顺序逻辑编程和定时器的使用的相关实验/实验。 7）运料小车仿真实验/实验环境以典型的矿车运料为应用场景，包含原点位置检测、清洗位置检测、装料位置检测、卸料位置检测、系统启动按钮、系统停止按钮。学生可根据位置自行设计小车移动路线并进行编程，然后通过运料小车仿真实验/实验环境进行验证。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。 8）工厂物流分拣仿真实验/实验环境以旋转式仓库为模型，通过颜色识别来判断物料是否是满足要求的，满足条件的才进行取料。学生可根据控制要求进行编程，然后通过工厂物流分拣仿真实验/实验验环境进行验证。工厂物流分拣仿真实验/实验画面采用3D技术设计而成。仿真实验/实验环境可和PLC控制器进行数据交互，学员可在PLC编程软件进行程序编程，再把PLC程序下载到PLC控制器中，和仿真实验/实验环境进行在线验证和闭环反馈验证程序逻辑的正确性。 （二）工业互联网虚拟仿真场景至少包括以下典型的应用场景： ①污水泵站监控虚拟仿真场景： 至少含三台污水提升泵，根据水位情况进行增泵减泵控制，高液位H（7-9米）需启动3台泵，中液位M（5-7米）需启动2台泵，低液位L（3-5米）需启动1台泵，低保护液位LL（0-3米）不启动泵。至少含四组粗格栅，总闸开启后，默认启动2组粗格栅，每多启动1台泵，增加1组粗格栅。 ②二次加压泵房监控虚拟仿真场景： 含增泵过程恒压控制、减泵过程恒压控制。 增泵工作过程：假定增泵顺序为l、2、3泵。开始时，1泵在PLC控制下先投入调速运行，其运行速度由变频器调节。当供水压力小于压力目标值时变频器输出频率升高，水泵转速上升，反之下降。当变频器的输出频率达到上限，并稳定运行后，如果供水压力仍没达到目标值，则需进入增泵过程。在PLC的逻辑控制下将1泵切换到工频运行，同时控制2泵投入调速运行。如果还没到达设定值，则继续按照以上步骤将2泵切换到工频运行，控制3泵投入调速运行。 减泵工作过程：假定减泵顺序依次为3、2、1泵。当供水压力大于目标值时，变频器输出频率降低，水泵速度下降，当变频器的输出频率达到下限，并稳定运行一段时间后，把3泵停机，2泵投入调速运行，1泵保持工频运行；如果供水压力仍大于预置值，则继续按照以上步骤将2泵停机，1泵切换到调速运行，直至满足压力目标值。 ③工厂废气处理监控虚拟仿真场景： 至少含三套工厂废气处理设施，要求根据工厂生产排班进行时序控制，设置工厂上班生产后同步开启废气处理设备（如：早上8:30分上班自动开机），工厂中午休息时自动停机（如：中午12:30分），下午13:30上班自动开机，下午17:30下班自动停机。 ④楼宇中央空调监控虚拟仿真场景： 可根据风量设定值与风量实际值(风量流量计)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制新风机的转速以保证风量保持在风量设定值的上、下限范围之内，实现风量控制。 ⑤污水厂加药监控虚拟仿真场景： 可实现加药比例控制，根据加药流量和进水流量比例设定值与实际值(加药流量/进水流量比例)的偏差进行PID调节，并输出频率给定信号给变频器。变频器根据频率给定信号及预先设定好的加速时间控制计量泵的转速以保证加药比例保持在比例设定值的上、下限范围之内，实现恒比例控制。 ⑥水厂鼓风机节能监控虚拟仿真场景： 可实现恒溶解氧过程控制，根据溶解氧目标值与实际值的偏差进行PID调节，通过控制鼓风机的台数及频率来使溶解氧值保持在一定值。 |
|  | 6 | 编程主机 | 23 | - CPU：≥16核24线程， - CPU频率：≥2.1GHz~5.1GHz； - 内存：≥16G； - 硬盘：≥1T SSD； - 显示器：≥23.8寸 - 键鼠套装、网络同传、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |
|  | 7 | 实训桌 | 22 | 桌子规格尺寸：1400*600*750mm； 桌子采用三聚氰胺板板材，桌面板厚度为25mm，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐划痕、耐高温、耐污染、耐干热、耐水蒸气； 有封边，表面光滑，无节疤、无凹凸、无划痕及污点； 桌脚表面无毛刺，具有防锈功能； 用于学生日常教学实训。 |
|  | 8 | 智慧黑板 | 1 | 1、智慧黑板采用三拼结构，中间显示屏采用原装A级液晶面液，尺寸≥86英寸。 2、两侧为书写黑板书写面可吸附黑板檫或笔袋，粉笔书写不掉漆、易挂粉、书写笔迹清晰、细腻，整个黑板无推拉式结构。 3、智慧黑板整体尺寸：长≥4200mm 、高≥1250mm。视角度≥178°；4K UHD超高清亮度（最亮）≥350cd/㎡；对比度≥3000:1；灰阶分辨率等级达到128灰阶；显示比例 16:9，物理分辨率≥3840*2160。 4、智慧黑板支持通过前置物理按键，一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 5、智慧黑板具备智能手势识别功能，方便老师教学，在任意信号源通道下可识别五指 上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手 势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏 模式。 6、整机内置嵌入式系统版本≥Android11.0，内存≥2GB，固态存储≥32GB。 7、智慧黑板主屏采用贴合技术，具有防眩光效果，确保宽视角，保证教室前排二侧学生观看清晰，产品平面通过拼接形成表面一体化，无推拉式结构正反面无外露连接线。 8、智慧黑板具备独立的白板切换功能，前置不少于8个物理按健且在同一个操作区域 ，便于客户快速操作。 前置≥3路USB接口，≥1路HDMI2.0接口，≥1路触摸接口，≥1路TYPE-C接口。USB接口支持Windows及Android 双系统读取及触摸信号识别，全部中文标识便于老师使用 9、智慧黑板机身达到防盐雾十级要求，避免长期使用过程中生锈老化。具备防火安全功能，防爆认证，并经过抗震测试。具备IP65防护等级，防水、防尘。 10、智慧黑板屏幕符合防眩目和防划伤钢化玻璃的相关要求，可承受800克钢球在1米高度自由下落的撞击，4㎜后全钢化玻璃，表面硬度不低于7H，雾度≤5%；透光率不低92% 11、智慧黑板开关机、电脑开关机、一键黑屏节能、锁定和解锁屏幕、支持一键调取和关闭中控菜单，在黑屏节能状态下可实现节能78%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕； 12、智慧黑板支持多种息屏模式，包含手势息屏、感光息屏、按键息屏等，可通过前置物理按键或五指按压显示屏和前置感光窗口进行息屏。 13、配有无线音箱、OPS电脑、 |
|  | 9 | 电源网络布线 | 1 | 本项目实训室电源网络布线要求如下： （1）完成所有实训设备的实训室网络布线，布线方式采用明装的方式布线，每个工位及设备提供不少于1个以太网接口； （2）完成实训室电源布线，布线方式采用明装的方式布线，每台套设备旁提供不少于1个二三插座面板，每个实训工位提供不少于1个二三插座面板。 （3）含所需铺设辅材如线槽、线盒、管卡、直接、弯头。六类纯铜卡水晶头、开口式电线整理收纳束线缠绕管、扎丝。含人工，电脑交换机设备安装调试到位。 |
|  | 10 | 多媒体讲台 | 1 | - 钢木结合设计，1.2mm-1.5mm厚的冷轧钢板桌体2.，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 3.讲台尺寸设计为长×宽×高：1100mm*750mm*875mm，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 4.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。 5.讲台设置至少21.5寸电容触摸屏幕，屏幕支持至少10点同时触摸。 6.覆盖3mm钢化玻璃，保护屏幕安全。屏幕融合在讲台中，无突出边角撞伤学生，无法在没有工具的情况下拆除。 7.讲台支持通过讲台屏幕对一体机的画面进行控制。同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 8.讲台设置快捷按键，两侧按键共大于等于8个，按键功能包括对一体机进行一键关机、关闭屏幕、开启屏幕、音量加减、显示多任务窗、返回桌面，以及关闭讲台屏幕等快捷控制。 9.讲台具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能。包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序等选项。 10.讲台设置四个USB快速充电口（5V/2A），对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。即使讲台待机后，依然可持续提供4小时充电。 11.讲台设置有收纳柜，可收纳高度在8.9厘米（2U）以内的主机设备。 |
| 测控技术综合实验室 | 1 | 传感器与检测技术综合实训装置 | 16 | 一、技术性能 1.交流电源：AC220±10﹪，50Hz； 2.湿度：-10～40℃；环境湿度：≤90﹪（25℃）； 3.整机功耗：≤0.5KVA； 4.安全保护实施：具有接地保护、漏电保护功能、安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线； 二、技术参数 （一）实验桌 1.桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固台面厚度约25mm，采用四个工业铝型材立柱为支撑，主体结构通过左、右各2个C字形构件联接，台面高度约800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为40×40mm，承受力不少于300kg。 2.立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：80×80mm，四面带槽，槽宽约8mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。 3.下方装有四个带刹车的万向轮，可以随意固定和移动。桌子左下方配有吊柜，该吊柜采用优质冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑。 4.吊柜内部分三层，可用于存放实验模块，桌子右下方配有电脑主机托盘，桌面板右侧配有电脑过线孔。 （二）控制屏 1.直流稳压电源：+24V、±15V、±5V、±2～±10V分五档输出、2～24V可调，有短路保护功能； 2.信号发生器：1k～10kHz 音频信号；Vp-p=0～17V连续可调； 3.恒流源：0～20mA连续可调，最大输出电压12V； 4.电压表量程0～20V，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级； 5.电流表量程0～20mA，精度0.5级，有内侧外测功能； 6.频率/转速表：频率测量范围1～9999Hz，转速测量范围1～9999rpm； 7.计时器：0～9999s，精确到0.1s； 8.高精度温度调节仪：多种输入输出规格，人工智能调节以及参数自整定功能，先进控制算法，温度控制精度±0.5℃； （三）检测源 1.温度源：0～220V交流电源加热，温度可控制在室温～200℃； 2.转动源：2～24V直流电源驱动，转速可调在0～3000rpm； 3.振动源：振动频率1Hz～30Hz（可调），共振频率12Hz左右 （四）配套传感器 1.应变传感器：金属应变传感器，量程0～1kg，应变片阻值350Ω×4 2.差动变压器：铁芯、初级线圈和次级线圈构成，量程≥5mm 3.差动电容传感器：两组定片和一组动片构成，量程≥5mm 4.霍尔位移传感器：线性霍尔片置于梯度磁场中，量程≥3mm 5.扩散硅压力传感器：集成扩散硅压力传感器，量程20kPa，极限压力100kPa 6.光纤位移传感器；Y形导光型传感器 7.电涡流传感器：多股漆包线与金属涡流片组成，量程≥3mm 8.压电加速度传感器：双片压电晶体和铜质量块构成，谐振频率>10kHz 9.磁电传感器；线圈和永久磁钢构成，灵敏度0.5v/m/s 10.PT100：金属铂电阻传感器，0℃电阻值100Ω，测温范围-20℃～85℃ 11.AD590：电流输出型集成温度传感器，测温范围-55℃～155℃，灵敏度1uA/℃ 12.LM35：电压输出型集成温度传感器，测温范围-55℃～150℃，灵敏度10mV/℃ 13.K型热电偶：镍铬－镍硅热电偶.测温范围-50℃～180℃ 14.E型热电偶：镍铬－康铜热电偶，测温范围-100℃～110℃ 15.Cu50：铜热电阻，0℃电阻值50Ω，测温范围-50℃～100℃ 16.PN结温度传感器：测温范围-100℃～150℃，灵敏度2.2mV/℃，线性误差1％ 17.NTC：负温度系数半导体热敏电阻，测温范围-50℃～350℃ 18.PTC；正温度系数半导体热敏电阻，测温范围-50℃～150℃ 19.气敏传感器：酒精敏感，测量范围：50～2000ppm 20.湿敏传感器：电容型湿度传感器，测量范围1～99%RH 21.可燃气体检测传感器：对一氧化碳，甲烷有很好的灵敏度，探测范围：100～1000ppm可燃气体 22.光敏电阻：硫化镉(CdS)材料，暗阻≥50MΩ，亮阻≤2kΩ 23.硅光电池：光谱响应420～675nm，光敏区7.34mm2 24.声电传感器：驻极体电容式，频响20～20kHz，灵敏度-27dB 25.红外传感器：红外热释电传感器，检测距离0.1～5m 26.磁阻传感器：锑化铟（InSb）差分磁敏电阻传感器 27.光电开关传感器：射式光电开关：包含光轴相对放置的发射器和接收器 28.霍尔开关传感器：集成霍尔开关传感器，工作电压DC5V （五）实验模块 1.应变传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由直流电桥、交流电桥、应变传感器、仪表放大器、调零电路、取样电路、托盘、砝码组成，可组装成电子秤，具有调零和校准功能 （4）应变传感器：量程1Kg，灵敏度1mV/V/Kg，电阻350欧，非线性0.02%FS，传感器安装在模块上 （5）仪表放大器：由3个OP07运放组成，放大倍率-414 （6）调零电路：有1个OP07运放组成反向放大器，放大倍数-4.7，并采用外部调零。 （7）取样电路：由分压电路和跟随器组成 2.压力传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由气压传感器、仪表放大器、调零电路、取样电路、气室2个、压力调节机构2个、压力表2个组成，可组装成气压计，具有调零和校准功能 （4）压力传感器：量程10kPa，灵敏度3.5mV/kPa，非线性1%FS，传感器安装在模块上 （5）仪表放大器：由3个OP07运放组成，放大倍率-10 （6）调零电路：有1个OP07运放组成反向放大器，放大倍数-1，并采用外部调零。 （7）取样电路：由分压电路和跟随器组成 （8）压力表：量程0.1MPa，精度2.5级 （9）压力调节机构：手动调节，行程不小于35mm，压力调节范围大于0.1MPa 3.差动变压器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由激励电压、信号放大电路、位移传感器支架组成，可组装成差动变压器式位移传感器。 （4）信号放大电路：由1个OP07运放组成反向放大器，放大倍率-30 （5）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器 4.电容传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由方波信号发生器、交流电桥、信号放大电路、位移传感器支架、测微头绝缘套组成，可组装成电容位移传感器 （4）信号放大电路：由1个17741运放组成反向放大器，放大倍率-15.5 （5）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器 5.霍尔传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由直流激励、交流激励、信号放大电路、位移传感器支架组成，可组装成霍尔位移传感器 （4）信号放大电路：由1个OP07运放组成反向放大器，放大倍率-2 （5）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器 6.光纤传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由光发射电路、光接收电路、信号放大电路、位移传感器支架、反射镜面组成，可组装成光纤位移传感器，具有调零功能 （4）信号放大电路：由1个OP07运放组成反向放大器，放大倍率-3.9 （5）调零电路：由1个OP07运放组成，外置调零，放大倍率-10 （6）面板上安装有光纤传感器支架，内部安装有红外发射器和接收器 （7）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器 7.电涡流位移传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由高频信号发生器、滤波器、信号放大电路、位移传感器支架、金属探测物组成，可组装成电涡流位移传感器 （4）位移传感器支架：采用注塑一次成型，可安装传感器和螺旋测微器 8.压电传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由电容反馈性放大器和二阶低筒滤波器组成 9.温度传感器实验模块 （1）外壳采用注塑模具一次成型，长274mm，宽198mm，高50mm （2）面板采用PCB板，白底黑字，长254mm，宽178mm （3）模块由电桥、仪表放大器、调零、取样电路组成，可组装成温度计，具有调零和校准功能 （4）仪表放大器：由3个OP07运放组成，放大倍率-10 （5）调零电路：有1个OP07运放组成反向放大器，放大倍数-1，并采用外部调零。 （6）取样电路：由分压电路和跟随器组成 10.相敏检波实验模块 由移相、检波、滤波电路组成，具有移相、检波、滤波功能。 11.信号转换实验模块 具有电流电压转换、频率电压转化功能。 （1）电流电压转换电路：输入0mA～20mA，输出0V～5V （2）频率电压转换电路：输入10Hz～10kHz方波信号，输出0.01V～10V （六）数据采集卡 1.高速USB2.0接口 2.模拟输入：8路单端模拟信号输入，模拟电压输入范围：±10V，最大采样速率单通道：400k，输入阻抗：≥200kΩ。 3. 开关量输入输出：8路数字量输入、5路数字量输出；数字端口满足标准TTL电气特性，数字量输入高电平（即“1”）的最低电压：2.7V，数字量输入低电平（即“0”）的最高电压：2.4V，数字量输出高电平（即“1”）的最低电压：3.4V，数字量输出低电平（即“0”）的最高电压：0.5V。 （七）仿真软件 1.传感器线上仿真实验要求 要求软件采用服务器架构，基于WEB设计，用户可以通过在线浏览器登录完成实验，软件包括虚拟仿真实验和实验过程管理两大功能，可满足整个实验室学生同时开展在线实验，并具有提交实验报告功能。 （1）采用计算机交互技术，具有虚拟连接导线和信号动态调节功能，例如信号源、示波器、旋钮、智能调节仪等控件都具有调节功能。在模拟实训的过程中，学生可以调节幅值/频率旋钮、测微头旋钮、温度/压力表按钮等来改变输出波形，或者是调节智能调节仪上的控件来改变设定值。 （2）实验包括：应变传感器、变压器传感器、电容传感器、霍尔位移传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、电涡流传感器、压电加速度传感器、磁电传感器、温度传感器、气敏传感器、湿敏传感器等内容。 （3）实验结果需具有动态显示功能，实验过程的波形可在虚拟示波器上实时显示，实验结果可以保存或清除。 （4）按照实验流程，可以在软件平台中完成用户管理、资料上传、实验预习、在线实验、实验报告等。 （5）用户管理：管理员用户可以对教师用户进行增加、删除、修改、查找等操作；教师用户可以对学生用户进行增加、删除、修改、查找等操作，也可以批量导入学生用户信息；学生用户可以修改自己的登录密码。 （6）资料上传：教师用户可以在线上传实验报告模板，以及与实验相关的视频、文档等预习资料或作业。 （7）实验预习：学生用户可以在线学习老师提供的与实验相关的预习资料。 （8）在线实验：学生用户可以在线进入虚拟仿真实验。 （9）实验报告：学生用户可以根据实验项目下载对应的实验报告模板，实验及报告完成后，可以打印提交纸质报告或在线提交电子版的实验报告；教师用户可以在线查看学生的电子版实验报告。要求投标提供传感器在线仿真实验平台界面。 2.网络型传感器3D仿真实训软件 要求含正版软件及光盘1套，用户手册1本，加密锁1个，光盘盒及包装等，20个节点，教师机上插入加密狗，并双击打开“网络版服务器”，进入服务器界面，若加密狗连接成功，界面中将显示“加密狗连接成功”的提示和此加密狗的最大20节点数，此时可点击“创建服务器”按钮，即可成功创建服务器，教师机服务器创建成功后，在学生机上点击“网络版”按钮，并在弹出窗口的输入框中输入教师机上服务器所显示的IP地址，输入完成后点击“连接服务器按钮”，进入软件主界面开始仿真教学，要求采用unity3D建模和虚拟仿真技术，系统通过产品说明、零件展示、装配演示、原理展示四个方面，讲述了霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等常用传感器。零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型。装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解。要求投标时提供网络型传感器3D仿真实训软件霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器等界面。 五、实训项目 1.金属箔式应变片――单臂电桥性能测试实验 2.金属箔式应变片――半桥性能测试实实验验 3.金属箔式应变片――全桥性能测试 4.金属铂式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验 5.直流全桥的应用——电子称实验 6.移相实验 7.相敏检波实验 8.金属箔式应变片——交流全桥性能测试实验 9.交流激励频率对金属箔式应变片全桥的影响实验 10.扩散硅压阻式压力传感器压力测量实验 11.扩散硅压阻式压力传感器压差测量实验 12.差动变压器性能测试实验 13.差动变压器零点残余电压补偿实验 14.激励频率对差动变压器特性的影响实验 15.差动变压器测试系统的标定实验 16.差动变压器的应用——测量振动实验 17.差动变压器传感器的应用——电子称实验 18.差动电感式传感器位移特性测试实验 19.差动电感式传感器测量振动实验 20.激励频率对电感式传感器的影响实验 21.电容式传感器的位移特性测试实验 22.电容式传感器的应用——电子称实验 23.电容传感器动态特性测试实验 24.直流激励时霍尔传感器的位移特性测试实验 25.交流激励时霍尔式传感器的位移特性测试实验 26.霍尔式传感器的应用——电子称实验 27.霍尔式传感器测量振动实验 28.霍尔测量转速实验 29.磁电式传感器的测量转速实验 30.压电式传感器测量振动实验 31.电涡流传感器的位移特性测试实验 32.被测体材质、面积大小对电涡流传感器特性的影响实验 33.电涡流传感器的应用——电子称实验 34.电涡流传感器测量转速实验 35.电涡流传感器测量振动实验 36.光纤传感器位移特性测试实验 37.光纤传感器的测量转速实验 38.光纤传感器测量振动实验 39.光电转速传感器的测量转速实验 40.磁敏元件测量转速实验 41.光敏电阻特性测试实验 42.声传感器实验 43.光敏电阻应用——声光双控LED实验 44.硅光电池特性测试实验 45.红外热释电传感器实验 46.智能调节仪控制温度实验 47.集成温度传感器的温度特性测试实验 48.铂热电阻温度特性测试实验 49.铜热电阻温度特性测试实验 50.K型热电偶测量温度实验 51.E型热电偶测量温度实验 52.热电偶冷端温度补偿实验 53.PN结温度特性测试实验 54.正温度系数热敏电阻（PTC）温度特性测试实验 55.负温度系数热敏电阻（NTC）温度特性测试实验 56.气敏（酒精）传感器实验 57.气敏（可燃气体）传感器实验 58.湿敏传感器实验 59.直流电机驱动实验 60.I/V、F/V转换实验 61.智能调节仪控制转速实验 |
|  | 2 | 计算机 | 16 | - CPU：≥i5-12400， - 内存：≥16G - 硬盘：≥512GSSD - 显示器：≥23.8寸 - 键鼠套装、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |
|  | 3 | 数字示波器 | 16 | 1.120MHz带宽，1GSa/s实时采样率，50GSa/s 2.2个模拟通道 3.存储深度：64kpts 4.波形捕获率高达：8,000 wfms/s 时基范围：2ns/div~50s/div，垂直档位：1 mV/div~ 20 V/div 5.触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发 交替模式，通道全部打开，每通道时基独立可调 6.（多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz 7.英寸TFT LCD，WVGA（800×480） 8.水平显示16div 9.USB Host、USB Device、LAN 10.支持智能开放实验室管理系统 |
|  | 4 | 数字万用表 | 16 | 直流电压:200mV/2V/20V/200V/1000V,±(0.1%+5) 交流电压:2V/20V/200V/750V,±(0.8%+25) 直流电流:200uA/2mA/20mA/200mA/20A,±(0.5%+4) 交流电流:200mA/20A,±(1.5%+25) 电阻:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ,±(0.4%+5) 电导:(0.1~100)nS,±(1.0%+30) 电容:20nF/2uF/200uF,±(4.0%+50) 频率:20kHz/200kHz,±(1.5%+25) 二极管测试:具有功能 三极管测试:具有功能 通断报警:具有功能 低电压显示:具有功能 数据保持:具有功能 自动关机:具有功能 背光显示:具有功能 功能保护:具有功能 防震保护:具有功能 输入阻抗:10MΩ 采样频率:2次/s 交流频响:(40-400)Hz 操作方式:手动量程 大显示:19999 液晶尺寸:70×50mm 电源:9V |
|  | 5 | 智慧黑板 | 1 | 一、硬件参数 1. 智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率不小于3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持≥40点同时触控。 2. 智能交互黑板整机采用三段式一体化结构设计，长度≥4300mm，高≥1200mm，厚度≤75mm。 3. 智能交互黑板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级。 4. 智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹。 5. 智能交互黑板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接）、2路USB3.0接口、1路全功能Type-C接口，全功能接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据。 6. 智能交互黑板具备≥1路VGA输入。 7. 智能交互黑板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、主页等功能，且每个按键不少于两种功能。 8. 智能交互黑板内置WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥32个。 9. 整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10. 无需打开背板，前置接口面板、前置按键面板、屏体主板、屏体电源板、扬声器支持单独前拆。 11. 智能交互黑板具备前置电脑还原按键，为避免误碰，按键采用针孔式设计，并有配有中文标识。 12. 采用针孔阵列发声设计，智能交互黑板下边框具有不少于4个发声单元，总功率≥60W，低音音箱尺寸≥3.5英寸，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB。 13. 智能交互黑板具备Android 系统版本≥14.0，内存≥3G，存储≥32G。 14. 内置一体化超高清5K摄像头，有效像素≥1800W，可输出最大分辨率≥5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 15. 智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等教学常用按键。 16. 智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用。 17. 智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 18. 智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 19. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 20. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单，无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 21. 智能交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，下插拔的方式方便后续自主升级维护。 二、黑板侧板： 1. 支持磁性材质教具吸附。 2. 板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光。 3. 板面粗糙度需符合 GB28231-2011标准，位于1.6um-2.0um 之间。 4. 板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准。 5. 板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。 三、内置电脑 1. CPU采用Intel第11代及以上平台 酷睿I5处理器。 2. 内存：≥8G DDR4。 3. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘 。 4. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等 。 |
| 过程控制实验室 | 1 | 过程控制综合实验开发平台 | 2台 | 控制柜1套、S7-1200 PLC可编程控制系统1个、开关电源1个、多功能电参数表1个、工业交换机1个、变换器1个、单项调压模块1个、Pt100温度变送器8个、交流接触器4个、接线端子、框架1套、储水箱1套、四容水箱系统1套、带夹套不锈钢锅炉1套、滞后水箱1套、板式换热器1套、磁力驱动泵2台、电动调节阀1台、管道压力变送器1只、液位变送器3只、Pt100铂热电阻（长W2P-270，250mm）1只、Pt100铂热电阻（中W2P-270，125mm）3只、Pt100铂热电阻（短WZP-270L47 1/4螺纹）4只、电加热管1只、电磁流量计1台、涡轮流量计1只、红外温度传感器1套、震动传感器1套、I/O接口箱1套、管材 管件及阀门1套、过程控制实验仿真软件1套、三冲量汽包水位控制仿真教学软件1套、过程自动化控制系统3D综合仿真教学软件1套 一、产品概述 “过程控制综合实验开发平台”是配合高校自动化及相关专业的教学和实验而设计开发的，它可满足各大高校所开设的《传感器检测与转换技术》、《自动化仪表》、《过程控制系统》、《过程控制工程》、《过程控制原理与工程》、《自动控制理论》、《计算机控制》及《PLC可编程控制》等课程实验的教学要求，通过相应控制系统实现单回路控制、串级控制、比值控制、前馈反馈控制、解耦控制和串级内模控制等控制系统实验。 二、系统特点 1.实验装置包括两个独立的水路动力系统，一路由变频器、磁力泵、压力变送器、电动调节阀、电磁流量计组成（主管路），由变频器或电动调节阀调节流量，电磁流量计检测流量；另一路由变频器、磁力泵、压力变送器、涡轮流量计组成（副管路），由变频器调节流量，涡轮流量计检测流量。对于单输入单输出系统，主管路水流量可作为主要的操作变量，而副管路水流量可作为主要的扰动变量；而对于多输入多输出系统，主副管路的水流量都将作为多变量系统的操作变量。 2.实验装置包含多输入多输出受控对象。该多输入多输出受控对象由四个有机玻璃水箱组成，每个水箱均装有液位变送器；通过阀门切换，搭建各种被控系统。借助于该多变量对象，可方便地实现多回路控制、多变量解耦控制、多变量预测控制等控制系统实验。 3.实验装置能够提供可视的、具有可变纯延迟的纯滞后水箱，纯滞后水箱采用八扇区结构设计,最长的纯滞后时间10 min以上。在加热锅炉内胆与纯滞后水箱的不同位置安装有多个Pt100热电阻。对于由锅炉和滞后水箱搭建的具有纯滞后的被控系统，由可控硅控制的电加热管提供热源，通过调节电加热管功率或改变进入滞后水箱的热水的流量以达到控制纯滞后水箱各位置水温的目的。借助于该纯滞后对象，可方便地实现Smith补偿、内模控制、预测控制等纯滞后控制方案。 三、技术性能 1.供电电源: 单相三线 220V±10％ 50Hz 2.工作环境: 温度–10℃－+40℃ 相对湿度＜85％（25℃）海拨＜4000m 3.装置容量：＜5.0 kVA 4.外形尺寸：“实验对象系统” 1950长×850宽×1990高（±5mm） “实验控制柜” 850长×800宽×1920高（±5mm） 四、装置组成 本过程控制实验装置由对象系统、实验控制柜和上位机软件等部分组成。 1.对象系统 实验对象主要包括下列相互关联的子系统：主-副管路流量子系统，四容水箱液位多变量子系统，加热锅炉-纯滞后水箱水温控制子系统。被控对象现场仪表包括:8个温度变送器，2个压力变送器，4个液位变送器，1个电磁流量计，1个涡轮流量计，1个电动调节阀和1个板式换热器。 系统结构如下图所示： （1）主-副管路流量子系统 系统包括两个独立的水路动力系统，一路由变频器、水泵、压力变送器、调节阀、电磁流量计组成（主管路），由变频器或调节阀调节流量，电磁流量计检测流量；另一路由变频器、水泵、压力变送器、涡轮流量计组成（副管路），由变频器调节流量，涡轮流量计检测流量。对于单输入单输出系统，主管路水流量可作为主要的操作变量，而副管路水流量可作为主要的扰动变量；而对于多输入多输出系统，主副管路的水流量都将作为多变量系统的操作变量。对于板式换热器而言，通过对冷水流量和热水流量的控制，可实现温度的定值控制和串级控制等实训操作。 （2）四容水箱液位系统 系统提供一组有机玻璃四容水箱，每个水箱由进水槽、工作槽、出水槽和溢流槽组成，工作槽由两个隔板隔开的三个槽组成。通过隔板可以改变工作槽的容积，配合不同阻力的出水槽隔板从而可以搭建不同被控对象系统。下方两个水箱还可以做非线性实验。每个水箱装有液位变送器；通过阀门切换，任何两组动力的水流可以到达下方两个水箱。因此系统可以完成多种方式下的液位、流量、温度及其组合实验。 （3）加热锅炉-纯滞后水箱水温控制子系统 系统提供了一个加热锅炉和一个温度纯滞后水箱，加热锅炉及纯滞后水箱不同位置装有Pt100热电阻检测温度，由可控硅控制电加热管提供可调热源，系统可以完成多种温度实验。 系统基本配置： 控制柜1套：采用标准工业控制柜（加厚），上置大功率排风扇，下有防水进风凹槽，前置高强度透明玻璃，前后门均加工业控制柜专业用锁。提供实验所需的单相～220V电源，总电源由单相电源总开关控制，配有有漏电保护空气开关和电源指示灯。 S7-1200 PLC可编程控制系统1套：采用西门子公司S7-1200系列PLC主机CPU1214C，主机板载数字I/O：14点输入/10点输出；板载模拟I/O：2路输入；通信类型：以太网，10/100Mb/s。同时配套八路模拟量输入模块SM1231（输入信号类型：电压或电流；信号范围：±10V、±5V、±2.5V、0～20mA或4～20mA；精度：12位+符号位）2个、四路模拟量输出模块SM1232（信号类型：电压或电流；信号范围：±10V、0～20mA或4～20mA；分辨率：电压14 位，电流13 位）1个。 开关电源1个：本设备采用导轨式安装开关电源（EDR-120-24 ）：输入100～240VAC 2.6A 50/60Hz；输出 24V 5A；具有短路保护、过压保护、过载保护、温度保护、过流保护等功能。 多功能电参数表1个：具有电压、电流、功率、频率、功率因数、有功电能等电参量的测量与显示功能，支持远程监控。 工业交换机1个：8个10/100M自适应RJ45端口，传输模式：全双工/半双工自适应。 变频器2个：SINAMICS V20是用于控制三相异步电机速度的变频器系列，本设备采用的是单相交流230V变频器，控制信号输入为4～20mADC或0～5VDC，交流220V变频输出用来驱动三相磁力驱动泵。 单相调压模块1个：采用单相全隔离一体化交流移相调压器模块LSA-2P16YB，采用SMT工艺，DCB陶瓷基板，有LED电源指示和LED输出调节量指示，控制参数：可输入0～5V、0～10V、4～20mA；输出参数：额定工作电压：220VAC±10%；电网频率：50Hz；最大电流：40A，控制信号：4-20mA。 Pt100温度变送器8个：SBWZP-01,标准4-20mA输出，可将热电阻信号转换成4～20mA直流电流信号。 交流接触器4个：LC1E0610M5N，线圈电压220V，线圈额定电流6A，额定频率50Hz。 中间继电器6个：额定输入电压:DC24V；触点对数:2对（一常开一常闭） 接线端子1套：采用国际知名品牌魏德米勒或菲尼克斯接线端子排，绝缘性好，坚固耐用 框架1套：尺寸≥195cm×85cm×199cm ，框架采用多种材质搭建而成，下方采用304不锈钢材料焊接而成，结实耐用又具有盛接溢出水的功能。四周和顶部采用钣金结构，造型美观。内部采用型材搭接而成，开放性好。 储水箱1套：储水箱由主储水箱和副储水箱两部分组成，水箱采用淡蓝色优质有机玻璃，不但坚实耐用，而且透明度高，便于直接观察液位的变化。水箱侧面装有铝制包边，造型美观。储水箱配有两个有机玻璃盖板，以防杂物进入水泵和管道。 四容水箱系统1套：包括一号水箱、二号水箱、三号水箱和四号水箱。液位水箱采用淡蓝色优质有机玻璃，不但坚实耐用，而且透明度高，便于直接观察液位的变化和记录结果。水箱尺寸均为37cm×28cm×35cm。水箱结构独特，由六个槽组成，分别为进水槽、工作槽（由隔板隔开的三个槽组成）、溢流槽和出水槽，进水时水管的水先流入进水槽，经过带燕尾槽的缓冲隔板流入工作槽（通过无缝有机玻璃隔板可改变其容积和特性），这样经过缓冲和线性化的处理，工作槽的液位较为稳定，便于观察。水箱底部均接有扩散硅压力传感器与变送器，可对水箱的压力和液位进行检测和变送。工作槽的水通过中间开有缝隙的隔板进入出水槽。四容水箱可以组合成一阶、二阶（串联或并联）单回路液位被控系统、双闭环液位串级被控系统和更为复杂的具有耦合关系的被控系统。 带夹套不锈钢锅炉1套：有3kW三相电加热管加热的常压锅炉，包括加热层（锅炉内胆）和冷却层（锅炉夹套），均由不锈钢焊接而成，主要完成相关的温度实验。做温度实验时，冷却层的循环水可以使加热层的热量快速散发，使加热层的温度快速下降。冷却层和加热层都装有温度传感器检测其温度，可完成温度的定值控制、串级控制，前馈-反馈控制，解耦控制等实验。内胆尺寸：直径Φ≥19cm，高度h≥33cm；锅炉夹套尺寸：直径Φ≥27cm，高度h≥22cm 滞后水箱1套：八扇区纯滞后水箱，规格≥Φ250mm×370mm，液位水箱采用淡蓝色优质有机玻璃，不但坚实耐用，而且透明度高，便于直接观察液位的流动过程。它可用来完成温度的纯滞后控制实验。 板式换热器1套：本装置采用不锈钢工业板式换热器，通过对冷水流量和热水流量的控制，实现温度的定值控制和串级控制等实训操作。 磁力驱动泵2台：本装置采用磁力驱动泵作为供水系统，型号为16CQ-8P，流量为30升/分，扬程为8米，功率为180W。泵体完全采用不锈钢材料，以防止生锈，使用寿命长。本装置采用两只磁力驱动泵,均为三相变频220V输出驱动。 电动调节阀1台：采用智能直行程电动调节阀，用来对控制回路的流量进行调节。电动调节阀具有精度高、技术先进、体积小、重量轻、推动力大、功能强、控制单元与电动执行机构一体化、可靠性高、操作方便等优点，电源为单相220V，控制信号为4～20mADC，输出为4～20mADC的阀位信号，使用和校正非常方便。 管道压力变送器1只：采用扩散硅压力变送器对动力系统作用下产生的管道压力进行检测，其量程为0～200KPa，精度为0.5级。采用工业扩散硅压力变送器，带不锈钢隔离膜片，同时采用信号隔离技术，对传感器温度漂移跟随补偿。 液位变送器3只：四个液位变送器分别用来对一号水箱、二号水箱、三号水箱和四号水箱进行检测，水箱水位检测各采用工业用的扩散硅压力变送器1个，量程为0～5KP，精度为0.5级。带不锈钢隔离膜片，同时采用信号隔离技术，对传感器温度漂移跟随补偿。 Pt100铂热电阻1只：长W2P-270，250mm Pt100铂热电阻3只：中W2P-270，125mm Pt100铂热电阻4只：短WZP-270L47 1/4螺纹 电加热管1只：工业加热器，螺纹直接，220V/3000W 电磁流量计1台：本装置中采用分体式电磁流量计，公称通径：DN15，与管道管径保持一至，流量范围：0-4.0/h，测量精度±0.5％，标准四线制接线，供电：220VAC, 输出4-20mA标准信号。 涡轮流量计1只：采用涡轮流量计对系统中的管道流量进行检测。它的优点是测量精度高，反应快。采用标准二线制传输方式，工作时需提供24V直流电源。流量范围：0～1.2m3/h；精度：1.0%；输出：4～20mADC。 红外温度传感器1套：可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度、金属壳体带 M18×1 螺纹，测温范围：0-200°C，测温精度：±1%，响应时间100ms,输出4-20ma电流信号。 震动传感器1套：带磁吸式接头，测量量程：0-10mm/s,输出4-20ma电流信号，供电：DC24V。 I/O接口箱1套：将被控对象上的电源、控制信号、反馈信号等都连接到接口箱内航空插座接口处，采用维浦科技航空插头和插座，美观、大气、耐用，同时采用多个标有说明的接口连接，此种接法开放性良好，同时便于设备维修。 管材、管件及阀门1套：整个系统管道由不锈钢管、PVC管连接而成，手动阀门均采用优质球阀或闸阀，彻底避免了管道系统生锈的可能性。有效提高了实验装置的使用年限。四容水箱系统出水部分采用PVC管件，便于观察水箱之间液体的流动。其中储水箱底部装有出水阀，当水箱需要更换水时，把出水阀打开将水直接排出。 过程控制实验仿真软件1套： 要求提供正版软件，本软件至少包含“单容水箱对象模型测试”、“加热水箱对象模型特性测试”、“单容水箱液位定值控制实验”、“双容水箱液位定值控制实验”、“管道流量定值控制实验”、“加热水箱温度定值控制实验”、“水箱液位与进水流量串级控制实验”、“加热水箱温度与进水流量串级控制实验”等共8个实验项目。 三冲量汽包水位控制仿真教学软件1套：要求提供正版软件，可模拟锅炉气泡水位控制的相关参数及特性，通过计算机的动态模拟，可实现锅炉三冲量液位控制效果。该仿真系统可兼容MATLAB软件与过程控制通用的组态软件，系统模型按现场设备模拟，包含气泡液位、给水流量，蒸汽流量，调节阀控制信号等。系统模型可进行实时控制和修改参数。组态画面参照锅炉工艺流程图绘制，包含相关的动画效果及仪表显示、实验曲线等窗口。 过程自动化控制系统3D综合仿真教学软件1套：要求提供正版软件，本软件结合目前过程自动化系统常用的各类过程装备、检测仪表、执行器、变频驱动器、控制器、编程软件、组态软件的技术性能、工作原理、功能、结构组成、动作演示、配线说明、控制编程、监控组态等多方面进行教学实训。软件主要包括检测仪表仿真、执行器仿真、变频驱动器仿真、控制器组成及使用仿真、编程软件介绍及编程过程仿真、组态软件功能介绍及组态过程仿真等六大部分。离心泵：主要介绍了离心泵的性能参数、特性曲线等。并将离心泵的结构部件、工作原理以动画的形式表现出来，便于理解。换热器：主要介绍了换热器的基本分类、主要控制参数、选型要点、施工安装要点等。并将换热器的基本结构、结构工作原理以动画的形式表现出来，便于理解。电磁流量计：主要介绍了电磁流量计的性能参数、工作原理、结构组成、分类、选型要点、安装要点、基础操作面板、端子接线说明、参数设置方法等。并将电磁流量计的参数设置过程、工作原理以动画的形式表现出来，便于理解。涡轮流量计：主要介绍了涡轮流量计的性能参数、工作原理、结构组成、分类、选型要点、安装要点等。并将涡轮流量计的工作原理以动画的形式表现出来，便于理解。PT100温度传感器：主要介绍了PT100温度传感器的性能参数、分度表等。并将PT100温度传感器阻值信号转换为标准电流信号的过程以动画的形式表现出来，便于理解。扩散硅压力变送器：主要介绍了扩散硅压力变送器的性能参数、工作原理、选型要点、安装要点等。并将涡轮流量计的工作原理、零点/增益调校过程以动画的形式表现出来，便于理解。电动调节阀：主要介绍了电动调节阀的性能参数、流量特性、选型要点、安装要点等。并将电动调节阀的拆卸与组装、动作过程、自整定过程以动画的形式表现出来，便于理解。气动调节阀：主要介绍了气动调节阀的性能参数、流量特性、使用注意事项等。并将气动调节阀的拆卸与组装、动作过程、调校过程以动画的形式表现出来，便于理解。三菱变频器：主要介绍了变频器的基础操作面板、端子接线说明、参数设置方法，并将参数设置过程以动画的形式表现出来，便于理解。智能调节仪：主要介绍了智能调节仪的基础操作面板、端子接线说明、参数设置方法等，并将参数设置过程以动画的形式表现出来，便于理解。DCS控制系统：主要介绍了DCS控制系统的系统结构、系统特点、系统指标、硬件设计、硬件电气接线等，并将系统模块的施工安装过程以动画的形式表现出来，便于理解。S7-1500PLC可编程控制器：主要介绍了S7-1500PLC可编程控制器的硬件组成、指令系统、控制系统设计、电气接线说明等，并将系统模块的施工安装过程以动画的形式表现出来，便于理解。西门子TIA STEP7编程软件：主要介绍了TIA STEP7编程软件的硬件组成、指令系统、控制系统设计、电气接线说明等，并将系统模块的施工安装过程以动画的形式表现出来，便于理解。力控组态软件ForceControlV6.1：主要介绍了力控组态软件ForceControlV6.1的基本结构。并将软件的安装、卸载及基本操作步骤等以动画的形式表现出来，便于学习。 HOLLiAS MACS V6.5.X工程组态软件：主要介绍了HOLLiAS MACS V6.5.X工程组态软件的组态管理、组件及工具、软件系统配置要求等。并将软件的安装、卸载及基本操作步骤等以动画的形式表现出来，便于学习。西门子TIA WINCC组态软件：主要介绍了TIA WINCC组态软件的组态功能、基本结构等。并将软件的安装、卸载及基本操作步骤等以动画的形式表现出来，便于学习。 |
|  | 2 | 计算机 | 2 | - CPU：≥ i5-12400， - 内存：≥16G - 硬盘：≥512GSSD - 显示器：≥23.8寸 - 键鼠套装、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |
|  | 3 | 智慧黑板 | 1 | 一、硬件参数 1. 智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率不小于3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持≥40点同时触控。 2. 智能交互黑板整机采用三段式一体化结构设计，长度≥4300mm，高≥1200mm，厚度≤75mm。 3. 智能交互黑板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级。 4. 智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹。 5. 智能交互黑板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接）、2路USB3.0接口、1路全功能Type-C接口，全功能接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据。 6. 智能交互黑板具备≥1路VGA输入。7. 智能交互黑板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、主页等功能，且每个按键不少于两种功能。 8. 智能交互黑板内置WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥32个。 9. 整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10. 无需打开背板，前置接口面板、前置按键面板、屏体主板、屏体电源板、扬声器支持单独前拆。 11. 智能交互黑板具备前置电脑还原按键，为避免误碰，按键采用针孔式设计，并有配有中文标识。 12. 采用针孔阵列发声设计，智能交互黑板下边框具有不少于4个发声单元，总功率≥60W，低音音箱尺寸≥3.5英寸，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB。 13. 智能交互黑板具备Android 系统版本≥14.0，内存≥3G，存储≥32G。 14. 内置一体化超高清5K摄像头，有效像素≥1800W，可输出最大分辨率≥5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 15. 智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等教学常用按键。 16. 智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用。 17. 智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 18. 智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 19. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 20. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单，无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 21. 智能交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，下插拔的方式方便后续自主升级维护。 二、黑板侧板： 1. 支持磁性材质教具吸附。 2. 板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光。 3. 板面粗糙度需符合 GB28231-2011标准，位于1.6um-2.0um 之间。 4. 板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准。 5. 板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。 三、内置电脑 1. CPU采用Intel第11代及以上平台 酷睿I5处理器。 2. 内存：≥8G DDR4。 3. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘 。 4. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等 。 |
| 自动控制原理实验室 | 1 | 信号与系统·控制理论及计算机控制技术实验平台 | 20 | 1、木质架构桌面，金属框架，带抽屉，≥1200*600*750mm，带轮子，带存储柜，主机柜子。四周铁皮保护。兼容双组设计结构及控制方法。 2、工作电压： ～220v ± 10%，50Hz ± 1Hz；高性能开关电源，带屏蔽罩；输出（±12V,0.5A;+5V,2.0A）；每路均有短路保护自动恢复功能； 3、自控原理实验系统是为配合《自动控制理论》、《计算机控制理论》、《信号与系统》、《现代控制理论》课程的教学而研制开发的教学实验装置，其开放式的结构和灵活的接线方式完全能满足各类院校的教学实验要求。在实验设计上，既有控制理论和计算机控制技术的实验，又有信号与系统实验；既有模拟部分的实验，又有离散部分实验；既有经典控制理论实验，又有现代控制理论实验；既有硬件控制实验，又有仿真实验；同时也可在MATLAB GUI环境下实现实时控制。 4、实验平台主要由计算机、A/D 、D/A卡、实验箱组成；配套含有上位机开发平台。 5、实验原理是上位机通过A/D D/A卡完成信号发生器、示波器的功能，打印机可以将实验结果打印出来。技术要求是：功能多，可以完成自控原理、计算机控制等实验；计算机可完成数据采集与存储，便于观测超低频信号；打印机可将实验结果打印出来，避免观测误差；简化实验平台，提高实验效率，易于扩展其它实验。 6、计算机控制AD/DA卡要求采用：计算机控制AD/DA卡采用≥嵌入式M4主控芯片，负责数据采集和通信，其工作频率可达168MHz，1024KByte FLASH，192KByte SRAM；AD/DA采样位数为12位；带有FSMC专用TFT液晶接口，支持扩展4.3/7寸TFT；1个10/100M以太网控制器；AD/DA采集卡有两路输出（DA1、DA2）和两路输入（AD1、AD2），其输入和输出电压均为－5V～+5V。自带零点和满量程误差校正功能，用户可以随时调整模数、数模转换的精度。相关参数可永久保存；该控制卡在实验箱内，可由计算机选择输出阶跃波、速度波、加速度波信号，各种输出波形可随意设置其波形参数； 7、含有6组典型环节模块：每个单元由一个运算放大器和不同阻值的电阻和不同容值的电容组成，器件独立放置、可灵活接线； 8、含有2组高精度的数字可调阻容箱：1K-999K可调电阻；1组高精度的数字可调阻容箱：1UF-9UF可调电容； 9、自带2路模拟开关，自动消除零点飘移；4只2.5V稳压二极管，6只整流二极管； 10、温度控制模块、步进电机控制模块、直流电机控制模块 11、采用USB通信连接方式，便于与电脑连接和实验，兼容XP、WIN7、WIN10、WIN11系统 。 12、上位机基础功能：显示当前实验的操作步骤，操作过程及当前实验的参数设置；包含PC端示波器窗口，可自定义幅值和采用频率；信号输出功能，根据不同实验设置各种信号的参数，周期精确至毫秒，幅值精确至毫伏，PID控制实验则Kp,Ki,Kd参数能精确至千分位； 13、上位机分析功能：系统频率特性测量：可实现响应采集Freq100x，可以选择“时间-电压图”和“李沙育图”，能设定采集系统0到10个周期的响应，保存0至设定值周期的响应；系统根轨迹特性测量：根据实验需求设定传递函数的参数，分子维数，分母维数的范围为1至4可调；K´的初值，K´值的递增步长，K´的终值可根据实验内容可调；设定系统的开环零点，系统的开环极点；为保证系统稳定性和后期维护的方便性，上位机软件附带自测试功能，自动按顺序收发256个16进制数据，测试系统。 15.自控实验项目： 实验一 典型环节及其阶跃响应实验 实验二 二阶系统阶跃响应实验 实验三 控制系统稳定性分析实验 实验四 系统频率特性测量实验 实验五 连续系统串联校正实验 实验六 数字PID控制实验 实验七 状态反馈与状态观测器实验 16、现代控制理论 实验八 解耦控制实验 实验九 采样定理验证实验 实验十 非线性实验 实验十一 相轨迹实验 实验十二 数据采集实验 实验十三 离散系统稳定性分析实验 实验十四 系统根轨迹特性测量实验 17、计算控制部分的实验 实验一 数-模转换D/A实验 实验二 模-数转换A/D实验 实验三 数字PID 控制实验 实验四 状态反馈与状态观测器实验 实验五 数字滤波实验 实验六 大林算法实验 实验七 炉温控制实验（温控炉对象） 实验八 电机调速实验（直流电机对象） 实验九 步进电机控制实验（步进电机对象） 18、信号与系统部分的实验 实验一 滤波器 实验二 一阶电路的瞬态响应 实验三 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应 实验四 二阶电路的瞬态响应 实验五 二阶网络函数的模拟 实验六 方波信号的分解 实验七 方波信号的合成 19、信号与系统拓展实验 (1)常用信号的观察 (2)信号的无失真传输 (3)一阶系统的阶跃响应 (4)系统的能控性与能观性分析 (5)全通滤波器 (6)无源与有源滤波器 (7)线性系统的稳定性分析 (8)线性系统的频率特性测试 (9)信号的采样与恢复 (10)基本运算单元 21、现代控制理论实验（Matlab仿真验证实验，Matlab软件自备） 1.线性定常系统的状态空间描述 2.系统的传递函数阵和状态空间表达式的转换 3.线性系统状态方程的解 4.线性系统可控性及可观性分析 5.线性定常系统稳定性分析 6. 线性系统状态反馈设计 7. 线性系统状态观测器设计 22、实验结果直观且观察方便，可使用软件中的自动游标测量和读数，亦可方便存储和打印，从而提高了实验效率；数字可调电阻，直观、准确、修改方便；该系统采用典型环节模块化结构，所有模块化典型环节均可根据实验要求选择不同的参数与结构； |
|  | 3 | 多媒体实验室讲台 | 1 | 涵盖24口全千兆交换机1台，配套小机柜一个，网线，电线，弱电，线槽，铺设等成本费用。 每个试验台一个公牛插排，接头，电线，弱电接头，多路空开，插排，线槽，铺设等成本费用。 多媒体讲台：1100*780*1000mm。 音频功放设备：专业主扩音响、专业功放、无线麦克风、有线鹅颈麦克风、电源、线及安装辅材。 |
|  | 4 | 编程开发计算机 | 21 | 1. CPU：≥ i5-12400， 2. 内存：≥16G 3. 硬盘：≥512GSSD+1T机械 4. 显示器：≥23.8寸 5. 键鼠套装、网络同传、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |
|  | 5 | 信号采集模块 | 5 | 1、100M带宽，双通道, 1G Sa/s的实时采样率；双通道同时打开，最高可实现双通道1G Sa/s的实时采样率； 2、8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600,15*10网格显示，波形显示细腻；； 3、存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于80M点； 4、最大波形刷新率不低于50000次/秒； 5、不低于1mV/div ~ 10V/div电压档，垂直分辨率不低于8bit； 6、内置VGA或HDMI接口，支持外接大屏或投影显示，方便教学演示，同时有USB Device & Host、LAN、Pass/Fail等丰富的外部接口； 7、时基精度不低于1ppm，内置6位1ppm精确度硬件频率计，频率精度精确到0.01Hz；水平时基不小于2ns/div ~ 1000s/div，支持X-T、Y-T、慢扫/滚动等时基模式，X-T和Y-T支持双屏显示和三屏显示两种模式，三屏显示可显示时域波形、李沙育波形以及李沙育波形的相关参数； 8、具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）及解码功能； 9、配置不少于峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↓ 、延迟A→B↑ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数，FRF、FFR、FRR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、面积、周期面积等38种自动测量项； 10、具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，存储的波形可用做参考波形，供学生老师存档分析；支持存储/调用数据类型，不少于设置、波形、CSV文件、位图四种类型； 11、支持加、减、乘、除、开方、积分、微分、自定义数学运算及数字滤波等运算功能； 12、配置FFT功能，支持分屏显示功能，支持Hamming、Rectangle、Blackman、Kaiser、Bartlett 6种窗口模式，支持Vrms与dB切换。 13、通道菜单支持电压/电流显示切换，电流测量范围不小于100.0mA/V ~ 1KA/V； |
|  | 6 | 98寸交互式大屏 | 1 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥98寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥2200mm，高≥1300mm。 4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 7.亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 10.显示颜色：10bit，1.07B Colors；色域：≥95% NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 11.为保护使用者视力，设备须支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等。 12.安卓系统配置：安卓系统≥11.0，内存≥8G，存储内存≥64G。 13.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。 14.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。 15.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。 19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。 20.整机通过TUV认证机构检测，按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。 21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W•m-2，近紫外数值＜0.0001W•m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W•m-2•sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W•m-2。 22.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU：≥主频为3.3GHz、8核心12线程，（性能核）最大睿频频率 4.40 GHz；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。 三、备授课软件 （一）备课部分 1.教学系统须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用；支持通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如U盘）登录教师个人账号。 2.教学系统为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证老师可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备。 3.教学系统须具备课件库，为所有教师提供教学课件参考使用，须支持按照学段、学科、教材版本、册别、知识点目录进行课件检索。 4.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 5.支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给目标用户，接收方可在软件中直接接收并打开课件；支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接，接收方可点击链接，通过网页方式浏览课件，同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，课件链接可设置访问有效期以及加密。 6.备课模块采用类PPT界面，可以更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。 7.老师可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约老师备课时间。 8.备课过程中，系统可设置课件自动同步频率，指定间隔时间内将自动同步保存已编辑好的内容，并在退出时进行同步提示，防止电脑意外关闭或老师误操作丢失课件内容。 9.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。 10.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不低于15种，至少包含汉字工具、拼音工具、古诗词、公式工具、函数工具、统计图表、四线三格、英汉词典、物理线图、化学方程式、元素周期表、仿真实验、题库、课堂活动、星球工具等学科工具。 （二）授课部分 1.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式； 2.授课模块支持断网离线使用； 3.在授课模式下，支持导入PPT进行演示。 4.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。 5.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形；文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体；使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。 6.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。 7.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。 8.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。 9.通用工具：至少提供放大镜、聚光灯、遮幕、思维导图、计时器、截图等通用工具。 （三）移动授课助手 1.移动授课助手支持android6.0以上、IOS系统手机使用； 2.支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证； 3.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。 4.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。 5.通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 6.在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名。 7.课件库：内置K12学段、现行主要版本的学科资源供老师备课使用。 8.课件库无需二次登录，可直接按照学段、学科、教材版本、学期查找课件，也可通过搜索知识点定位课件，在手机端直接获取课件内容，并保存在云课件。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。 9.移动授课：交互智能平板上的备授课软件登录同一账号，在手机端选择任意课件开始授课，手机与大屏可直接进行连接，并实现云课件移动授课、大小屏传屏互动、调用手机摄像头。 a)通过移动授课，可将手机PPT内容投射至大屏，自动进入授课模式；老师在手机上可以直观预览PPT所有内容缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页； b)PPT投射至大屏后，老师可在大屏端对课件进行操作，方便定点教学使用； c)老师同时可通过手机，在PPT内容进行批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持6种颜色、3种笔迹批注选择； d)开始授课后，可一键开启传屏，将手机画面投射至大屏显示，手机操作实时同步至大屏；可随时调用手机摄像头，帮助老师在走动教学过程中，随时拍摄学生作业并向全班展示讲解； e)为方便教学，手机传屏、摄像画面可悬浮于其他应用上层，并可随意拖动，传屏画面操作与其他应用互不干扰。 10.资料夹： a)移动授课助手自带资料夹，老师可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中。 b)老师可自行建立文件夹，通过对资源的移动、删除等操作实现资源整理，支持资源的批量移动、删除； c)老师只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。 11.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。 四、演示助手软件 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。 2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。 |
| 电机与电力电子实验室实验室 | 1 | 电力电子及电机·电气控制综合实验装置 | 16台 | 一、技术性能 1.输入电源：三相四线～380V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3.装置容量：＜1.5kVA 4.参考外形尺寸：1868mm×780mm×1720mm 5.安全保护：设有电流型漏电保护器和电压型漏电保护器，当线路有漏电现象，即能实施保护并切断输出电源。 6.为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等。 二、实验项目 1.直流电机实验 (1)认识实验 1）电枢电源、励磁电源、测功机、变阻器、多量程直流仪表及直流电动机的使用方法 2）测直流电机的电枢绕组的冷态电阻 3）直流他励电动机的起动、调速及改变转向 (2)直流发电机 1）他励发电机实验（测空载特性、测外特性、测调节特性） 2）并励发电机实验（观察自励过程、测外特性） 3）复励发电机实验（积复励发电机外特性） (3)直流并励电动机 1）工作特性和机械特性 2）调速特性 3）观察能耗制动过程 2.变压器实验 (1)单相变压器 1）空载实验 2）短路实验 3）负载实验 (2)三相变压器 1）测定变比 2）空载实验 3）短路实验 4）负载实验 (3)三相变压器的联接组和不对称短路 1）测定极性 2）连接并判定以下联接组（Y/Y-12、Y/Y-6、Y/Δ-11、Y/Δ-5） 3）不对称短路（Y/Y0-12单相短路、Y/Y-12两相短路） 4）测定Y/Y0连接的变压器的零序阻抗 5）观察不同连接法和不同铁心结构对空载电流和电势波形的影响 (4)三相三绕组变压器 1）空载实验和变比测定 2）短路实验 3）负载实验 3.异步电机实验 (1)三相鼠笼异步电动机的工作特性 1）测定电机的转差率 2）测量定子绕组的冷态电阻 3）判定定子绕组的首末端 4）空载实验 5）短路实验 6）负载实验 (2)三相异步电动机的起动与调速 1）直接起动 2）星形——三角形(Y-Δ)换接起动 3）线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动 4）线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速 (3)三相鼠笼异步电动机的不对称运行 4.电动机机械特性的测定 (1)直流他励电动机在各种运转状态下的机械特性 1）测定直流他励电动机在电动及回馈制动状态下的机械特性 2）测定直流他励电动机在电动及反接制动状态下的机械特性 3）测定直流他励电动机在能耗制动状态下的机械特性 (2)三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性 1）测定三相线绕式转子异步电动机在电动运行状态和再生发电制动状态下的机械特性 2）测定三相线绕转子异步电动机在电动状态与反接制动状态下的机械特性 3）测定三相线绕转子异步电动机在能耗制动状态下的机械特性 (3)三相异步电机M-S曲线的测绘 1）测定三相鼠笼式异步电动机的M-S曲线 2）测定三相线绕式转子异步电动机的M-S曲线 5.继电接触控制与电力拖动（电气控制）的实验 (1)三相异步电动机点动和自锁的控制线路 1）三相异步电动机点动控制线路 2）三相异步电动机自锁控制线路 3）三相异步电动机既可点动又可自锁控制线路 (2)三相异步电动机正反转的控制线路 1）倒顺开关正反转控制线路 2）接触器联锁正反转控制线路 3）按钮联锁正反转控制线路 4）按钮和接触器双重联锁正反转控制线路 (3)顺序控制线路 1）三相异步电动机起动顺序控制（一） 2）三相异步电动机起动顺序控制（二） 3）三相异步电动机停止顺序控制 (4)三相鼠笼异步电动机降压起动的控制线路 1）手动接触器控制串电阻降压起动控制线路 2）时间继电器控制串电阻降压起动控制线路 3）接触器控制Y-Δ降压起动控制线路 4）时间继电器控制Y-Δ降压起动控制线路 (5)三相线绕式异步电动机起动的控制线路 (6)三相异步电动机能耗制动的控制线路 (7)三相异步电动机单向启动及反接制动的控制线路 (8)两地控制的线路 (9)工作台往返循环控制的线路 (10)C620车床的电气控制线路 (11)电动葫芦的电气控制线路 6.电力电子技术实验项目 (1)单结晶体管触发电路 (2)正弦波同步移相触发电路实验 (3)锯齿波同步移相触发电路实验 (4)西门子TCA785集成触发电路实验 (5)单相半波可控整流电路实验 (6)单相桥式半控整流电路实验 (7)单相桥式全控整流及有源逆变电路实验 (8)三相半波可控整流电路实验 (9)三相桥式半控整流电路实验 (10)三相半波有源逆变电路实验 (11)三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 (12)单相交流调压电路实验 (13)三相交流调压电路实验 7.全数字电力电子新器件线路实验（整个实验室配1套） (1)单/三相级联多电平逆变器实验（整个实验室配1套） 1)单相七电平阶梯波控制实验 2)单相七电平特定谐波消除PWM调制实验 3)单相七电平载波移相PWM调制实验 4)单相七电平载波层叠PWM调制实验 5)多电平PWM逆变器与两电平逆变器比较实验 6)三相三电平特定谐波消除PWM调制实验 7)三相三电平载波移相PWM调制实验 8)三相三电平载波层叠PWM调制实验 9)三相三电平空间矢量PWM调制实验 (2)无线电能传输充电（传能）实验组件（整个实验室配1套） 1)搭建无线电能传输实验系统 2)传输效率与相对位置的关系实验 3)传输效率与频率的关系实验 8.直流电机调速实验 (1)晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验(SCR) (2)晶闸管直流调速系统主要单元的调试(SCR) (3)单闭环(电压单闭环、转速单闭环、电流单闭环)不可逆直流调速系统实验(SCR) (4)双闭环不可逆直流调速系统实验(SCR) 9.交流电机启动实验 (1)双闭环三相异步电机调压调速系统实验(SCR) (2)双闭环三相异步电机串极调速系统实验(SCR) 10.DSP控制调速系统实验（整个实验室配1套） (1)研究型多电机控制实验/开发（整个实验室配1套） 1)直流有刷电机PWM控制调速实验（C语言版） （a）开环PWM可逆直流调速实验 （b）转速单闭环PWM可逆直流调速实验 （c）速度、电流双闭环PWM可逆直流调速实验 2)直流无刷电机PWM控制调速实验（C语言版） （a）直流无刷电机控制原理实验 （b）速度、电流双闭环调速实验 （c）定位控制实验 3)三相异步电动机开环变频调速实验（C语言版） （a）DSP控制的SPWM变频调速实验 （b）DSP控制的马鞍波变频调速实验 （c）DSP控制的SVPWM变频调速实验 4)三相异步电动机开环变频调速实验（Matlab/Simulink版） （a）DSP控制的SPWM变频调速实验 （b）DSP控制的马鞍波变频调速实验 （c）DSP控制的SVPWM变频调速实验 5)三相交流异步电机FOC控制实验（C语言版） （a）功率单元模块测试实验 （b）电流、速度功能模块测试实验 （c）电流闭环调节器功能测试实验 （d）电流模型功能模块测试实验 （e）电流、速度双闭环控制功能实验 6)三相永磁同步电机FOC控制实验（C语言版） （a）功率单元模块测试实验 （b）电流、速度功能模块测试实验 （c）电流闭环调节器功能测试实验 （d）相位初始化测试实验 （e）电流、速度双闭环控制功能实验 7)磁场定向控制（FOC）的高性能变频调速实验（Matlab/Simulink版） 8)直接转矩控制（DTC）的高性能变频调速实验（Matlab/Simulink版） 三、装置的基本装备 1.电源控制上屏(铁质喷塑结构，铝质面板) 上屏采用悬浮式设计，可根据实操人员的实际需求进行适当的高度调节，并设有两种高度定位圆环。两端由40×120的铝型材立柱夹持。 (1)交流电源 提供三相0～430V可调交流电源，同时可得到单相0～250V可调的交流电源(三相同轴联动自耦调压器规格1.5kVA、0～430V)。可调交流电源输出处设有过流保护装置，当相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关，可指示三相电网电压和三相调压电压。 (2)电源控制 提供三相漏电保护器、三相钥匙开关、启动按钮、停止按钮、三相主电源回路保护熔断器、单相控制电管回路保护熔断器、三相指示灯、照明开关、报警指示灯、复位按钮等。 (3)人身安全保护五大体系 1）设有三相隔离变压器一组(三相电源经钥匙开关和接触器后，到隔离变压器，再经三相调压器输出)，使输出与电网隔离，对人身安全起到一定的保护作用； 2）设有电压型漏电保护器1，如果隔离变压器前的线路有漏电现象，即能实施保护并切断输出电源； 3）设有电压型漏电保护器2，如果隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等有漏电现象，即能告警并切断输出电源； 4)设有电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源； 5) 强电连接线及插座，采用全封闭结构，使用安全、可靠、防触电。 (4)仪表保护体系 设有多只信号插座，与仪表相连。当仪表超量程时，即能告警并切断输出电源，对仪表起到良好的保护作用。 (5) 定时器兼报警记录仪（智能控制器） 采用7寸彩色触摸屏液晶显示器，中文菜单显示，直观、清晰；通过触摸操控完成日期设定、时间设定、考试时间设置、定时提醒时间设置等操作，具有控制电源及记录各种告警次数等功能。具备WiFi无线电源管理、刷卡上电等可扩展功能接口。 (6)直流数字电压表（1只）：测量范围0～500V（5V、50V、500V三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗10M，精度0.5%±5字，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 (7)直流数字电流表（2只）：测量范围0～5A（50mA、500mA、5A三档，PVC轻触键盘切换），输入阻抗为0.25Ω，精度0.5%±5字，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。 (8)上屏正面大凹槽内，设有两根不锈钢钢管，可挂仪表及实验部件。凹槽底部设有多个蓝色单相三芯220V电源插座以及四芯航空33V等插座，给仪表等部件供电用。 2.电源控制下屏(铁质喷塑结构，铝质面板) 下屏采用固定式设计，安装在实验桌桌面上，位于电源控制上屏下方。两端由40×120的铝型材立柱夹持。 (1)三相调压器 三相调压器采用隐藏式安装，调压器手柄不外露，下屏正面设有磁吸式可开启调压操作窗口，具有透明可视窗口，保证操作方便的同时兼顾装置的整体美观。 (2)直流发电机励磁电源 提供0～0.5A（最大输出250V）可调恒流励磁电源（具有过载保护功能），并设有直流数显电流表监测电源输出。 (3)直流电动励磁电源 提供0～0.5A（最大输出250V）可调恒流励磁电源（具有过载保护功能），并设有直流数显电流表监测电源输出。 (4)直流电机电枢电源 提供0～250V（3A）可调稳压电枢电源（具有过压、过流、过热及短路保护功能），并设有直流数显电压表监测电源输出。 (5)波形测试及开关板 由变压器的波形测试部分和两个三刀三位开关、一个双刀双掷开关组成。 (6)电源插座 正面设有单相电源五孔插座1只、示波器专用隔离电源五孔插座1只，侧面设有单相电源五孔插座2只，背面设有三相电源四极插座1只。 3.顶部灯箱(铁质喷塑结构) 灯箱位于上屏顶部，采用悬浮式设计，可适当的高度调节。采用高亮LED照明光源，并设有磨砂柔光照明面板。两端由40cm×120cm的铝型材立柱夹持。 4.实验室智能电源管理系统 输入电压：三相四线制380V±10%，50HZ；上电前合闸条件检测：输入过压、欠压、对地漏电、过流、任一故障存在不合闸，并且进行普通话语音报警；运行检测保护：输入过压、欠压、输出过流、漏电，任一故障出现将自动跳闸，实施保护，并且进行普通话语音报警，保护阀值现场可设置；实训室总体智能电源管理系统上电前合闸条件检测，符合上电条件后，实训室总体智能电源管理系统自动合闸，恢复供电；具有实时电压显示/故障次数显示。整个实验室配2套，投标时提供详细的参数及视频演示。 5.实验桌 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，实验桌前立柱采用两根直径50cm圆形钢管，后立柱采用两根40cm×80cm方形钢管，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，形状似长方体封闭式结构，造型美观大方；设有三个大抽屉、带玻璃柜门，柜内采用双层结构，用于放置工具、存放挂件及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌底部装有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。 6.DD03-3不锈钢电机导轨、光码盘测速系统（1024增量式光电编码器）及数显转速表 不锈钢导轨平整度好，无应力变形，加工精细，同心度与互换性好，能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝。电机运行时噪声小，实验参数典型，能较好满足实验的要求。 7.DD05测力矩支架、测力矩圆盘及弹簧秤 8.DJ11三相组式变压器（三只相同的单相变压器组成，原边220V/0.35A，副边55V/1.4A） 9.DJ13直流复励发电机：200V、0.5A、100W、1600r/min 10.DJ15直流并励电动机：220V、1.1A、185W、1600r/min 11.DJ16三相鼠笼式异步电动机：220V/△、0.5A、100W、1420r/min 12.DJ17三相线绕式异步电动机：220V/Y、0.6A、120W、1380r/min 13.线绕式异步电机起动与调速电阻箱 14.校正直流测功机：220V、2.0A、 350W、1500r/min，即可作电动机又可作测功机，做电动机使用时，可作为发电机的原动机，也可用于拖动电动机完成四象限测试；作测功机使用时，由于电机经特殊设计，容量是被测电机的2～3倍，并经精密仪器校正，能很好的完成被测电机的加载输出转矩的测试 15.智能直流电压、电流表 直流数字电压表一只：标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。五位LED数码显示，测量范围0～500V（5V、50V、500V三档，PVC轻触键盘切换），精度0.5级，并带有超量程报警输出功能。 直流数字电流表两只：标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。五位LED数码显示，测量范围0～5A（50mA、500mA、5A三档，PVC轻触键盘切换），精度0.5级，并带有超量程报警输出功能。 16.数/模交流电流表（三只） 提供真有效值交流数字电流表一只，测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显，具有超量程告警、指示及切断总电源功能。 提供指针式精密交流电流表两只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，直键开关切换，设有超量程告警、指示及切断总电源功能。 17数/模交流电压表（三只） 提供真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。 提供指针式精密交流电压表两只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头（不同的量程读取相应的刻度线），测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。 18.单三相智能功率、功率因数表（三只表） 由两套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值的取样信号经A/D变换，采用专用的DSP计算有功功率、功率因数。单相功率及三相功率P1、P2的测量，其精度为0.5级；电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、功率因数、电源频率及负载的性质等；此外还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。通过两表法即可测量三相总功率，直接显示总功率P(即P1、P2之和)。 19.三相可调电阻器(三组90Ω×2/1.3A瓷盘电阻) 20.三相可调电阻器(三组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻) 21.可调电阻器、电容器 提供90Ω×2/1.3A及900Ω×2/0.41A瓷盘电阻各一组，1µF/450V、2µF/450V、35µF/450V、4µF/450V电力电容各1只，10kΩ/8W、20kΩ/8W功率电阻各1只。 22.智能转矩、转速、输出功率测试 可直接数字显示电动机的转速、输出转矩及输出功率，可保存15组实验数据，可选择通讯功能（与“DD03-3”配套）。 23.继电接触控制(一) 提供交流接触器（线圈电压220V）三只，热继电器一只，电子式时间继电器（通电延时，工作电压220V）一只，变压器（220V/26V/6.3V）、整流电路、能耗制动电阻（10Ω/25W）各一组，带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只。面板上画有器件的外形，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。面板上设有摇臂结构，可看到具体的器件并对可需要调节的器件进行调节。 24.继电接触控制(二) 提供中间继电器（线圈电压220V）二只，热继电器一只，熔断器三只，转换开关三只，按钮一只，行程开关四只，信号灯、保险丝座各一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实验接线用，中间继电器及热继电器的工作状态用发光二极管指示。 25.晶闸管主电路 提供12只5A/1000V的晶闸管，分成正、反桥两组，每只晶闸管均设有过流、过压保护装置，正、反桥晶闸管可通过外加信号进行触发(留有触发脉冲输入接口)，可更好的完成设计性实验；设有带镜面精密指针式直流电压表±300V，精度1.0级带镜面直流电流表±2A，精度1.0级各一只和平波电抗器一组。 26.三相晶闸管触发电路 提供三相触发电路、功放电路等，与“晶闸管主电路”配套使用。 27.晶闸管触发电路实验 提供单结晶体管触发电路、正弦波同步移相触发电路、锯齿波同步移相触发电路、单相交流调压触发电路、TCA785集成触发电路共五个触发电路实验。 28.电机调速控制实验(I) 提供以下模块：电流反馈与过流保护(FBC+FA)、给定器(G)、转速变换器(FBS)、反号器(AR)、电压隔离器(TVD)、调节器I和调节器II。其中调节器I和调节器II的反馈电阻、电容均外接(从可调电阻、电容箱上获得)，实验时可以灵活改变系统的参数，观测不同的参数对系统稳定性及相应时间等影响；更可以让学生从调速系统的各种参数(如电机的机电时间常数等)出发对调节器的放大倍数及积分时间的参数分别设计，同时进行实际结果的验证，从而完成设计性实验。 29.给定及实验器件 提供给定(±15V可调电压输出)、压敏电阻(作为过压保护元件，内部已连成三角形接法)、二极管。 30.可调电阻、电容箱（可扩展） 提供耐压AC63V的可调电容三组，调节范围为0.1～11.37µF，0～999kΩ十进制可调电阻两组；供电流调节器，速度调节器反馈回路使用，可灵活改变调节器的放大倍数及积分时间。 31.变压器实验 提供三相芯式变压器一个(该变压器有2套副边绕组，原、副边绕组的电压为127V/63.6V/31.8V)，用于异步电机串级调速实验和三相桥式、单相桥式有源逆变电路实验；还设有三相不可控整流电路用来产生直流电源。 32.PEC25多电机控制实验系统（研究型，整个实验室配1套） DSP 程序采用 C 语言模块化编写，也可以直接使用 Matlab 语言编写算法或者用 Simulink 库搭建电机控制算法，编译整个模块就能自动生成 DSP 代码，在控制电路上运行后就能生成相应的控制信号，从而方便地实现对四种电机的控制，配有 DSP(USB2.0)专业仿真器，用于程序的下载和烧录。 上位机监控软件采用 Labview 软件编写，实现电机启动、停止、加减速、正反转切换、PI 参数设定等控制；同时可实时的观测到系统实际运行时的多种波形。 基本配置与技术要求： （1）处理器：TMS320F2812，最高主频 150MHz。 （2）功率模块：需采用三菱 IPM 模块 PM25RLA120，最大输出功率 3.7kW。 （3）保护功能：具有欠压保护、过压保护、过流保护和温度保护，当上述任意一种情况发生时立刻封锁 PWM 脉冲输出。 （4）配套电机(四种电机)： 1）直流有刷电机：额定电压 220V，额定电流 1.2A，额定功率 185W，额定转速 1600r/min； 2）直流无刷电机：电流有效值 0.94A，额定功率 100W，最高转速 1500r/min； 3）三相鼠笼式异步电机：额定电压 380V，额定电流 1.12A，额定功率 370W， 额定转速 1400r/min； 4）三相永磁同步电机：额定电压 380V，额定电流 0.35A，额定功率 180W， 额定转速 1500r/min。 （5）投标现场要求提供以上实验项目一致的实验指导书，实验指导书需要包含实验波形。 （6）投标现场提供有效产品彩页(原制造厂家的印刷品，能够反映所投产品的基本技术参数和功能等)。 （7）人机交互界面采用 5 寸触摸屏，用于显示电机类型、电机转速及电机运行状态，并可以控制电机启停等。需要提供触摸屏截面图片。 （8）要求随投标书提供以下所有实验项目完全一致的实验指导书，包含实验波形。投标现场需提供样机和教学视频演示。 实验项目： （1）直流有刷电机PWM控制调速实验（C语言版） （a）开环PWM可逆直流调速实验 （b）转速单闭环PWM可逆直流调速实验 （c）速度、电流双闭环PWM可逆直流调速实验 （2）直流无刷电机PWM控制调速实验（C语言版） （a）直流无刷电机控制原理实验 （b）速度、电流双闭环调速实验 （c）定位控制实验 （3）三相异步电动机开环变频调速实验（C语言版） （a）DSP控制的SPWM变频调速实验 （b）DSP控制的马鞍波变频调速实验 （c）DSP控制的SVPWM变频调速实验 （4）三相异步电动机开环变频调速实验（Matlab/Simulink版） （a）DSP控制的SPWM变频调速实验 （b）DSP控制的马鞍波变频调速实验 （c）DSP控制的SVPWM变频调速实验 （5）三相交流异步电机FOC控制实验（C语言版） （a）功率单元模块测试实验 （b）电流、速度功能模块测试实验 （c）电流闭环调节器功能测试实验 （d）电流模型功能模块测试实验 （e）电流、速度双闭环控制功能实验 （6）三相永磁同步电机FOC控制实验（C语言版） （a）功率单元模块测试实验 （b）电流、速度功能模块测试实验 （c）电流闭环调节器功能测试实验 （d）相位初始化测试实验 （e）电流、速度双闭环控制功能实验 （7）磁场定向控制（FOC）的高性能变频调速实验（Matlab/Simulink版） （8）直接转矩控制（DTC）的高性能变频调速实验（Matlab/Simulink版） 33.单/三相级联多电平逆变器（研究型，整个实验室配1套） 基本技术要求： 由三个电压型两电平逆变器级联组成，采用特定谐波消除PWM（SHEPWM）调制和载波移相PWM（PSPWM）调制等多种控制策略，其中控制芯片采用TMS320F28335，独立直流电源由AC220V/AC80V的隔离变压器输出经桥式整流滤波得到。 （1）面板要求雕刻有级联多电平逆变器原理框图，可通过面板上的接线端子自由组成单相七电平或单相五电平或三相三电平逆变器。 （2）留有128*64的液晶屏与4*4的键盘组成的人机接口，12路PWM波形、3路电流波形、2路电压波形等观测孔，以及JTAG接口，配有DSP（USB2.0）专业仿真器。 （3）25MHz/1300V示波器有源差分探头，具有1/50和1/500两档衰减可供选择和超量程报警功能，用于对逆变器输出电压进行安全的浮地测量，防止使用示波器不当造成损坏逆变器或损坏示波器或给人身带来潜在伤害，保证了实验过程的安全性。 配置与技术参数要求： （1）处理器：TMS320F28335，最高主频150MHz。 （2）DSP实时在线仿真器（专业仿真器），用于DSP程序的仿真、开发及应用程序的烧录。 （3）基本功率单元：采用IPM模块，数量3个。 （4）电平输出方式：级联输出。 （5）调制方式：载波PWM调制，阶梯波调制及空间矢量调制。 （6）输出电平：单相级联七电平（±3E，±2E，±1E，0），单相级联五电平（±2E，±1E，0），三相三电平（±1E，0）。 （7）显示方式：液晶屏显示，大小不小于128*64。 （8）投标时需要提供产品的实物图； （9）投标时带本产品使用说明书、配套实验指导书等技术资料。投标现场需提供样机和教学视频演示。 （10）投标时需要提供省级以上部门出具的产品检测报告，原件备查。 实验项目： （1）单相七电平阶梯波控制实验 （2）单相七电平特定谐波消除PWM调制实验 （3）单相七电平载波移相PWM调制实验 （4）单相七电平载波层叠PWM调制实验 （5）多电平PWM逆变器与两电平逆变器比较实验 （6）三相三电平特定谐波消除PWM调制实验 （7）三相三电平载波移相PWM调制实验 （8）三相三电平载波层叠PWM调制实验 （9）三相三电平空间矢量PWM调制实验 34.无线电能传输实验组件（研究型，整个实验室配1套） 基本技术要求： 本实验组件主要分为发射端、接收端、智能人机交互界面和上位机监控软件。发射端主要包括发射线圈，控制器，高频逆变器，电流电压反馈电路，电压表与电流表等；接收端主要包含接收线圈，电压调节电路，控制器以及负载等。 配置与技术参数要求： （1）最大功率120W；额定功率100W； （2）发射、接收线圈均固定在铝型材燕尾槽结构的导轨上，有效外径305mm，有效内径105mm，有效行程0～200mm。 （3）接收端主要包含接收线圈，电压调节电路，控制器以及负载等组成。 （4）控制器采用TI公司的TMS320F2812芯片； （5）高频逆变器采用三菱IPM模块PM25RLA120； （6）智能人机交互界面采用7寸触摸屏，可以设定频率、启停等，显示当前日期、时间。 （7）监控软件采用LABVIEW编写，实时显示输入、输出电压电流波形，实时显示电能传输效率。 （8）投标时需要提供无线电能传输系统结构图并进行描述； （9）投标时需要提供线圈及线圈调节装置实物图； （10）投标时需要提供满足技术指标中要求的智能人机交互界面图。 实验项目： （1）搭建无线电能传输实验系统 （2）传输效率与相对位置的关系实验 （3）传输效率与频率的关系实验。 35.实验连接线及配件 根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验联接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线(防触电)，里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，这样大大提高了实验的安全及合理性。 36.教学资源 （1）电力拖动仿真实训软件 软件针对电力拖动技术控制线路的连接、调试、测量等过程进行模拟仿真。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件。软件功能：1.本软件采用模块化设计思想，由电气器件展示、电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修等模块组成，操作流程接近实际工业场景，操作结果实时显示。2.电气器件展示模块有自耦变压器、控制按钮、电磁启动器、多圈电位器、珐琅电阻等10余种常用器件模型，以3D的形式展现并附以文字说明介绍。各模型均可任意放大、缩小和旋转，具有直观立体、真实互动的效果。3.电气安装与连接模块包括元器件组装和电气线路连接。操作者按照界面提示或者原理图先将元器件库中的元件拖到电气柜上进行组装，器件组装完成后进入电气线路连接界面。在接线界面学员可以“示教接线”自己动手接线，也可以通过 “一键接线”由计算机完成接线。接完线后学员通过操作相应的器件，根据原理图以及器件的动作情况，判断连接线路是否正确。4.通电检查模块主要用于在设备通电前进行电压检查，检查电源电路是否短路。5.故障诊断与维修模块具有故障设置功能，故障点设置典型、全面，操作者根据故障现象，利用所学知识进行排故练习。6. 电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修三个模块均有三相鼠笼式电动机点动控制线路、三相鼠笼式电动机自耦减压启动线路、风电闭锁电气控制线路、磁力启动器控制的启动线路等12个常见线路。 （2）电机拆装与维修仿真实训软件 软件结合电机结构动态演示和拆装过程仿真为一体，示教过程生动形象。软件功能：采用3D技术与交互式动画相结合的方式，模拟电机拆装的过程。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件。软件可实现以下功能：1.三相同步电机：主要由三相同步电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；2.单向异步电动机：主要由单向异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；3.直流电机：主要由直流电机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；4.三相鼠笼式异步电动机：主要由三相鼠笼式异步电动机简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、主要零部件展示、模拟装配等模块构成；5.变压器：主要由变压器简介、拆装工具、拆装步骤、拆装动画、原理讲解、模拟检测等模块构成。 （3）多种电机在环实时仿真软件实验平台 软件功能：软件实验的电机类型包含最常见的几类电机：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线,。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。。 1）工作特性和机械特性实验 直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、电流和电磁功率等参数，可以画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。 异步电机：从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。 2）起动、调速、制动实验 进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好地模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。 转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。 起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。 调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现了电机调速的暂态特性。 制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。 性能指标： 1）直流电机不少于23组数据模型； 2）异步电机不少于20组数据模型； 3）同步电机不少于6组数据模型； 4）变压器不少于6组数据模型； 5）直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型； 6）异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法； （4）安全用电仿真实训软件 包括各种电气安全作业的组织措施、技术措施和安全保护措施、电气设备的安全运行、电网的安全管理、电气火灾灭火知识等。软件功能：以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，生动地模拟了安全用电基础知识、人体阻抗的认识和测试、直接触电的认识和实训操作、人体在遭受电击时的电流途径、间接触电的认识和实训操作、IT供电系统、TT供电系统、TN-S供电系统、TN-C供电系统、TN-C-S供电系统、指令标识的认识、电气火灾产生的原因及处理方法等。为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件。软件主要分为五个模块：1.理论知识：包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。2.动画仿真：包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分。3.用电事故预防：包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分。4.紧急救护：包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。5.答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答。 （5）三维工业自动化设计软件 配套正版三维工业自动化设计软件，提供原版证明，用户手册1本，加密锁1个。软件具有零件设计、装配设计、工程制图、饭金设计、设计文件管理等功能，并且达到软件产品登记测试规范的要求。 软件可面向工业和教育等多个领域，突出在工业自动化集成领域、教育自动化领域的三维设计功能。提供软件PLC仿真技术、机器人仿真技术、电机仿真技术、装配体设计、工程图创建、钣金设计及优化、曲面设计及评估、结构仿真分析、动画和运动仿真、MBD基于模型的定义等10个场景界面彩色截图。 1）支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。 2）同步建模技术：支持同步建模无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图；能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计，提供满足技术要求的实物演示视频。 3）智能参数建模技术：智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。 4）PLC仿真技术：构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等实训项目，支持采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。 5）电机仿真技术：电机类型包含：直流电机、异步电机、同步电机和变压器，对于电机运用等效电路的方式给出了工作特性曲线和机械特性曲线。对每一种电机均给出了电气和机械参数，便于学生理解和参考。学生可以通过选择对应的电机与运行方式获得电机的转速、转矩、电流等信息，十分便捷。暂停/停止后会自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。直流电机不少于23组数据模，异步电机不少于20组数据模型，同步电机不少于6组数据模型，变压器不少于6组数据模型，直流电机数据模型覆盖串励、并励、他励三种电机类型，异步电机数据模型覆盖星型、三角两种接法，直流电机、异步电机特性实验能动态描绘电机工作特性、固有机械特性、人为机械特性曲线。 6）装配体设计：支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。 7）支持工程图创建：根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图，提供满足技术要求的实物演示视频。 8）钣金设计及优化：除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。 9）曲面设计及评估：可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。 10）结构仿真分析：内置的有限元分析(FEA)工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。 11）动画和运动仿真：不仅是基础的运动动画，可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 12）MBD基于模型的定义：数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3DPDF，通过直观的可交互文档查看制造数据。 37.电脑桌（整个实验室配1张） （1）外形尺寸：长×宽×高=625mm×600mm×1045mm。 （2）立柱采用3060铝型材、底盘框架采用3030铝型材设计，简洁大方，外形美观。 （3）立柱前面用一体成型的L型冷轧钢支撑架加固，保证整体强度安全可靠。 （4）桌面采用12mm厚的实心抗贝特复合板材，边缘倒圆，防火防水防静电、耐腐蚀。 （5）为了确保质量及环保要求，投标时提供省级及以上第三方检测机构出具的检测(验)报告，检测内容包括但不限于金属喷漆(塑)涂层冲击强度（冲击高度400mm），木制件表面贴面层耐污染性能（丙酮试验时间16h）≥3级，人造板件封边条表面胶合强度≥0.4MPa）。 （6）配键盘抽屉，键盘抽屉底部配可旋转收缩的鼠标托盘，键盘抽屉上面有放置笔的凹槽，功能齐全，采用静音导轨，坚固可靠，推拉顺畅。 （7）配四只1.5寸带刹车万向脚轮，移动方便。 （8）桌面板后面和底板后面带防护板，防止电脑显示器和主机掉落。 |
|  | 2 | 数字示波器 | 16 | 1.120MHz带宽，1GSa/s实时采样率，50GSa/s 2.2个模拟通道 3.存储深度：64kpts 4.波形捕获率高达：8,000 wfms/s 时基范围：2ns/div~50s/div，垂直档位：1 mV/div~ 20 V/div 5.触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发 交替模式，通道全部打开，每通道时基独立可调 6.（多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz 7.英寸TFT LCD，WVGA（800×480） 8.水平显示16div 9.USB Host、USB Device、LAN 10.支持智能开放实验室管理系统 |
|  | 3 | 数字万用表 | 16 | 直流电压:200mV/2V/20V/200V/1000V,±(0.1%+5) 交流电压:2V/20V/200V/750V,±(0.8%+25) 直流电流:200uA/2mA/20mA/200mA/20A,±(0.5%+4) 交流电流:200mA/20A,±(1.5%+25) 电阻:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ,±(0.4%+5) 电导:(0.1~100)nS,±(1.0%+30) 电容:20nF/2uF/200uF,±(4.0%+50) 频率:20kHz/200kHz,±(1.5%+25) 二极管测试:具有功能 三极管测试:具有功能 通断报警:具有功能 低电压显示:具有功能 数据保持:具有功能 自动关机:具有功能 背光显示:具有功能 功能保护:具有功能 防震保护:具有功能 输入阻抗:10MΩ 采样频率:2次/s 交流频响:(40-400)Hz 操作方式:手动量程 大显示:19999 液晶尺寸:70×50mm 电源:9V |
|  | 4 | 智慧黑板 | 1 | 一、硬件参数 1. 智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率不小于3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持≥40点同时触控。 2. 智能交互黑板整机采用三段式一体化结构设计，长度≥4300mm，高≥1200mm，厚度≤75mm。 3. 智能交互黑板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级。 4. 智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹。 5. 智能交互黑板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接）、2路USB3.0接口、1路全功能Type-C接口，全功能接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据。 6. 智能交互黑板具备≥1路VGA输入。 7. 智能交互黑板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、主页等功能，且每个按键不少于两种功能。 8. 智能交互黑板内置WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥32个。 9. 整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10. 无需打开背板，前置接口面板、前置按键面板、屏体主板、屏体电源板、扬声器支持单独前拆。 11. 智能交互黑板具备前置电脑还原按键，为避免误碰，按键采用针孔式设计，并有配有中文标识。 12. 采用针孔阵列发声设计，智能交互黑板下边框具有不少于4个发声单元，总功率≥60W，低音音箱尺寸≥3.5英寸，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB。 13. 智能交互黑板具备Android 系统版本≥14.0，内存≥3G，存储≥32G。 14. 内置一体化超高清5K摄像头，有效像素≥1800W，可输出最大分辨率≥5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 15. 智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等教学常用按键。 16. 智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 AI 互动软件等不少于 30 个应用。 17. 智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 18. 智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 19. 通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 20. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单，无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 21. 智能交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，下插拔的方式方便后续自主升级维护。 二、黑板侧板： 1. 支持磁性材质教具吸附。 2. 板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光。 3. 板面粗糙度需符合 GB28231-2011标准，位于1.6um-2.0um 之间。 4. 板面符合 GB/T9286-2021标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准。 5. 板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。 三、内置电脑 1. CPU采用Intel第11代及以上平台 酷睿I5处理器。 2. 内存：≥8G DDR4。 3. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘 。 4. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等 。 |
| 模拟电子技术实验室 | 1 | 模拟电子技术实验装置 | 16台 | 主要技术参数 1、使用电源：单相三线220V±10% 50Hz、 2、工作环境：温度-10℃—+40℃，相对温度<85%（25℃） 海拔<4000m、 3、装机容量：<300VA 4、外形尺寸：1350×700×1400(mm) 5、单相进线对地介电强度AC1350V，50/60Hz，1min无飞弧和击穿现象。漏电保护，动作电流≤30mA。 6、直流稳压电源：双路直流0.0～30V/0-1.0A连续可调稳压电源；电压稳定度≤1%，电流稳定度≤1%，调节精度0.5%,纹波电压小于0.5mV，每路均有三位半LED数字电压表指示输出电压，设有短路、过流软截止保护和自动恢复功能;两路可调输出电压完全独立，可以任意组合使用。设有固定直流稳压电源：±12V, ±5V直流稳压电源，设有短路、过流软截止保护、声光报警和自动恢复功能。 7. 直流信号源：-5V～+5V连续可调两路，精密电位器调节。 8.低压交流输出：提供了0V、6、9V、12V、15V；0、9V 低压交流电源各1路，电流1.0A，每路电源均有短路保护自动恢复功能。 |
|  | 2 | 数字存储示波器 | 16 | （1）100MHz带宽，1GSa/s实时采样率 （2）2个模拟通道 （3）存储深度：64kpts （4）波形捕获率高达：8,000 wfms/s （5）时基范围：2ns/div~50s/div；垂直档位：1 mV/div~ 20 V/div （6）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发 （7）交替模式，每通道时基独立可调,分屏显示； （8）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz （9）测量统计：平均值、最大值、最小值、标准差 （10）7英寸TFT LCD，WVGA（800×480） （11）水平显示16div （12）USB Host、USB Device （13）支持智能开放实验室管理系统 |
|  | 3 | 数字万用表 | 16 | 1、手动/自动量程：手动量程:ACV、DCV、Ω、A 自动量程:电容档 2、显示位数：3999 3、直流电压：(DCV) 400.0mV 0.1mV ±（0.5%＋5） 4、交流电压：(ACV) 4.000V 0.001V ±（1.0%＋2） 5、交流电流：(DCA) 4.000mA 0.001mA ±(1.0%+2) 6、直流电流：(DCA) 400.0uA 0.1μA ±(0.8%+3) 7、电阻 (Ω)：400.0Ω 0.1Ω ±(1.0％+2） 8、电容：4.000nF 0.001nF ±（4.0%+10) 9、频率（HZ）：10.00Hz ～ 1.000MHz 0.01Hz～1kHz ±（0.1%+4) 10、摄氏温度(°C)：–40℃～1000℃ 1℃ -40～40℃（±4℃） 11、安规等级：CAT II 1000V/CAT III 600V 12、环境要求：18℃～28℃(64℉～82℉) 相对温度≤75% ； 13：交流电压/电流频响：40Hz～400Hz 14、自动关机：约15分钟 15、操作温度 0℃～40℃ |
|  | 4 | 交互式一体机 | 1 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 2.嵌入式系统版本Android 11，内存2GB，存储空间8GB。 3.钢化玻璃表面硬度9H。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点触控，支持在Android系统中进行10点触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作；支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 10.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 11.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 13.Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数1300万。 15.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离4米，左右最边缘深度2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 16.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。处理器基本频率3.2GHz，内存容量8GB，硬盘容量1T， DDR4内存配置，SSD固态硬盘。 17.模块化电脑采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。 |
| 电路原理实验室 | 1 | 电路原理实验装置 | 20 | 主要技术参数 1、整机容量：＜1.5kVA 2、整机尺寸：1400×700×1500mm（长x宽x高） 3、重 量：＜200kg; 4、环境温度：- 20 ℃～40 ℃ 5、工作电源:三相五线380V±10% 50Hz 3A 6、交流电源：电网电压380V和 三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。 7、直流电压源： 7.1双路直流 0.0～30V/0-1.0A 连续可调稳压电源；电压稳定度≤1%，电流稳定度≤1%，调节精度 0.5%,纹波电压小于 0.5mV； 7.2 提供直流±12V/0.5A ±6V/0.5A稳压电源；电压稳定度≤1%，纹波电压小于 0.5mV； 7.3直流恒流源0-200mA 连续可调恒流源，分三档 20mA、 200 mA，最大输出电压 30V，调节精度 1‰，稳定度 0.5%，三位半 LED 数字电流表显示输出电流，显示精度 0.5 级。 |
|  | 2 | 数字万用表 | 20 | 1、手动/自动量程：手动量程:ACV、DCV、Ω、A 自动量程:电容档 2、显示位数：3999 3、直流电压：(DCV) 400.0mV 0.1mV ±（0.5%＋5） 4、交流电压：(ACV) 4.000V 0.001V ±（1.0%＋2） 5、交流电流：(DCA) 4.000mA 0.001mA ±(1.0%+2) 6、直流电流：(DCA) 400.0uA 0.1μA ±(0.8%+3) 7、电阻 (Ω)：400.0Ω 0.1Ω ±(1.0％+2） 8、电容：4.000nF 0.001nF ±（4.0%+10) 9、频率（HZ）：10.00Hz ～ 1.000MHz 0.01Hz～1kHz ±（0.1%+4) 10、摄氏温度(°C)：–40℃～1000℃ 1℃ -40～40℃（±4℃） 11、安规等级：CAT II 1000V/CAT III 600V 12、环境要求：18℃～28℃(64℉～82℉) 相对温度≤75% ； 13：交流电压/电流频响：40Hz～400Hz 14、自动关机：约15分钟 15、操作温度 0℃～40℃ |
|  | 3 | 交互式一体机 | 1 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 2.嵌入式系统版本Android 11，内存2GB，存储空间8GB。 3.钢化玻璃表面硬度9H。 4.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点触控，支持在Android系统中进行10点触控。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 9.6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作；支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 10.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 11.前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 12.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 13.Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 14.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数1300万。 15.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离4米，左右最边缘深度2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 16.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。处理器基本频率3.2GHz，内存容量8GB，硬盘容量1T， DDR4内存配置，SSD固态硬盘。 17.模块化电脑采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率10Gbps。 |
| 智能仪器EDA实验室 | 1 | EDA综合实验系统 | 16 | 1、EDA综合实验系统是集EDA /CPLD/FPGA和MCU 的开发为一体的综合性实验箱，它不仅可以独立完成各种EDA /CPLD/FPGA设计，也可以完成多种MCU开发。 2、系统采用底板+CPU板+扩展模块结构构成。 3、MCU部分支持的CPU板卡有：EXP- 4CE6、EXP-C51（89S51）。 4、 系统底板硬件资源： 1）E-LAB扩展接口：用以扩展E-LAB非总线类扩展模块； 2）DS18B20温度采集模块：DS18B20精度0.5℃； 3）A/D转换模块：芯片：TLC2543，12位串行AD，SPI通信方式； 4）D/A转换模块：芯片：TLV5616，12位串行AD，SPI通信方式； 5）蜂鸣器模块：高电平工作； 6）光耦隔离模块：采用TLP521-1芯片，实现光电隔离； 7）继电器模块：线圈电压为5V，实现强电与弱点隔离； 8）外部脉冲输入模块 9）键盘输入与LED输出模块 10）电机控制单元 11）直流电机模块 12）步进电机模块：四相八拍电机。 13）CH451键盘与显示模块 14） LCD12864 显示模块。 15）16X16LED点阵显示模块：可显示汉字。 16）RS232接口：主控芯片MAX232； 17）RS485接口：主控芯片MAX485 18）CAN总线接口：主控芯片SN65HVD1050D。 19）E-LAB扩展接口，可扩展以下各类创新模块： ①通用接口模块：多路定时器、串并A/D D/A、在系统可编程器件、串行口、并行口等。 ② 人机界面模块：8个LED数码管，4个8×8的点阵、16×16LED点阵、32×128点阵LCD，4×4行列式键盘、光栅显示器等。 ③ 信号变送隔离模块：8入8出增益可调、12路光耦隔离、8路继电器输入/输出等。 ④ 执行机构模块：微型打印机、直流调压调速电机、PWM电机、温控炉、步进电机、IC卡读写等。 ⑤ 通信模块：232、485、CAN、USB、无线数据通信、Modem模块、蓝牙、以太网、GPS、GSM模块等。 ⑥ 传感器模块：人体红外、压力、温度、湿度、超声波测距、指纹采集模块等。 6、支持8位单片机CPU板技术参数： 1)C51（89S51）：单片机KEILC51，串口，12M时钟，复位开关，数据通信指示灯，5V电源接口，单片机总线扩展插槽，支持Keil C环境，完全仿真P0、P1、P2口； 7、支持EDA系列适配器板技术参数： 1）EXP-4CE6：配置芯片：EPCS4N；FLASH：AM29LV160DB；SRAM： IS61LV5128AL；电源模块：LM1117-1.2 （1.2V），LM1117-2.5 （3.3V）,LM1117-2.5 (2.5V)；须具有 5V电源接口、JTAG 下载口、复位键。 二、可开设实验项目： EXP-C51（89S51）实验项目：IO开关量输入实验，IO输出驱动继电器（或光电隔离器）实验，IO输入/输出------半导体温度传感器DS18B20实验，外部外部中断----脉冲计数实验，计数器实验，秒时钟发生器实验，PC机串口通讯实验，RS485通讯实验，RAM存储器读写实验，PWM发生器（模拟）实验，蜂鸣器实验，WDG（内部）实验，SPI（模拟）实验-----TLC2543 AD转换实验，SPI（模拟）实验-----TLV5616 DA转换实验，CH451数码管显示与键盘实验，步进电机正反转实验，LCD12864显示实验，点阵显示汉字实验。 基于Altera CPLD/FPGA/SOPC系统实验： 1）数字可编程设计实验：组合逻辑3-8译码器的设计，半加器，全加器，全减器，4位向量加法/减法器，向量乘法器，数据比较器，多路数据选择器，编码器，译码器，二进制码转换成BCD码，BCD码转换成二进制码，BCD码转换成格雷码，组合逻辑电路的设计，简单状态机，串入/并出移位寄存器，并入/串出移位寄存器，多功能寄存器，单脉冲发生器，节拍脉冲发生器，奇偶检验，计数器，7段数码管显示，步进电机控制实验，蜂鸣器演奏实验，继电器光耦控制实验，数字温度传感器实验，秒表设计实验。 2）基于NIOS的软核设计实验：16x16点阵实验，TLC2543 AD转换实验，TLV5616 DA转换实验，UART与PC机通信实验，直流电机调速实验，步进电机控制实验，RS485通讯实验，基于SOPC的uC/OS-II操作系统应用实验。 无线通信CPU实验：GPIO实验，外部中断实验，定时器实验，串口实验，存储器实验，PWM发生器实验，WDT看门狗实验，内部ADC转换实验，SPI总线实验，LCD12864显示实验，直流电机测速实验，步进电机实验，16*16 LED点阵显示汉字实验，CH451数码管显示与键盘实验。 |
|  | 2 | 实验桌 | 16 | 木质架构桌面，金属框架，带抽屉，≥1400*700*750mm，带轮子，带存储柜，主机柜子。四周铁皮保护。 |
|  | 6 | 多媒体实验室讲台 | 1 | 涵盖24口全千兆交换机1台，配套小机柜一个，网线，电线，弱电，线槽，铺设等成本费用。 每个试验台一个公牛插排，接头，电线，弱电接头，多路空开，插排，线槽，铺设等成本费用。 多媒体讲台：1100*780*1000mm。 音频功放设备：专业主扩音响、专业功放、无线麦克风、有线鹅颈麦克风、电源、线及安装辅材。 |
|  | 4 | 编程开发计算机 | 17 | I5 12400/16G/512+1T/23.8/网络同传/，3年原厂质保，上门安装，技术服务。正版软件，原厂技术服务。 |
|  | 5 | 98寸交互式大屏 | 1 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥98寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥2200mm，高≥1300mm。 4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 7.亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 10.显示颜色：10bit，1.07B Colors；色域：≥95% NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 11.为保护使用者视力，设备须支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等。 12.安卓系统配置：安卓系统≥11.0，内存≥8G，存储内存≥64G。 13.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。 14.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。 15.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。 19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。 20.整机通过TUV认证机构检测，按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。 21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W•m-2，近紫外数值＜0.0001W•m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W•m-2•sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W•m-2。 22.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU：≥主频为3.3GHz、8核心12线程，（性能核）最大睿频频率 4.40 GHz；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。 三、备授课软件 （一）备课部分 1.教学系统须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用；支持通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如U盘）登录教师个人账号。 2.教学系统为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证老师可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备。 3.教学系统须具备课件库，为所有教师提供教学课件参考使用，须支持按照学段、学科、教材版本、册别、知识点目录进行课件检索。 4.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 5.支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给目标用户，接收方可在软件中直接接收并打开课件；支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接，接收方可点击链接，通过网页方式浏览课件，同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，课件链接可设置访问有效期以及加密。 6.备课模块采用类PPT界面，可以更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。 7.老师可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约老师备课时间。 8.备课过程中，系统可设置课件自动同步频率，指定间隔时间内将自动同步保存已编辑好的内容，并在退出时进行同步提示，防止电脑意外关闭或老师误操作丢失课件内容。 9.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。 10.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不低于15种，至少包含汉字工具、拼音工具、古诗词、公式工具、函数工具、统计图表、四线三格、英汉词典、物理线图、化学方程式、元素周期表、仿真实验、题库、课堂活动、星球工具等学科工具。 （二）授课部分 1.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式； 2.授课模块支持断网离线使用； 3.在授课模式下，支持导入PPT进行演示。 4.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。 5.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形；文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体；使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。 6.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。 7.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。 8.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。 9.通用工具：至少提供放大镜、聚光灯、遮幕、思维导图、计时器、截图等通用工具。 （三）移动授课助手 1.移动授课助手支持android6.0以上、IOS系统手机使用； 2.支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证； 3.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。 4.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。 5.通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 6.在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名。 7.课件库：内置K12学段、现行主要版本的学科资源供老师备课使用。 8.课件库无需二次登录，可直接按照学段、学科、教材版本、学期查找课件，也可通过搜索知识点定位课件，在手机端直接获取课件内容，并保存在云课件。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。 9.移动授课：交互智能平板上的备授课软件登录同一账号，在手机端选择任意课件开始授课，手机与大屏可直接进行连接，并实现云课件移动授课、大小屏传屏互动、调用手机摄像头。 a)通过移动授课，可将手机PPT内容投射至大屏，自动进入授课模式；老师在手机上可以直观预览PPT所有内容缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页； b)PPT投射至大屏后，老师可在大屏端对课件进行操作，方便定点教学使用； c)老师同时可通过手机，在PPT内容进行批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持6种颜色、3种笔迹批注选择； d)开始授课后，可一键开启传屏，将手机画面投射至大屏显示，手机操作实时同步至大屏；可随时调用手机摄像头，帮助老师在走动教学过程中，随时拍摄学生作业并向全班展示讲解； e)为方便教学，手机传屏、摄像画面可悬浮于其他应用上层，并可随意拖动，传屏画面操作与其他应用互不干扰。 10.资料夹： a)移动授课助手自带资料夹，老师可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中。 b)老师可自行建立文件夹，通过对资源的移动、删除等操作实现资源整理，支持资源的批量移动、删除； c)老师只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。 11.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。 四、演示助手软件 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。 2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。 |
| 单片机实验室 | 1 | 多CPU单片机/微机原理实验系统 | 20 | 主要技术参数 1、多CPU单片机/微机原理实验教学系统需是由电源、系统板、CPU板、可扩展的实验模板、微机串口通讯线、JTAG通讯线及通用连接线组成。系统应采用SMD技术，进行模块化、积木式设计，提高了灵活性和适应性；实验系统应配有系统调试软件，系统调试软件需支持DOS版和WINDOWS版两种，有中文、多窗口界面；集源程序编辑、工程文件编译、连接、调试于一体，每项功能均为汉字下拉菜单，简明易学；经常使用的功能应备有热键，以提高程序的调试效率；调试软件应支持汇编和C语言两种开发语言；系统应支持PC机虚拟示波器功能，可用于观测和测量实验中的输出信号；系统需CPU板与接口电路分体设计，只需更换不同的CPU系统板即可完成不同的实验项目；实验系统的三大总线（控制总线、数据总线、地址总线）和系统监控、地址译码电路开放给用户；系统需配有CPLD可编程器件，可通过灵活编程完成实验的二次开发。 2、 实验教学系统需支持多种CPU板卡，包含89S51、8086CPU板实验模块。 3、标准需提供微机原理CPU板：包含微处理器：8086；时钟频率：≥6MHz；存储器：6264。 4、教学实验系统不限于需支持以下硬件资源： (1)可编程并口接口芯片8255一片。 (2)串行接口两个：8250芯片一个，系统与主机通讯用；。 (3)键盘、LED显示芯片8279一片，其地址已被系统固定为CFE8H、CFE9H。硬件系统支持编码扫描显示。 (4)六位LED数码管显示。 (5)ADC0809 A/D转换芯片一片，其地址、通道1—8输入对用户开放。 (6)DAC0832 D/A转换芯片一片，其地址对用户开放，模拟输出可调。 (7)8位简单输入接口74LS244一个，8位简单输出接口74LS273一个，其地址对用户开放。 (8)配有8个逻辑电平开关，8个发光二极管显示电路。 (9)配有一个可手动产生正、负脉冲的单脉冲发生器 (10)配有一个可自动产生正、负脉冲的脉冲发生器，按基频6.0MHz进行1分频（CLK0）、二分频（CLK1）、四分频(CLK2)、八分频 (CLK3)、十六分频（CLK4）输出方波。 (11)配有一路0---5V连续可调模拟量输出（AN0）。 (12)配有可编程定时器8253一个，其地址、三个定时器的门控输入、控制输出均对用户开放。 (13)配有可编程中断控制器8259一个，其中断IRQ输入、控制输出均对用户开放。 (14)配有两块可编程器件，一块被系统占用。另一块供实验用。两块器件皆可通过JTAG接口在线编程。 (15)采用USB接口与上位机通信。 ★5、支持学校需求定义接口的模块扩展单元，根据校方实验室实际需求定义扩展接口，采用总线方式，便于扩展和二次开发，要求必须完全满足课程设计和毕业设计的需要。扩展总线接口定义如下：（1）16针引脚定义（自左端为编号右端为定义）总线接口片选信号（低电平有效，高电平1:>3.3V；低电平0:<0.8V）; LCS0；LCS1；LCS2；LCS3；CS0；CS1； CS2；CS3； 总线接口地址信号（高电平1:>3.3V；低电平0:<3.3V）： A4；A5；A6； A7；A8；A9；A10；A11。 （2）24针引脚定义（自左端为编号右端为定义） 总线接口电源，4.5V<VCC<5.5V：VCC模块电源，4.5V<VCC<5.5V；VCC模块电源，4.5V<VCC<5.5V；GND，模块地；GND，模块地；+12V电源；+12V电源；-12V电源；-12V电源； 总线接口地址信号（高电平1:>3.3V；低电平0:<0.8V）： 5 A0； 6 A1； 7 A2； 8 A3； 总线接口数据信（高电平1:>3.3V；低电平0:<3.3V）： 9 D0； 10 D1； 11 D2； 12 D3； 13 D4； 14 D5； 15 D6； 16 D7； 17 ALE地址锁存信号； 18 WR写信号，低电平有效； 19 RD读信号，低电平有效； 6、CPU板：该实验系统提供89S51、8086 CPU板实验，可以方便升级换代。 7、扩展接口：可扩展六大类实验开发模块； 8、8051可开设的实验项目 实验一 P1口实验 实验二简单I/O口扩展实验 实验三中断实验——有急救车的交通灯控制实验 实验四定时器实验——循环彩灯实验 实验五 8255A可编程并行接口实验 实验六数码显示实验 实验七 8279键盘显示接口实验 实验八串行口实验——单机实验 实验九串行口实验——双机实验 实验十 A/D 转换实验 实验十一 D/A转换实验 实验十二存储器扩展实验 实验十三 8253定时器实验 实验十四 8259中断控制实验 实验十五 CPLD实验 实验十六 LCD显示实验 9、8086可开设的实验项目 实验一简单I/O口扩展实验 实验二存储器扩展实验 实验三 8255可编程并行口实验 实验四 8253定时器/计数器接口实验 实验五 A/D、D/A实验 实验六 8250串口实验 实验七 8279显示器接口实验 实验八 8279键盘扩展实验 实验九 8259中断控制器实验 实验十 DMA实验 实验十一 LCD显示实验 1、多CPU单片机/微机原理实验教学系统需是由电源、系统板、CPU板、可扩展的实验模板、微机串口通讯线、JTAG通讯线及通用连接线组成。系统应采用SMD技术，进行模块化、积木式设计，提高了灵活性和适应性；实验系统应配有系统调试软件，系统调试软件需支持DOS版和WINDOWS版两种，有中文、多窗口界面；集源程序编辑、工程文件编译、连接、调试于一体，每项功能均为汉字下拉菜单，简明易学；经常使用的功能应备有热键，以提高程序的调试效率；调试软件应支持汇编和C语言两种开发语言；系统应支持PC机虚拟示波器功能，可用于观测和测量实验中的输出信号；系统需CPU板与接口电路分体设计，只需更换不同的CPU系统板即可完成不同的实验项目；实验系统的三大总线（控制总线、数据总线、地址总线）和系统监控、地址译码电路开放给用户；系统需配有CPLD可编程器件，可通过灵活编程完成实验的二次开发。 2、 实验教学系统需支持多种CPU板卡，包含89S51、8086CPU板实验模块。 3、标准需提供微机原理CPU板：包含微处理器：8086；时钟频率：≥6MHz；存储器：6264。 4、教学实验系统不限于需支持以下硬件资源： (1)可编程并口接口芯片8255一片。 (2)串行接口两个：8250芯片一个，系统与主机通讯用；。 (3)键盘、LED显示芯片8279一片，其地址已被系统固定为CFE8H、CFE9H。硬件系统支持编码扫描显示。 (4)六位LED数码管显示。 (5)ADC0809 A/D转换芯片一片，其地址、通道1—8输入对用户开放。 (6)DAC0832 D/A转换芯片一片，其地址对用户开放，模拟输出可调。 (7)8位简单输入接口74LS244一个，8位简单输出接口74LS273一个，其地址对用户开放。 (8)配有8个逻辑电平开关，8个发光二极管显示电路。 (9)配有一个可手动产生正、负脉冲的单脉冲发生器 (10)配有一个可自动产生正、负脉冲的脉冲发生器，按基频6.0MHz进行1分频（CLK0）、二分频（CLK1）、四分频(CLK2)、八分频 (CLK3)、十六分频（CLK4）输出方波。 (11)配有一路0---5V连续可调模拟量输出（AN0）。 (12)配有可编程定时器8253一个，其地址、三个定时器的门控输入、控制输出均对用户开放。 (13)配有可编程中断控制器8259一个，其中断IRQ输入、控制输出均对用户开放。 (14)配有两块可编程器件，一块被系统占用。另一块供实验用。两块器件皆可通过JTAG接口在线编程。 (15)采用USB接口与上位机通信。 5、支持学校需求定义接口的模块扩展单元，根据校方实验室实际需求定义扩展接口，采用总线方式，便于扩展和二次开发，要求必须完全满足课程设计和毕业设计的需要。扩展总线接口定义如下：（1）16针引脚定义（自左端为编号右端为定义）总线接口片选信号（低电平有效，高电平1:>3.3V；低电平0:<0.8V）; LCS0；LCS1；LCS2；LCS3；CS0；CS1； CS2；CS3； 总线接口地址信号（高电平1:>3.3V；低电平0:<3.3V）： A4；A5；A6； A7；A8；A9；A10；A11。 （2）24针引脚定义（自左端为编号右端为定义） 总线接口电源，4.5V<VCC<5.5V：VCC模块电源，4.5V<VCC<5.5V；VCC模块电源，4.5V<VCC<5.5V；GND，模块地；GND，模块地；+12V电源；+12V电源；-12V电源；-12V电源； 总线接口地址信号（高电平1:>3.3V；低电平0:<0.8V）： 5 A0； 6 A1； 7 A2； 8 A3； 总线接口数据信（高电平1:>3.3V；低电平0:<3.3V）： 9 D0； 10 D1； 11 D2； 12 D3； 13 D4； 14 D5； 15 D6； 16 D7； 17 ALE地址锁存信号； 18 WR写信号，低电平有效； 19 RD读信号，低电平有效； 6、CPU板：该实验系统提供89S51、8086 CPU板实验，可以方便升级换代。 7、扩展接口：可扩展六大类实验开发模块； 8、8051可开设的实验项目 实验一 P1口实验 实验二简单I/O口扩展实验 实验三中断实验——有急救车的交通灯控制实验 实验四定时器实验——循环彩灯实验 实验五 8255A可编程并行接口实验 实验六数码显示实验 实验七 8279键盘显示接口实验 实验八串行口实验——单机实验 实验九串行口实验——双机实验 实验十 A/D 转换实验 实验十一 D/A转换实验 实验十二存储器扩展实验 实验十三 8253定时器实验 实验十四 8259中断控制实验 实验十五 CPLD实验 实验十六 LCD显示实验 9、8086可开设的实验项目 实验一简单I/O口扩展实验 实验二存储器扩展实验 实验三 8255可编程并行口实验 实验四 8253定时器/计数器接口实验 实验五 A/D、D/A实验 实验六 8250串口实验 实验七 8279显示器接口实验 实验八 8279键盘扩展实验 实验九 8259中断控制器实验 实验十 DMA实验 实验十一 LCD显示实验 |
|  | 2 | 实验桌 | 20 | 木质架构桌面，金属框架，带抽屉，≥1400*700*750mm，带轮子，带存储柜，主机柜子。四周铁皮保护。 |
|  | 3 | 多媒体实验室讲台 | 1 | 涵盖24口全千兆交换机1台，配套小机柜一个，网线，电线，弱电，线槽，铺设等成本费用。 每个试验台一个公牛插排，接头，电线，弱电接头，多路空开，插排，线槽，铺设等成本费用。 多媒体讲台：1100*780*1000mm。 音频功放设备：专业主扩音响、专业功放、无线麦克风、有线鹅颈麦克风、电源、线及安装辅材。 |
|  | 4 | 编程开发计算机 | 21 | - CPU：≥ i5-12400 - 内存：≥16G - 硬盘：≥512GSSD+1T机械 - 显示器：≥23.8寸 - 键鼠套装、网络同传、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |
|  | 5 | 信号采集模块 | 5 | 1、100M带宽，双通道, 1G Sa/s的实时采样率；双通道同时打开，最高可实现双通道1G Sa/s的实时采样率； 2、8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600,15*10网格显示，波形显示细腻；； 3、存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于80M点； 4、最大波形刷新率不低于50000次/秒； 5、不低于1mV/div ~ 10V/div电压档，垂直分辨率不低于8bit； 6、内置VGA或HDMI接口，支持外接大屏或投影显示，方便教学演示，同时有USB Device & Host、LAN、Pass/Fail等丰富的外部接口； 7、时基精度不低于1ppm，内置6位1ppm精确度硬件频率计，频率精度精确到0.01Hz；水平时基不小于2ns/div ~ 1000s/div，支持X-T、Y-T、慢扫/滚动等时基模式，X-T和Y-T支持双屏显示和三屏显示两种模式，三屏显示可显示时域波形、李沙育波形以及李沙育波形的相关参数； 8、具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑触发，总线触发（I2C、SPI、RS232、CAN）及解码功能； 9、配置不少于峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↓ 、延迟A→B↑ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数，FRF、FFR、FRR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、面积、周期面积等38种自动测量项； 10、具有不低于128M的本机闪存，可存储不低于100组波形，存储的波形可用做参考波形，供学生老师存档分析；支持存储/调用数据类型，不少于设置、波形、CSV文件、位图四种类型； 11、支持加、减、乘、除、开方、积分、微分、自定义数学运算及数字滤波等运算功能； 12、配置FFT功能，支持分屏显示功能，支持Hamming、Rectangle、Blackman、Kaiser、Bartlett 6种窗口模式，支持Vrms与dB切换。 13、通道菜单支持电压/电流显示切换，电流测量范围不小于100.0mA/V ~ 1KA/V； |
|  | 6 | 98寸交互式大屏 | 1 | 一、整机性能要求： 1.整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起，整体设计安全，牢固，美观。 2.显示尺寸：≥98寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。 3.整机尺寸：长≥2200mm，高≥1300mm。 4.内置4.0声道扬声器，前朝向发声避免干扰，不低于4个15W扬声器，总功率≥60W。 5.整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1300万像素数的照片，对角角度≥135°。 6.屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，使用≥1.5kg的钢珠≥2.0米高度进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 7.亮度：≥350 cd/㎡；对比度：≥1000：1；可视角度：≥178°。 8.采用红外多点触摸感应技术，在Windows系统可支持≥40点触摸，在Android系统可支持≥20点触摸。 9.触摸精准度：≤1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 10.显示颜色：10bit，1.07B Colors；色域：≥95% NTSC高色域；透光率＞95%；色彩覆盖率：≥130%。 11.为保护使用者视力，设备须支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型有牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等。 12.安卓系统配置：安卓系统≥11.0，内存≥8G，存储内存≥64G。 13.具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥7个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥2路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。 14.前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。 15.整机具备前置Type-C，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。当教学中使用外接电脑，外接电脑的摄像头、麦克风无法满足教学需求时，外接电脑设备通过Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 16.整机设备前置具有NFC标识，可实现手机、平板与大屏的便捷连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17.整机在振动台上频率 5-50Hz, 振动方向X、Y、Z 三个方向的上下（6 度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 18.前置接口及按键须具备文字标识，方便用户识别，避免误操作。 19.抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。 20.整机通过TUV认证机构检测，按照ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006等相关规范进行测试，符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。 21.整机符合IEC 62471标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值＜0.0005W•m-2，近紫外数值＜0.0001W•m-2，蓝光100 mrad FOV＜85W•m-2•sr-1，视网膜热＜410，红外辐射＜0.003W•m-2。 22.为了产品稳定性，所投交互式大屏平均无故障运行时间≥25万小时。 二、内置电脑模块 1.标准的80针可拔插式电脑OPS电脑，采用模块化电脑方案，PC模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.CPU：≥主频为3.3GHz、8核心12线程，（性能核）最大睿频频率 4.40 GHz；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB 固态硬盘； 3.模块具有多个独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少有6个USB接口（其中不少于3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥1路DP。 4.为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS必须通过CCC认证，且与整机为同一厂家和品牌。 三、备授课软件 （一）备课部分 1.教学系统须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用；支持通过数字账号、扫描二维码、手机验证码、硬件密钥方式（如U盘）登录教师个人账号。 2.教学系统为所有教师提供安全可靠的云存储空间，保证老师可随时存储、使用资源，无需携带U盘等硬件设备。 3.教学系统须具备课件库，为所有教师提供教学课件参考使用，须支持按照学段、学科、教材版本、册别、知识点目录进行课件检索。 4.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 5.支持一对一分享云课件，用户可在软件中直接输入目标用户的账号，将课件发送给目标用户，接收方可在软件中直接接收并打开课件；支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接，接收方可点击链接，通过网页方式浏览课件，同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，课件链接可设置访问有效期以及加密。 6.备课模块采用类PPT界面，可以更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。 7.老师可选择新建备课课件，或者直接将PPT导入到软件中进行备课，节约老师备课时间。 8.备课过程中，系统可设置课件自动同步频率，指定间隔时间内将自动同步保存已编辑好的内容，并在退出时进行同步提示，防止电脑意外关闭或老师误操作丢失课件内容。 9.课件背景：提供不少于35个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于18种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。 10.学科工具：提供丰富的学科工具，数量不低于15种，至少包含汉字工具、拼音工具、古诗词、公式工具、函数工具、统计图表、四线三格、英汉词典、物理线图、化学方程式、元素周期表、仿真实验、题库、课堂活动、星球工具等学科工具。 （二）授课部分 1.为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式； 2.授课模块支持断网离线使用； 3.在授课模式下，支持导入PPT进行演示。 4.支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。 5.画笔工具：具备多种笔触类型，至少支持软笔、铅笔、钢笔、图案笔、纹理笔、荧光笔、智能笔、文字笔、手势笔等不少于9种笔触，笔尖的粗细、颜色可实时进行调整。其中智能笔能将手绘的直线、圆弧、圆形、三角形、矩形、不规则多边形，自动识别为标准图形；文字笔能将手写的中文、英文、数字自动识别为印刷体；使用手势笔能够自动识别手势为前翻页、后翻页、放大镜、聚光灯等功能，并能够快速实现擦除，为节约学习成本，点击手势笔时，软件自动出现各种手势对应的功能。 6.选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。 7.擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。 8.投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。 9.通用工具：至少提供放大镜、聚光灯、遮幕、思维导图、计时器、截图等通用工具。 （三）移动授课助手 1.移动授课助手支持android6.0以上、IOS系统手机使用； 2.支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证； 3.云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。 4.课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。 5.通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 6.在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名。 7.课件库：内置K12学段、现行主要版本的学科资源供老师备课使用。 8.课件库无需二次登录，可直接按照学段、学科、教材版本、学期查找课件，也可通过搜索知识点定位课件，在手机端直接获取课件内容，并保存在云课件。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。 9.移动授课：交互智能平板上的备授课软件登录同一账号，在手机端选择任意课件开始授课，手机与大屏可直接进行连接，并实现云课件移动授课、大小屏传屏互动、调用手机摄像头。 a)通过移动授课，可将手机PPT内容投射至大屏，自动进入授课模式；老师在手机上可以直观预览PPT所有内容缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页； b)PPT投射至大屏后，老师可在大屏端对课件进行操作，方便定点教学使用； c)老师同时可通过手机，在PPT内容进行批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持6种颜色、3种笔迹批注选择； d)开始授课后，可一键开启传屏，将手机画面投射至大屏显示，手机操作实时同步至大屏；可随时调用手机摄像头，帮助老师在走动教学过程中，随时拍摄学生作业并向全班展示讲解； e)为方便教学，手机传屏、摄像画面可悬浮于其他应用上层，并可随意拖动，传屏画面操作与其他应用互不干扰。 10.资料夹： a)移动授课助手自带资料夹，老师可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中。 b)老师可自行建立文件夹，通过对资源的移动、删除等操作实现资源整理，支持资源的批量移动、删除； c)老师只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。 11.回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于30天。 四、演示助手软件 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能，支持书写颜色自定义、全屏擦除等功能。 2.利用书写工具进行批注，批注后的内容能跟随文档同步移动和缩放，支持将文档内的批注保存到文档中，并存储在本地。 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件内容直接生成二维码分享。 无需打开其他任何软件，播放 PPT 时即可调用放大镜，并且支持在板中板上调用放大镜。 |

第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日