长春科技学院

招  标  文  件

（机械实训室设备）

二〇二四年九月十日

目  录

第一部分 招标邀请	3

第二部分 报价人须知	5

第三部分 技术要求	8

第四部分 报价文件格式	21

第一部分 招标邀请

长春科技学院就机械实训室设备采购项目组织竞争性招标采购，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与招标。

一、项目编号：[2024-09-10-02]

二、项目名称：机械实训室设备采购项目

三、采购内容:

1、设备名称：机械实训室设备

2、范围包括：机械实训室设备的采购、包装运输、安装调试、技术培训和售后服务等。

3、交货地点：吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院

四、招标文件发布时间:

1、发布有效时间：2024年9月10日至2024年9月30日。

2、发布方式：长春科技学院网站http://www.jlaudev.com.cn/c_main_dis.php?naw_id=38

五、报名截止时间

参与招标商家务必于2024年9月30日前报名，将单位名称、联系人、联系方法等资料，加盖单位公章传真至长春科技学院或将报名函电子版发送至电子邮箱。

（传真：0431-84230019 邮箱：554137065@qq.com 王老师收）

投标保证金：投标前将投标保证金10000元交至长春科技学院资产设备处。投标保证金缴纳完毕后，免费获取招标文件。招标完成后，退还投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将不予返还：

- 投标人在投标函格式招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；或根据规定接受对错误的修正。

六、开标时间及地点:

1、开标时间

具体时间另行通知

2、开标地点:

吉林省长春市双阳区东华大街1699号长春科技学院开标室。

（实验楼B401会议室）

3、届时请报价人的法定代表人或其授权的报价人代表出席。

七、联系方式:

商务部分联系人：王老师

联系电话：13944100355

技术部分联系人：朱老师

联系电话： 18186888673

传    真：0431-84230019

邮    箱：554137065@qq.com

附件一：投标报名函格式

投标报名函

项目名称:

招标（项目）编号:

报名单位:

联系人:

联系电话:

传真:

邮箱:

- 投标单位：（公章）

- 法定代表人：（签字）

年   月   日

第二部分 报价人须知

一、质量与技术要求：

各公司必须按照本招标文件所规定的技术指标（见项目招标内容表）报价。

质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有仪器设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如因报假而中标并提供假冒伪劣产品的，招标方有权提出赔偿。

二、投标文件组成：
 1、法人授权委托书；
 2、营业执照（复印件）；
 3、税务登记证（复印件）；

4、依法注册的供应商其注册资金（注册资金200万以上）。

5、企业资质证明（产品授权代理证明）；
6、质保体系； 
7、服务响应情况； 
8、所投仪器设备的技术资料、所投标仪器设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用（如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量）。

9、报价文件规格幅面（A4），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订。
    报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称、单位全称相一致的标准公章。

三、无效的投标 
 1、超时送达；

2、投标文件未密封； 
3、投标文件未按规定加盖本单位印章； 
4、在投标文件中未明确规格、型号和技术指标； 
5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，将视作投标商自动弃权； 
6、近三年中曾为我院供应物资设备，产品经首次验收就存在不合格或资信不良企业的标书； 
7、其它不符合招标文件要求的投标。

四、投标截止时间： 2024年9月30日前。                 
五、开标时间：待定。                             
六、建议到货并安装完成时间：待定。

七、标书接受部门：

各投标商请于规定投标时间，将投标文件（要求标书正本一份，副本七份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，带至招标现场，现场拆封。

八、付款方式：
    本次中标单位在与我院签订合同后，按合同要求，货到我院，符合合同要求的数量、规格；安装、调试完毕，验收合格后，付全部合同款的95%；余下5%全部合同款作为质保金，待一年后无质量问题一次付清。

九、评标原则： 
   我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对竞争性投标单位的报价、产品质量、服务、交货及安装期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定： 
 1、投标文件必须符合招标文件要求； 
 2、报价合理，对招标者有利； 
 3、投标商具有履约能力； 
 4、能够提供最佳服务，保证质量和期限； 
 5、对投标商报价明显超过当时市场公开价格的，评标小组有权作废标处理。

6、所有设备不允许负偏离。

十、投标程序：

1.招标人代表、评标小组成员、投标人代表同时参与现场开标。

2.评标初审：

投标文件组成完整性审查；

投标文件组成的合格性审查；

对投标文件组成不完整、要求不合格、技术响应有实质性偏离的投标将被拒绝；

3.评标细审：评标小组根据招标文件对投标文件的报价、技术指标的响应程度和偏离程度进行详细审查。

4.投标人代表答辩：评标小组就投标文件的仪器设备报价、技术指标等方面提问，投标人代表现场解答（或规定期限内进行书面答复），投标人将提供的仪器设备做成PPT幻灯片，并提供纸质彩页进行答辩。

5.投标人代表退场，等待招标人发出的中标通知书或中标公告。

十一、说明
 1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿； 
 2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知，未中标的原因不予解释； 
 3、接到中标通知后中标单位必须在五个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标； 
 4、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用；

第三部分 技术要求

本项目招标内容：机械实训室设备，具体内容如下：

| 实验室名称 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 拟设备功能参数要求及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程材料实验室 | 1 | 洛氏硬度计 | 6 | 测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC 试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力） 试样允许最大高度：170 mm 压头中心至机壁距离：135 mm 硬度分辨率：0.5HR |
|  | 2 | 布氏硬度计 | 6 | 测量范围： 8-450HBS，8-650HBW 试验力: 1838.8、2415.8、 7355.3、9807、29421牛顿 （187.5、250\、750、1000、3000公斤力） 试样允许最大高度： 230毫米 压头中心至机壁距离： 120毫米 电源 交流380/220伏 |
|  | 3 | 实验桌椅 | 15 | 尺寸长1.5米宽0.6米高0.75米，一个桌子，配两把椅子，需要布电，一桌2个插排电位 |
|  | 4 | 智慧黑板 | 1 | 一、硬件参数 1. 智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率不小于3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持≥40点同时触控。（提供第三方检测机构出具的检验报告复印件加盖厂商公章） 2. 智能交互黑板整机采用三段式一体化结构设计，长度≥4300mm，高≥1200mm，厚度≤75mm。 3. 智能交互黑板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级。 4. 智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹。 5. 智能交互黑板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接）、2路USB3.0接口、1路全功能Type-C接口，全功能接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据。 6. 智能交互黑板具备≥1路VGA输入。 7. 智能交互黑板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、主页等功能，且每个按键不少于两种功能。 8. 智能交互黑板内置WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥32个。 二、内置电脑 1. CPU采用Intel第11代及以上平台 酷睿I5处理器。 2. 内存：≥8G DDR4。 3. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘 。 4. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等 。 |
| 工程力学实验室 | 1 | 微机控制电子万能材料试验机 | 1 | 一、系统配置及技术性能 1.输入电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz 2.外形尺寸：850mm×580mm×2000mm 3.工作环境：温度10℃～35℃；相对湿度＜80%(25℃)；安装水平度 0.2/1000；工作环境应清洁，无腐蚀性介质、无明显振源和电磁干扰 4.试验机级别：1级 5.最大试验力(kN)：100kN 6.试验力分辨力：300000码 7.试验力测量范围：最大试验力的0.02～100%(试验力测量全程不分档) 8.高精度负荷传感器：100kN 9.拉伸行程：800mm 10.压缩行程：900mm 11.伺服电机：1.5kW 12.主机：采用双空间门式结构，上空间拉伸，下空间压缩、弯曲。主机部分由导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架，调速系统安装在工作台下部。由调速精度高、范围宽、性能稳定的交流伺服电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠副旋转，滚珠丝杠副驱动中横梁，带动拉伸辅具（或压缩、弯曲等辅具）上下移动，实现试样的加荷与卸载。该结构保证机架有足够的刚度，同时实现高效、平稳传动。主机主要零部件在加工中心进行加工，保证了主机的精度。滚珠丝杠为E5级。 13.PCI采集卡：2路高精准24位A/D转换通道；3路数字量采集，采用高速光耦，截止频率高达100MHz；8路开关量输入输出；1路方波输出，输出频率范围高达1:200万；1路DA输出，输出精度高达18位；2路PWM输出，输出精度高度1:10万。 16.拉伸夹具1套：平钳口或圆钳口（二选一） 17.压缩附具1套：压盘直径Φ130 18.配件：软件光盘、使用手册等 |
|  | 2 | 微机控制扭转试验机 | 1 | 一、主要技术性能指标 可选传感器最大量程（Nm）：±500 扭矩测量范围：1%-100%FS 扭矩最小读数值（Nm）： 0.01 试验扭矩分辨率 1/±300000 扭矩示值相对误差：≤±1.0% （正转和反转两个方向） 扭矩重复性相对误差：≤1.0%（正转和反转两个方向） 转角测量范围 0-10000° 转角示值相对误差：≤±1% （正转和反转两个方向） 扭角(小角度测量)显示最小分辨率：0.01° 角最小读数值：0.01° 试验转速：0.05-720°/min （2r/min），可定制 扭转速度示值相对误差：≤±1% （正转和反转两个方向） 扭转速度示值重复性误差：≤1.0% 加力盘、扭矩盘间距离(mm)：0～600 试样夹持直径：按实际试样定制 电源：AC 220V±10％，50Hz； 试样夹持方式：标配法兰夹头（按实际试样定制）或者三爪夹头 试验级别:1级 二、试验机主要配置 1.扭转试验机主机一台：高强度加厚钢板 2.试验机夹头：法兰夹头（按试样定制）或者三爪夹头 3.高精度直线导轨及滑块1套 HIWIN 5.交流伺服电机驱动器控制系统 1套 6.精美钣金包含底座、内置电器部分 7.高精度减速机1套 8.500Nm高精度双向扭矩传感器 9.角度传感器 10.信息采集卡或采集控制表盒、试验机控制软件1套 11.技术资料（使用说明书、合格证、装箱单）各1份 12.电源线、数据线、扳手等随机工具1套 |
|  | 3 | 计算机 | 2 | - CPU：≥ i5-12400， - 内存：≥16G - 硬盘：≥512GSSD - 显示器：≥23.8寸 - 键鼠套装、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |
| 互换性实验室 | 1 | 光切法显微镜 | 2 | 一、用途：仪器是以光切法测量零件加工表面的微观不平度。适用于测量1.0～80微米即原标准▽3-▽9级表面光洁度。对于表面划痕、刻线或某些缺陷的深度也可用来进行测量。 光切法特点是在不破坏表面的状况下进行的。是一种间接测量方法。即要经过计算后才能确定纹痕的不平度。 二、仪器的成套性： 1.仪器本体 1台 2．测微目镜 1只 3．坐标工作台 1件 4．V 型块 1件 5．标准刻尺（连盒） 1件 6．7 倍物镜 1组 7．14 倍物镜 1组 8．30 倍物镜 1组 9．60 倍物镜 1组 10．可调变压器220/4～6/5VA 1只 11．2.1瓦6伏灯泡 (备用件) 3只 测量范围不平度平均高度值（微米）：＞1.0～1.6，＞1.6～6.3，＞6.3～20，＞20～80 表面光洁度级别：9，8～7，6～5，4～3 所需物镜：60timesN.A.0.55，30timesN.A.0.40，14timesN.A.0.20，7timesN.A.0.12 总放大倍数：510times，260 times，120 times，60 times 物镜组件工作距离（毫米）：0.04，0.2，2.5，9.5 视场（毫米）：0.3，0.6，1.3，2.5 摄影装置放大倍数 约6倍 测量不平度范围 (1.0～80)微米 不平宽度 用测微目镜 0.7微米～2.5毫米 用坐标工作台 (0.01～13)毫米 |
|  | 2 | 数显式立式光学比较仪 | 2 | 被测件最大长度：200 mm 直接测量范围：10mm 最小显示值：0.1 um 测量力：(2+0.2)N 示值变动性：0.1 um 最大不准确度：+0.25 μm 读数方式:数字显示 最大测量误差：±(0.5+L/100)μm，L是被测长度,以 mm 计 |
|  | 3 | 实验桌椅 | 15 | 尺寸长1.5米宽0.6米高0.75米，一个桌子，配两把椅子，需要布电，一桌2个插排电位 |
|  | 4 | 偏摆仪 | 2 | 仪器技术参数： 1、测量长度500mm 2、中心高：300mm 3、测量直径：270mm |
|  | 5 | 零件尺寸误差测量组合实训装置 | 2 | 一、产品组成及功能 本装置是根据《公差配合与技术测量》课程的基本教学要求，精心设计的一套零件尺寸误差检测组合训练产品。它由检测零件、检测工量具、配套图纸及实训指导书组成。 二、基本配置 1.精密检验零件：测量块、测量轴、测量轴套、测量轴承、测量花键、测量平键、测量螺纹轴、测量齿轮（7级各一件） 2.测量工具：游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、螺纹千分尺、公法线千分尺、齿厚卡尺、螺纹环规、螺纹塞规螺纹样板。 3.实训箱里放置零件及工量具定位座板，定位座板上刻有零件及工量具的形状和名称；方便摆放和老师对装置清点及管理。 4.供应商必须保证实训效果，确保设备操作稳定性。 5.提供装置的CAD图纸。 6.实验指导书和实验报告纸质版和电子版各1套 7.实训室产品操作软件：该软件应能够展示各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，常见事故的发生原因、防止措施以及各种安全标志、安全色及标牌等。能够对学生进行机械设备方面的各种安全教育，提高学生的安全意识，使学生掌握一些安全基本知识和自我保护常识，熟悉各种事故产生的原因和处理事故的措施，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，预防或减少事故的发生。 该软件必须有理论知识、动画演示、答题互动等环节。以图文并茂、动画演示、游戏闯关、案例分析等生动活波的展现形式，大大提高了学生的学习兴趣！ 能在windows系统上安装应用，并现场演示软件功能。 8.供应商必须保证实训效果，确保设备操作稳定性。 以上配置为产品基本配置，可根据学校老师提出实训要求进行定制化设计。 三、实训项目 项目一 零件基本尺寸检测 训练一 游标卡尺检测零件长度尺寸 训练二 外径千分尺检测零件外圆尺寸 训练三 内径百分表检测零件内圆尺寸 项目二 零件配合尺寸检测 训练一 轴与孔配合尺寸检测（一） 训练二 轴与孔配合尺寸检测（一） 项目三 平键及花键尺寸检测 训练一 平键基本尺寸检测 训练二 平键配合尺寸检测 训练三 花键基本尺寸检测 训练四 花键配合尺寸检测 项目四 普通螺纹尺寸检测 训练一 普通螺纹基本尺寸检测 训练二 外螺纹中径尺寸检测 训练三 用螺纹环规和塞规检验内、外螺纹 项目五 齿轮尺寸检测 训练一 齿轮基本参数测量与计算 训练二 齿轮齿厚尺寸检测 训练三 齿轮公法线长度尺寸检测 |
|  | 6 | 零件形位误差测量组合实训装置 | 2 | 一、产品组成及功能 本装置是根据《公差配合与技术测量》课程的基本教学要求，精心设计的一套零件形位误差检测组合训练产品。它由检测零件、组合跳动仪、组合测微仪、配套图纸及实训指导书组成。具体功能有以下三点：1、形位误差测量训练；2、合格形位判断训练；3、形位误差分析训练。 二.基本配置 1.精密检验零件：齿轮测量组合（7级）、圆度（圆柱度）测量组合（7级）、直线度测量组合（7级）、平面度（平行度）测量组合（7级）、垂直度测量组合（7级）、对称度测量组合（7级）、跳动测量组合（7级） 2.精密测量工具： 一）微型跳动测量仪 1）测量范围长度（50－100mm）.直径（5－80mm，精度（6级） 2）百分表（0－3mm,0.01 mm，1个，） 3）千分表（0-1mm,0.001mm,1个） 4）V型块35X35 mm（1级） 5）测量齿轮（模数1－2.5mm、齿数17－36，（7级） 6）导轨精度：0.01/100mm 二）测微组合仪： 1）测量范围：长度（80－80mm）.，精度（6级） 2）杠杆百分表（0－1mm,0.01 mm，1个） 3）平板精度：（1级） 3.实训箱里放置零件及工量具定位座板，定位座板上刻有零件及工量具的形状和名称；方便摆放和老师对装置清点及管理。 4.供应商必须保证实训效果，确保设备操作稳定性 5.提供装置的CAD图纸 6.实验指导书和实验报告纸质版和电子版各1套 7.实训室产品操作软件：该软件应能够展示各类机械设备的安全操作方法，安全注意事项，机械伤害和易发生的机械事故，常见事故的发生原因、防止措施以及各种安全标志、安全色及标牌等。能够对学生进行机械设备方面的各种安全教育，提高学生的安全意识，使学生掌握一些安全基本知识和自我保护常识，熟悉各种事故产生的原因和处理事故的措施，让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施，预防或减少事故的发生。 该软件必须有理论知识、动画演示、答题互动等环节。以图文并茂、动画演示、游戏闯关、案例分析等生动活波的展现形式，大大提高了学生的学习兴趣！ 能在windows系统上安装应用，并现场演示软件功能。 8.供应商必须保证实训效果，确保设备操作稳定性 以上配置为产品基本配置，可根据学校老师提出实训要求进行定制化设计。 三、实训项目 训练一零件形状误差的测量与检验 训练1-1直线度测量与检验 训练1-2平面度测量与检验 训练1-3圆度测量与检验 训练1-4圆柱度测量与检验 训练二零件位置误差的测量 训练2-1平行度测量与检验 训练2-2垂直度测量与检验 训练2-3同轴度测量与检验 训练2-4径向跳动测量与检验 训练2-5端面跳动测量与检验 训练2-6对称度测量与检验 训练三齿轮形位误差的测量与检验 训练3-1齿圈径向跳动测量与检验 训练3-2齿轮齿向跳动测量与检验 |
|  | 7 | 便携式电子粗糙度测量仪 | 2 | 测量参数：RA,RZ,RYRQ,RT,RV,RP,RMAX,R3Z,RSK,RS,RSM,RMR 测量范围：0.005-16μm 分辨率：0.001μm 显示范围：RZ,RT0.005-16μm 其余 0.02—160μm 取样长度 0.25，0.8，2.5mm |
|  | 8 | 表面粗糙度对比测量组合实训装置 | 2 | 一、产品组成及功能 本装置是根据《公差配合与技术测量》课程的基本教学要求，精心设计的一套表面粗糙度对比测量组合训练产品。它由对比样块、检测零件、配套图纸及实训指导书组成。 二、基本配置 1. 对比样块（哈量）： 1）外圆车削表面粗糙度对比样块 Ra：0.8－1.6 2）端铣表面粗糙度对比样块 Ra：0.8－1.6 3）刨削表面粗糙度对比样块 Ra：0.8－1.6 4）平面磨削表面粗糙度对比样块 Ra：0.1－0.8 2、检验零件（不锈钢）： 1）外圆车削表面粗糙度对比零件 Ra：0.8－1.6（40X40） 2）端铣表面粗糙度对比零件 Ra：0.8－1.6（40X40） 3）刨削表面粗糙度对比零件 Ra：0.8－1.6（40X40） 4）平面磨削表面粗糙度对比样块 Ra：0.8－1.6（40X40） 3.实训箱里放置零件及工量具定位座板，定位座板上刻有零件及工量具的形状和名称；方便摆放和老师对装置清点及管理。 4.供应商必须保证实训效果，确保设备操作稳定性 5.提供装置的CAD图纸 6.实验指导书和实验报告纸质版和电子版各1套 7.公差测量实训仿真软件该软件采用3D虚拟仿真技术，让学生在较为真实的虚拟环境中进行训练，提高职业素养。结合3D引擎建立虚拟环境、机械拆装训练、几何精度检测调整，所有的操作均应在车间里的仿真设备上进行。内置虚拟工量具摆放区域，放置检测常用量具，包括：百分表、千分表、磁性表座、检棒、卡尺、百分表、磁性表座、通芯一字螺丝刀、塞尺、钢直尺、同轴度测量工装、游标卡尺、深度游标卡尺、塞尺和直角尺等，提供常用工具，包括：手枪钻、紫铜棒、卡簧钳、绞杠、扳手、拉马、榔头、轴承拆装套筒。用户进行拆装任务过程中需要选择正确的工具、量具，不正确的选用软件将有提示并记录用户的错误之处，结果存放于电脑中，便于查看、评分。要求投标文件中需提供此软件的截图，截图包含考核系统，工具库，拆装训练，精度调整等。 8.公差配合技术3D演示软件，要求包含齿轮传动3D演示动画，蜗杆涡轮、斜齿圆柱齿轮、直齿圆柱齿轮、圆锥齿轮；梅花形联轴器3D拆分动画；蜗杆传动运动3D演示动画，锥蜗杆传动、环面蜗杆传动、圆柱蜗杆传动；链传动和带传动运动3D动画，可标注对应机构，并独立显示；花键的拆分3D动画；螺栓连接组装3D动画；阶梯轴零件加工演示3D动画；CA6140车床3D整体机构及运动原理演示动画；千分尺的3D机构动画；量规形式3D结构动画，全形塞规、不全形塞规、片状塞规、球端杆规、环规、卡规演示动画；提供齿轮齿圈径向圆跳动测量案列动画；平面公差3D动画演示。要求具备机械基础、钳工、铣工工艺、制图、极限配合、模具拆装试题库资源，每项科目不低于200道题；编程教学资源包：包含CAM自动编程基础、NX CAM基础、创建基础对象、操作导航器应用、型腔铣操作、刀轨设置的供应选项、等高加工、平面铣、固定轴曲面轮廓铣、钻孔加工；建模教学资源包：了解三维建模、三维建模基础知识、软件操作、草图、草图绘图实例、实体建模、通用建模、曲线建模、装配功能及实例、工程制图。 9.供应商必须保证实训效果，确保设备操作稳定性。 以上配置为产品基本配置，可根据学校老师提出实训要求进行定制化设计。 |
| 机械原理与设计实验室 | 1 | 智能型动平衡测试实验台 | 2 | 1. 实验台 (1) 实验桌采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，铸件平板台面（台面设有T型槽），铝质面板。设有带锁储存柜，可放置配件及资料等。实验桌还设有四个带刹车万向轮，便于移动和固定。铸件平板外形尺寸：650mm×350mm×40mm。 (2) 输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz (3) 工作环境：温度 -10℃～＜+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拨＜4000m (4) 外形尺寸：650mm×530mm×1180mm (5) 电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A (6) 数显转速表1个：显示转子的转速 (7) USB数据采集卡 1套 2. 单相交流电机1台：功率120W 3. 转子直径：Φ42mm 4. 支承轴径范围：Φ3～42mm 5. 圈带传动处轴径范围：Φ25～80mm 6. 光电测速传感器一个：0～3000r/min，工作电源DC10-30V，测距范围11cm 7. 压电传感器：两只，量程500N 8. 电荷放大器：工作电压为双电源±15V，输出信号-10～+10V，量程-500～+500N 9. 转子转速：分两档 10. 计算机测试分析软件 界面清晰、功能强大，具有数据采集、测试分析、保存并打印实验报告等功能，包括主界面、系统标定界面及数据分析曲线界面，可以通过下位机在被测转子上加磁铁来调节平衡，通过上位机软件显示转子的左、右不平衡量及转速值。 机械装调技术仿真实训软件（网络型）： 整个实训室共配20节点网络版软件，要求提供正版软件1套，用户手册1本，网络加密锁1个，20节点，软件中虚拟平台采用模块化结构设计，由多种机械模块组成，以实际工作任务为载体，设置不同训练任务，包括：变速箱的装配与调整、齿轮减速器的装配与调整、二维工作台的装配与调整、间歇回转工作台的装配与调整、自动冲床机构的装配与调整、机械传动的安装与调整、机械系统的运行与调整等工作过程的虚拟仿真训练任务。软件虚拟展现整个装置的自动运行功能，包括：变速箱的换挡、齿轮减速器、间歇回转工作台、自动冲床的运行等，虚拟设备能够隐藏外壳，用户可以直观的了解设备内部结构，通过鼠标选取零部件可以查看各零部件名称及简单介绍。要求内置虚拟工量具摆放区域，放置检测常用量具，包括：百分表、千分表、磁性表座、检棒、卡尺、百分表、磁性表座、通芯一字螺丝刀、塞尺、钢直尺、同轴度测量工装、游标卡尺、深度游标卡尺、塞尺和直角尺等，提供常用工具，包括：手枪钻、紫铜棒、卡簧钳、绞杠、扳手、拉马、榔头、轴承拆装套筒。要求软件具备用户进行拆装任务过程中需要选择正确的工具、量具，不正确的选用软件将有提示并记录用户的错误之处，结果存放于电脑中，便于查看、评分。要求软件中仿真完成变速箱、齿轮减速器、二维工作台、间歇回转工作台、自动冲床机构的装配、检测与调整，根据技能竞赛实操任务书设置考核点，每个考核点的调整结果需通过量具直观体现出来，错误的调整方法将导致误差变大，用户需能够记录测量值、调整值，并与允差值做对比，进行实训考核。*要求投标技术方案提供机械装调技术仿真实训软件装配场景界面佐证，场景界面至少包含装配区、步骤列表、零件库、工具量具选项区佐证。 |
|  | 2 | 带传动效率测试实验台 | 2 | 1.实验台 (1) 实验桌采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，铸件平板台面，铝质面板。设有带锁储存柜，可放置配件及资料等。实验桌还设有四个带刹车万向轮，便于移动和固定。铸件平板外形尺寸：650mm×350mm×40mm。 (2) 输入电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz (3) 外形尺寸：650mm×530mm×1080mm (4) 电流型漏电保护，I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A (5) 直流调速器1个：采用PWM脉宽调制技术，输出电压 0～220VDC，输出电流 4ADC (6) 数显转速表、数显转矩表：各2个，分别显示主、从动电机的转速和转矩 (7) 多级加载装置 1套：具有八级加载 (8) 数据采集器 1套：具有两路模拟量输入通道和两路数字输入通道 2. 直流电机2个：额定功率 350W；主动电机调速范围 0～1500r/min 3. 压力传感器2个：量程100N，分别检测主、从动电机的转矩 4. 光电传感器2个：分别检测主、从动电机的转速 5. 平带轮2个：直径 d1=d2=100mm；配套平带规格 900×16 6. V带轮2个：直径d1=d2=100mm；配套V带规格 Z-900 7. 圆带轮2个：直径d1=d2=100mm；配套圆带规格 8×900 8.多种电机在环实时仿真实验系统： 要求每套设备提供正版软件1套，用户手册1本，加密锁1个，要求至少完成以下功能：实验电机类型需包含：直流电机23种数据模型、异步电机20种数据模型、同步电机6种数据模型，变压器6种数据模型，对于电机运用等效电路的方式给出工作特性曲线和机械特性曲线，对每一种电机给出电气和机械参数。可通过选择对应电机与运行方式获得电机转速、转矩、电流等信息。暂停/停止后自动显示游标，挪动游标可以在右侧获取当前点的值，有助于后续的计算与分析。工作特性和机械特性实验：直流电机：根据励磁绕组的连接方式不同，可选择串励、并励和他励这三种电机。通过改变绕组两端电压、电枢回路串入电阻、励磁回路串入电阻这三种方式，选择电磁转矩、转速、效率、电流和电磁功率等参数，可以画出固有机械特性和人为机械特性，其中电磁转矩改为输出功率可画出电机的工作特性曲线。异步电机：从异步电机的调速入手，有改变定子绕组电压调速、转子回路串电阻调速和变频调速，其参数可以人为设置，可以方便的看到不同调速方式及输入参数情况下电机的调速机械特性。起动、调速、制动实验：进入后在上方可以看到电机的一些关键铭牌参数，有助于学生有大致判断。从电机的电路上，可以看到电机主要参数，很好地模拟了实验，让学生能够明白输入的参数会影响哪些参数变化。可以选择查看哪些变量，例如：定子绕组电压、电机转速、转矩等，不需要像实际实验中单独测量转速和电流等参数也可以清楚的看到需要的变量。转矩：负载转矩有四种类型，分别为位能型负载、摩擦型负载、平方转矩负载（模拟风机、水泵）和恒功率负载，与额定转矩下的比值作为输入，能让学生更好地了解轻载、中载和重载情况下电机的运行。起动：根据不同的电机，起动方式会略微有所不同，例如：Δ形连接的异步电机就有Y-Δ起动，可以根据显示的起动方式（如：定子绕组降电压起动）及输入所需的参数来模拟实际中不同的起动方式。调速：调速过程根据电机的特点，包含了各类电机主要的一些调速方式，仿真实验接近实际，工作特性展示的是稳态特性，而运行实验的调速很好的向学生展现了电机调速的暂态特性。制动：实际运行中可能需要使电机快速停下，这就需要采取合理的制动方式。学生可以选择制动方式看到实际电机的运行情况，将起动、调速与制动放在同一人机界面中，可以很好地模拟出完整的实验流程。 |
|  | 3 | 计算机 | 4 | 1. CPU：≥ i5-12400， 2. 内存：≥16G 3. 硬盘：≥512GSSD 4. 显示器：≥23.8寸 5. 键鼠套装、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |
|  | 4 | 智慧黑板 | 1 | 一、硬件参数 1. 智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率不小于3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持≥40点同时触控。 2. 智能交互黑板整机采用三段式一体化结构设计，长度≥4300mm，高≥1200mm，厚度≤75mm。 3. 智能交互黑板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级。 4. 智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹。 5. 智能交互黑板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接）、2路USB3.0接口、1路全功能Type-C接口，全功能接口具备音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据。 6. 智能交互黑板具备≥1路VGA输入。 7. 智能交互黑板前置中文按键≥7个，可实现音量加减、主页等功能，且每个按键不少于两种功能。 8. 智能交互黑板内置WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥32个。 二、内置电脑 1. CPU采用Intel第11代及以上平台 酷睿I5处理器。 2. 内存：≥8G DDR4。 3. 硬盘：≥256G SSD固态硬盘 。 4. 接口：整机非外扩展具备5个USB接口，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等 。 |
| 液压与气压传动实验室 | 1 | 双面智能化液压与气压传动综合实验装置 | 2 | 一 、技术参数 1.输入电源：三相四线 AC380V ±10% 50Hz 2.装置容量：＜2kVA 3.变量叶片泵：压力7MPa，额定流量8L/min 4.电机：额定电压380V，额定功率1.5kW，绝缘B，转速1420r/min 5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准 6.外形尺寸：1535mm×1025mm×1694mm；泵站：720mm×400mm×1370mm 7.输出电源：直流电压+12V/500mA输出，+24V/6A输出；直流数字电压表由三位半A/D转换器ICL7107和四个LED共阳极红色数码管等组成，通过琴键切换+12V与+24V的输出显示 8.静音空气压缩机：工作电源AC220V±10% 50Hz，输入功率 0.68kW，公称容积24L，额定流量：116L/min，额定输出气压1MPa 9.控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。 二 、基本配置及功能 液压泵站：系统额定工作压力：6.3MPa； 空气滤清器QUQ2，铝型材20×80，油箱：公称容积最大90L，2mm钢板 液压油：L-HL32 空气压缩机：EWS24 静音、无油机：工作电源AC220V±10% 50Hz，输入功率0.68kW；公称容积24L，额定流量：116L/min，额定输出气压1MPa YQ-05-1SPLC主机模块：西门子主机为CPUCR40，I/O口40点， 24路输入/16路继电器输出，3米平行网线，PLC编程软件（光盘） 功率表：量程：2kW，三位半数显 转速表：0～9999r LED数码显示 温度表：-50℃～100℃LED数码显示 秒表：0～999.9S LED数码显示 量杯：1.5L，无色透明有机玻璃 涡轮流量传感器：LWGY-6AP-C4 流量显示仪：THAI-708F 二通流量阀（调速阀）：2FRM5-31B/15QB 二位三通电磁换向阀：3WE6A61B/CG24N9Z5L 二位四通电磁换向阀：4WE6C61B/CG24N9Z5L 二位四通手控换向阀：4WMM6C50BF 三位四通电磁换向阀（O型）：4WE6E61B/CG24N9Z5L 三位四通电磁换向阀（Y型）： 4WE6J61B/CG24N9Z5L 压力继电器：HED4OP 耐震不锈钢压力表：YN-100ZQ/10MPa 量程范围0-10MPa 精度2.5级，内置甲基硅油 小孔测试模块： 单作用气缸：MSAL-CA-32*50-LB 带磁环双作用气缸：MAL-CA-32*125-S-LB 三联件：AC2000-08 气控延时阀：XQ230650（常开式） 梭阀（或阀）：ST-01 双压阀（与阀）：STH-01 快速排气阀：Q-02 可调单向节流阀：ASC200-08 调压阀：SR200-08 手旋阀：S3HS-08-B 滚轮杠杆式机械阀：S3R-08 单电控二位三通阀：3V210-08NO/DC24V（常开），3V210-08NC/DC24V（常闭） 单电控二位五通阀：4V210-08/DC24V 双电控二位五通阀：4V220-08/DC24V 单气控二位三通阀：3A210-08NO（常开），3A210-08NC（常闭） 单气控二位五通阀：4A210-08 双气控二位五通阀：4A220-08 单电控二位二通阀：2V025-08NC/DC24V（常闭） 行程开关（含底板）：ME-8108 实验导线：1批 快速接头（母插座）：Q/ZB275-77 08SM 镀铬 快速接头（公插头）：Q/ZB275-77 08PM 镀铬 液压阀底板：45#钢，表面镀铬 高压胶管：通径8 三通接头： 气管：Φ6 实验指导书： 使用说明书： 资料光盘： 三、仿真软件 液压与气动元件拆装仿真实训软件（网络版）： 要求整个实训室共配20节点，要求提供具有自主知识产权的正版软件1套，用户手册1本，加密锁1 个，要求每年升级一次。主要包含内容如下： （1）液压元件拆装：要求软件采用先进的Unity3D仿真技术，模拟液压元件的虚拟仿真训练，要求软件分为液压零件认识、自动装配、自动拆卸、原理演示四部分，学员可以在电脑前身临其境的进行反复操作练习。鼠标点击液压零件认识，可透视液压元件选中的元件其他部分透明化。自动装配和自动拆卸模块，这两个模块是模拟液压元件的安装和拆卸顺序。原理演示，选中液压元件，显示液压元件使用原理，并能透视内部沟通和运行动态过程。液压元件至少包含平衡阀，双活塞杆油缸，先导式溢流阀，单向节流阀，2位4通电磁换向阀，吸油过滤器，斜轴式定量柱塞马达，单活塞杆油缸，外啮合齿轮泵，直动式溢流阀，电磁比例溢流阀，液压梭阀，斜轴式定量柱塞泵，板式截止阀，回油过滤器，转向器，轴向定量柱塞泵，电液换向阀，分流集流阀，摆线马达，控单向阀，先导式减压阀，双向液压锁，2位4通手动换向阀，液压压力表等25种液压元件。要求在液压零件认识、自动装配、自动拆卸、原理演示四部分三维场景下，场景内液压元件均可放大，缩小，任意角度旋转可移动。要求投标提供液压元件透明化零件展示、自动装配、自动拆卸、原理演示界面。 （2）气动元件拆装：要求软件采用先进的Unity3D 仿真技术，模拟气动元件的虚拟仿真训练，要求软件分为液压零件认识、自动装配、自动拆卸、原理演示四部分，学员可以在电脑前身临其境的进行反复操作练习。鼠标点击气动零件认识，可透视气动元件选中的元件其他部分透明化。自动装配和自动拆卸模块，这两个模块是模拟气动元件的安装和拆卸顺序，要求自动装配和自动拆卸可以调节装备和拆卸速度，可以满足不同熟练程度学员学习。原理演示，选中气动元件，显示气动元件使用原理，并能透视内部沟通和运行动态过程。气动元件至少包含气源处理及气动执行元件6种：包括气泵，单作用气缸，气动三联件，气动马达，真空发生器，双作用气缸。气动换向元件4种：包括单电控二位五通阀，双气控二位五通阀，手旋阀，滚轮杠杆式机械阀。气动调节及逻辑控制元件6种：包括减压阀，单向节流阀，快速排气阀，气控延时阀，与阀，梭阀。气动辅助元件6种：包括气管接头，真空吸盘，气三通，磁性开关，吸收型消声器，管塞。要求在气动零件认识、自动装配、自动拆卸、原理演示四部分三维场景下，场景内液压元件均可放大，缩小，任意角度旋转可移动。投标提供小型空气压缩机元件拆装爆炸图、外啮合齿轮泵元件拆装爆炸图、气动马达元件拆装爆炸图、双活塞杆气缸元件拆装爆炸图。 3.2液压与气动3D仿真实训软件（网络版）： 要求整个实训室共配20节点，要求提供具有自主知识产权的正版软件1套，用户手册1本，加密锁1个，要求每年升级一次。要求软件采用unity3D技术，要求软件以真实设备为原型，通过3D建模和虚拟仿真技术，在软件系统中构建液压和气动系统元件库，能够搭建实现多种不同动作循环的典型的液压和气动系统，并能演示所搭建回路的工作过程。回路演示的时候各元件可以以三维的实体、剖视图等形式显示，回路中进油（气）和回油（气）能以两种不同的颜色显示出来，能观察到液压和气动阀芯的动作及液压油或气的流动情况，真实反映液压回路和气动的实时情况，要求软件结合目前常用液压系统和气动系统的功能、结构、各部件的作用等多方面，全面解剖液压系统和气动系统工作原理及过程，主要包含内容如下： 1.调压回路的设计与仿真 2.卸荷回路的设计与仿真 3减压回路的设计与仿真 4.增压回路的设计与仿真 5.平衡回路的设计与仿真 6.保压回路的设计与仿真 7.泄压回路的设计与仿真 8.调速回路的设计与仿真 9.速度换接回路的设计与仿真 10.多缸顺序控制回路的设计与仿真 11.同步回路的设计与仿真 12.行程开关控制顺序动作回路的设计与仿真 13.单级调压回路的设计与仿真 14.二级调压回路之一的设计与仿真 15.二级调压回路之二的设计与仿真 16.二级调压回路之三的设计与仿真 17.调速阀并联速度换接回路的设计与仿真 18.调速阀双向进油节流调速回路的设计与仿真 19.调速阀双向回油节流调速回路的设计与仿真 20.调速阀双向旁路节流调速回路的设计与仿真 21.换向阀锁紧回路的设计与仿真 22.单向阀锁紧回路的设计与仿真 23.差动连接回路的设计与仿真 24.顺序阀控制顺序动作回路的设计与仿真 25.单向节流阀进油节流调速回路的设计与仿真 26.单向节流阀旁路节流调速回路的设计与仿真 27.单向节流阀和液控单向阀平衡回路的设计与仿真 28.二位三通换向阀卸荷回路的设计与仿真 29.二位四通电磁换向阀换向回路的设计与仿真 30.二位四通手动换向阀换向回路的设计与仿真 31.气动基础回路的设计与仿真 32.气缸双向压力回路的设计与仿真 33.气控延时换向回路的设计与仿真 34.气控二位三通阀控制单作用气缸换向回路的设计与仿真 35.手动控制二位五通阀双作用气缸换向回路的设计与仿真 36.单电控控制单气控二位五通阀实现双作用气缸换向回路的设计与仿真 37.双电控二位五通阀控制双作用缸换向回路的设计与仿真 38.行程阀控制气缸往复回路的设计与仿真 39.手动阀控制双向速度调节回路的设计与仿真 40.单向节流阀调节单作用气缸回气速度回路的设计与仿真 41.快速排气阀速度控制回路的设计与仿真 42.慢进快退调速回路的设计与仿真 43.双缸并联同步回路的设计与仿真 44.逻辑非门回路的设计与仿真 45.逻辑与门回路的设计与仿真 46.逻辑或门回路的设计与仿真 47.逻辑与或门回路的设计与仿真 48.继电器控制气缸动作回路的设计与仿真 49.PLC 控制的气动双缸顺循环动作回路的设计与仿真 50.PLC控制的模拟钻床钻孔动作回路的设计与仿真。 四、实验项目 4.1液压部分实验 液压传动演示实验 液压传动基本回路实验 1.压力控制回路 (1)简单的压力调节回路 (2)采用多个溢流阀的调压回路（二级调压回路） (3)采用减压阀的减压回路 (4)采用换向阀的卸荷回路 (5)采用先导式溢流阀的卸荷回路 2.采用顺序阀的平衡回路 3.速度调节回路 (1)节流阀的节流调速回路 (定压节流调速、变压节流调速) (2)调速阀的调速回路 (定压节流调速、变压节流调速) (3)调速阀短接速度换接回路 (4)调速阀串联的速度换接回路 (5)调速阀并联的速度换接回路 4.差动快速回路 5.方向控制回路 6.锁紧回路 7.双缸工作控制回路 (1)采用顺序阀的顺序动作回路 (2)采用电器行程开关的顺序动作回路 (3)压力继电器顺序动作回路 液压缸同步回路 继电器控制液压基本回路 PLC控制的液压基本回路实验 1.PLC的指令编程，梯形图编程的学习 2.PLC编程软件的学习和使用 3.PLC与计算机的通讯，在线调试、监控 PLC控制的液压基本回路实验（优化控制） 液压元件的性能实验 1.小孔压力——流量特性实验 2.限压式变量叶片泵泵特性实验 3.溢流阀特性实验 4.调速阀特性实验 5.换向阀特性实验 6.液压缸特性实验（油缸加载） 7.液压系统节流调速特性实验 (1)节流阀进油节流实验 (2)节流阀回油节流实验 (3)节流阀旁路节流实验 (4)调速阀进油节流实验 4.2气动部分实验 1.气动基本回路 可完成40多种气动回路实验（学生也可自行设计搭建其它回路），典型实验如下： (1)一个单作用气缸的直接控制 (2)双作用气缸的换向回路 (3)一个双作用气缸的速度控制 (4)一个双作用气缸的与逻辑功能的直接控制 (5)一个双作用气缸或逻辑功能的控制 (6)双手操作（串联）回路控制 (7)“两地”操作（并联）回路控制 (8)具有互锁的“两地”单独操作回路控制 (9)延时返回的单往复回路控制 (10)采用双电控电磁阀的连续往复回路控制 (11)多气缸、主控阀为单电控电磁阀电－气控制回路的延时顺序控制 (12)双缸多往复电－气联合控制回路控 (13)计数回路 (14)二次压力控制回路 (15)高低压转换回路等回路等 (1)继电器控制的气动系统 (2)气缸缓冲回路 (3)气缸给进（快进→慢进→快退）系统 (4)双缸动作回路 (a)A进→A退→B进→B退 (b)A进→B进→A退→B退 (c)A进→B进→B退→A退循环动作 (5)电车、汽车气动门装置 (6)鼓风炉加料装置 2.PLC控制的气动系统 (1)PLC指令编程实验 (2)模拟钻床钻孔动作 (3)雨伞试验机 3.气动系统动作及PLC控制的基本回路实验 (1)行程阀控制气缸连续往返气控回路 (2)自动门开闭系统 (3)气动基础实验及PLC控制原理实验 4.气动实用系统综合设计实验 家具试验机气动系统的设计 |
|  | 2 | 计算机 | 2 | - CPU：≥ i5-12400， - 内存：≥16G - 硬盘：≥512GSSD - 显示器：≥23.8寸 - 键鼠套装、3年原厂质保、上门安装、技术服务、正版系统软件、原厂技术服务。 |

- 第四部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

报  价  函    （格式）

长春科技学院：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的招标日起的有效期内，遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供招标须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守招标文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、按照资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、若有下列情形之一的，将被处以采购金额5%以上10%以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商恶意串通的；

（4）向采购人员行贿或者提供其他不正当利益的；

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

报价人代表姓名：

报价人代表联系电话：                （办公）           （移动）

E-mail：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价人名称）          的法定代表人。

特此证明。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

长春科技学院：

本授权书声明：注册于             （报价人住址）的               （报价人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （报价人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或签章：

报价人代表印刷体姓名、签字或签章：

报价人全称、报价人公章：

报价一览表  （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

价格合计：                                                         单位：元

| 序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 规格型号 | 厂家 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 | 附技术资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章)：

报价人代表(签字或签章)：

日　期：

报价货物技术偏离表   （格式）

项目名称：

项目编号：

报价人名称：

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 原技术指标 | 投标文件 技术指标 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人(公章) :

报价人代表(签字) :

日	 期：

（格式）

（正/副）本

(项目名称)项目

项目编号：

包   号：

（商务、技术）

报

价

文

件

供应商单位名称（加盖单位公章、法定代表人或授权代表印鉴）

二〇一  年  月   日